| user nick | Dejvino | Mirek Hal | Kamil | Brano Work 1 | Brano Work 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU name | Intel Pentium 4, 2.20 GHz | AMD Athlon Thunderbird, 900 MHz | AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2.60 GHz | Intel Core 2 Duo, 1.86 GHz | Intel Pentium 4, 2.40 GHz |
| motherboard | ASRock P4i65G | Soltek SL-75DRV2 | ASUS M2N-E | - | - |
| chipset | Intel 865G | VIA VT8233 | nForce 570 | - | - |
| CPU type | Pentium 4 | Athlon | Athlon 64 | Pentium 3 | Pentium 4 |
| Vendor | Intel | AMD | AMD | Intel | Intel |
| Family | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 |
| Model | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 |
| Frequency | 2197.176 MHz | 910.867 MHz | 2612.090 MHz | 1869.917 MHz | 2405.505 MHz |
| MMX | yes | yes | yes | yes | yes |
| SSE | yes | - | yes | yes | yes |
| SSE2 | yes | - | yes | yes | yes |
| 3DNow! | - | yes | yes | - | - |
| 3DNow! Ext | - | yes | yes | - | - |
| MMX+ AMD | - | yes | yes | - | - |
| MMX+ Cyrix | - | - | - | - | - |
| FPU | yes | yes | yes | yes | yes |
| TSC | yes | yes | yes | yes | yes |
| mov reg8,N | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 3.7 |
| mov reg16,N | 3.5 | 7.9 | 2.0 | 1.2 | 3.1 |
| mov reg32,N | 6.5 | 10.0 | 3.2 | 2.3 | 5.7 |
| mov reg32,reg32 | 1.5 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 1.1 |
| inc reg32 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| dec reg32 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 |
| mov reg32,[addr+offset] | 16.1 | 21.0 | 5.3 | 5.1 | 12.8 |
| mov [addr+offset],reg32 | 15.0 | 18.6 | 5.4 | 5.0 | 14.0 |
| mov reg32,[addr+offset+1] | 14.0 | 22.0 | 9.9 | 7.6 | 14.2 |
| mov [addr+offset+1],reg32 | 14.8 | 21.8 | 8.6 | 8.8 | 18.4 |
| xchg reg32,reg32 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| add reg32,reg32 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 |
| mul reg32 | 1.4 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 0.8 |
| div reg32 | 2.6 | 26.9 | 10.0 | 16.6 | 3.1 |
| push reg32 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 3.0 |
| pop reg32 | 6.6 | 9.2 | 2.5 | 2.6 | 6.6 |
| pusha | 34.0 | 74.1 | 17.3 | 22.1 | 40.8 |
| popa | 48.6 | 69.0 | 16.8 | 20.8 | 47.3 |
| jmp short | 9.0 | 13.0 | 5.2 | 4.3 | 8.5 |
| jmp near | 11.5 | 19.0 | 6.4 | 5.4 | 11.4 |
| jc short (jump) | 21.1 | 12.8 | 5.2 | 5.4 | 19.4 |
| jc short (not jump) | 1.3 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | 2.4 |
| loop | 23.2 | 17.9 | 6.9 | 8.5 | 21.8 |
| nop | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
| call addr | 12.2 | 19.7 | 6.2 | 4.9 | 10.7 |
| ret | 20.9 | 24.1 | 6.8 | 8.5 | 19.1 |
| out N,al | 1415 | 1304 | 507 | 808 | 1380 |
| in al,N | 935 | 1302 | 127 | 538 | 869 |
| out dx,al | 1259 | 1303 | 1218 | 1254 | 1247 |
| in al,dx | 1167 | 1304 | 1250 | 1111 | 1348 |
| rdtsc | 36.4 | 11.9 | 3.0 | 34.3 | 33.2 |
| fnsave | 229 | 302 | 88.0 | 115 | 208 |
| fsave | 238 | 324 | 90.5 | 117 | 215 |
| frstor | 265 | 396 | 81.5 | 103 | 240 |
| fxsave | 347 | 316 | 125 | 293 | 465 |
| fxrstor | 410 | 511 | 203 | 285 | 487 |
| memfill stosd (4KB) | 5369 | 9353 | 2579 | 1798 | 4566 |
| memcopy movsd (4KB) | 10027 | 18924 | 3987 | 4201 | 9903 |
| memfill MMX0 (4KB) | 3753 | 6683 | 1795 | 2468 | 4026 |
| memcopy MMX0 (4KB) | 4507 | 16660 | 3312 | 4396 | 9235 |
| memfill MMX0..7 (4KB) | 2416 | 6448 | 1853 | 2015 | 3983 |
| memcopy MMX0..7 (4KB) | 6288 | 13997 | 4036 | 3947 | 9183 |
| total time (without In/Out) | 436 us | 602 us | 164 us | 228 us | 429 us |

instruction times are in nanoseconds