| user nick | Zet | Tomas 1600 | Tomas 600 | Tomas 675 | Filip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU name | AMD Athlon XP 2500+, 1.80 GHz | AMD Athlon XP 1600+, 1.40 GHz | Intel Celeron 600 MHz | Intel Celeron 600 @675 MHz | AMD K6-2, 500 MHz |
| motherboard | Soltek SL-75FRN3-L | Soltek SL75-KAV | Abit ZM6 | Abit ZM6 | - |
| chipset | nVidia nForce 2 | VIA KT133A | Intel i440 ZX | Intel i440 ZX | - |
| CPU type | Athlon | Athlon | Pentium 3 | Pentium 3 | K6-2 |
| Vendor | AMD | AMD | Intel | Intel | AMD |
| Family | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Model | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Frequency | 1837.507 MHz | 1404.790 MHz | 601.374 | 675.015 MHz | 501.161 MHz |
| MMX | yes | yes | yes | yes | yes |
| SSE | yes | yes | yes | yes | - |
| SSE2 | - | - | - | - | - |
| 3DNow! | yes | yes | - | - | yes |
| 3DNow! Ext | yes | yes | - | - | - |
| MMX+ AMD | yes | yes | - | - | - |
| MMX+ Cyrix | - | - | - | - | - |
| FPU | yes | yes | yes | yes | yes |
| TSC | yes | yes | yes | yes | yes |
| mov reg8,N | 2.3 | 3.7 | 10.8 | 9.4 | 8.5 |
| mov reg16,N | 4.1 | 7.5 | 20.4 | 18.2 | 16.5 |
| mov reg32,N | 4.8 | 9.7 | 31.5 | 27.6 | 19.1 |
| mov reg32,reg32 | 2.0 | 3.2 | 10.3 | 9.1 | 7.6 |
| inc reg32 | 1.1 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 3.7 |
| dec reg32 | 1.1 | 2.0 | 5.9 | 5.0 | 3.6 |
| mov reg32,[addr+offset] | 10.6 | 19.3 | 50.4 | 47.8 | 58.3 |
| mov [addr+offset],reg32 | 8.5 | 19.0 | 46.3 | 41.2 | 54.9 |
| mov reg32,[addr+offset+1] | 12.0 | 30.0 | 58.1 | 52.2 | 79.7 |
| mov [addr+offset+1],reg32 | 13.6 | 26.1 | 64.2 | 57.6 | 67.8 |
| xchg reg32,reg32 | 1.4 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 4.2 |
| add reg32,reg32 | 2.3 | 4.2 | 10.1 | 8.6 | 7.5 |
| mul reg32 | 2.7 | 2.6 | 8.1 | 6.7 | 9.2 |
| div reg32 | 12.7 | 14.5 | 7.7 | 6.4 | 17.5 |
| push reg32 | 1.2 | 2.4 | 5.7 | 4.7 | 3.9 |
| pop reg32 | 5.7 | 11.4 | 29.8 | 28.1 | 20.8 |
| pusha | 40.4 | 85.7 | 163 | 142 | 115 |
| popa | 37.1 | 75.2 | 180 | 153 | 106 |
| jmp short | 6.7 | 8.6 | 10.7 | 9.6 | 8.5 |
| jmp near | 9.3 | 14.3 | 28.2 | 24.9 | 19.6 |
| jc short (jump) | 6.5 | 8.5 | 13.9 | 12.2 | 8.4 |
| jc short (not jump) | 2.4 | 4.8 | 9.0 | 7.3 | 7.6 |
| loop | 8.9 | 11.6 | 26.0 | 23.0 | 8.7 |
| nop | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 3.8 |
| call addr | 8.9 | 18.4 | 43.4 | 35.7 | 44.3 |
| ret | 11.9 | 15.6 | 18.9 | 16.6 | 25.8 |
| out N,al | 1082 | 1437 | 1437 | 1265 | 2049 |
| in al,N | 1005 | 1436 | 643 | 568 | 2044 |
| out dx,al | 1150 | 1437 | 948 | 840 | 2044 |
| in al,dx | 1050 | 1478 | 946 | 846 | 2046 |
| rdtsc | 6.1 | 7.7 | 54.0 | 47.9 | 15.3 |
| fnsave | 171 | 347 | 554 | 494 | 459 |
| fsave | 184 | 391 | 638 | 562 | 493 |
| frstor | 198 | 395 | 1015 | 915 | 754 |
| fxsave | 254 | 656 | 757 | 672 | - |
| fxrstor | 314 | 630 | 1006 | 884 | - |
| memfill stosd (4KB) | 4732 | 11180 | 14863 | 13408 | 44897 |
| memcopy movsd (4KB) | 8523 | 19255 | 31964 | 28125 | 75437 |
| memfill MMX0 (4KB) | 4141 | 9503 | 21066 | 18163 | 43768 |
| memcopy MMX0 (4KB) | 8580 | 20172 | 31313 | 28331 | 37253 |
| memfill MMX0..7 (4KB) | 4354 | 9471 | 18853 | 17432 | 15586 |
| memcopy MMX0..7 (4KB) | 8845 | 19715 | 37978 | 33149 | 71129 |
| total time (without In/Out) | 339 us | 627 us | 1108 us | 988 us | 1180 us |

instruction times are in nanoseconds