PROGRAMOVATELNÝ KALKULÁTOR

ET-58

uživatelská příručka

Programovatelný kalkulátor ET-58,

uživatelská příručka

Verze příručky 1.0

říjen 2020

Vztaženo k verzi kalkulátoru 201005

webové stránky:	http://www.eternal59.com/

zrcadlo stránek:		http://www.breatharian.eu/et58/

OBSAH

1.	Mapa rozložení klávesnice	10

2.	Charakteristika	12

3.	Popis	14

4.	Jak používat kalkulátor	15

5.	Odchylky od TI-58/59	17

6.	Formát čísel	22

7.	Klávesnice	23

8.	Indikátory na displeji	24

9.	Indikace chyby	26

10.	Editor čísla	27

11.	Číselné výrazy	28

12.	Nepřímé adresování	29

13.	Programování	31

14.	Tlačítka a instrukce	34

00 ... 09 Základní číslice, 0...9	34

0A ... 0F Hexadecimální číslice, 0A...0F	34

10 ... 1F Písmenné návěští, A...F	35

20 Vypnutí kalkulátoru, OFF	36

21 Alternativní funkce, 2nd	37

22 Inverze funkce, INV	37

23 Přirozený logaritmus a exponent, ln x	38

24 Oprava chyby, CE	39

25 Vymazání displeje, CLR	39

26 Podprogram s nepřímou adresou, SBR Ind	40

27 Nepřímá interní instrukce, HIR Ind	40

28 Dekadický logaritmus a exponent, log	41

29 Vymazání programu a registru T, CP	42

2B Zadání kódu instrukce, code	42

2C Dvojkový logaritmus a exponent, log2	43

2D Generátor náhodného čísla, rand	43

30 Tangens, tan	44

31 Programování, LRN	45

32 Záměna registrů X a T, x<>t	45

33 Druhá mocnina čísla, x^2	46

34 Druhá odmocnina čísla, Vx	46

35 Převrácená hodnota čísla, 1/x	46

36 Výběr programu knihovny, Pgm	47

37 Převod kartézských a polárních souřadnic, P->R	48

38 Sinus, sin	49

39 Kosinus, cos	49

3A Teplota, Temp	50

3B Záměna registrů X a Y, x<>y	50

3C Hyperbolický sinus, sinh	51

3D Hyperbolický kosinus, cosh	51

3E Hyperbolický tangens, tanh	52

40 Nepřímé adresování, Ind	52

41 Krok programu vpřed, SST	53

42 Uložení čísla do datového registru, STO	53

43 Vyvolání čísla z datového registru, RCL	53

44 Přičtení a odečtení čísla od datového registru, SUM	54

45 Mocnina a odmocnina, y^x	54

46 Vložení prázdného bajtu do programu, Ins	55

47 Vymazání datových registrů, CMs	55

48 Záměna čísla s datovým registrem, Exc	56

49 Vynásobení a vydělení datového registru, Prd	56

4A Zjištění napětí baterie, Bat	56

4B Faktoriál, x!	57

4C Přirozený logaritmus faktoriálu, ln x!	58

4D Dekadický logaritmus faktoriálu, log x!	58

4E Modulo floor, mod2	59

50 Absolutní hodnota, IxI	60

51 Krok programu zpět, BST	60

52 Režim exponentu, EE	61

53 Levá závorka, (	61

54 Pravá závorka, )	61

55 Dělení, :	62

56 Zrušení bajtu z programu, Del	62

57 Technický mód, Eng	62

58 Zaokrouhlení, Fix	63

59 Celé číslo, Int	64

5A Nastavení kontrastu displeje, LCD	64

5B Posun doleva, SHL	65

5C Posun doprava, SHR	65

5D Zaokrouhlení, round	66

5E Modulo trunc, mod	67

60 Stupně, Deg	67

61 Skok, GTO	68

62 Nepřímý výběr programu knihovny, Pgm Ind	68

63 Nepřímá záměna čísla s datovým registrem, Exc Ind	69

64 Nepřímé násobení a dělení registru, Prd Ind	69

65 Násobení, x	70

66 Prodleva, Pause	70

67 Rovno, x=t	70

68 Žádná operace, Nop	71

69 Speciální operace, Op	72

6A Relativní skok, REL	72

6B Nepřímá inkrementace/dekrementace registru, Inc Ind	73

6C Nepřímá operace s registry, Reg Ind	73

6D Nepřímá podmínka, IF Ind	74

6E Bitový součin, AND	74

70 Radiány, Rad	75

71 Podprogram, SBR	76

72 Nepřímé uložení čísla do registru, STO Ind	76

73 Nepřímé vyvolání obsahu registru, RCL Ind	77

74 Nepřímé přičtení a odečtení čísla z registru, SUM Ind	77

75 Odečtení, -	78

76 Návěští, Lbl	78

77 Větší nebo rovno, x>=t	79

78 Statistika, Stat	79

79 Průměr, Mean	80

7A Podmíněný skok, IF	81

7E Bitový exkluzivní součet, XOR	84

80 Grady, Grad	84

81 Reset, RST	85

82 Interní instrukce, HIR	85

83 Nepřímý skok, GTO Ind	88

84 Nepřímá speciální operace, Op Ind	89

85 Přičtení, +	89

86 Nastavení a nulování přepínače, StFlg	90

87 Test přepínače, IfFlg	90

88 Převody minut a sekund, DMS	92

89 Ludolfovo číslo, pi	93

8A Operace s registry, Reg	93

8B Hexadecimální mód, HEX	95

8C Binární mód, BIN	95

8D Oktalový mód, OCT	96

8E Bitový součet, OR	96

91 Start a stop programu, R/S	97

92 Návrat z podprogramu, RTN	97

93 Desetinná tečka, .	98

94 Změna znaménka, +/-	98

95 Provedení výpočtu, =	98

97 Programová smyčka, Dsz	99

9A Zlatý řez, phi	101

9B Dekadický mód, DEC	101

9C Inkrementace a dekrementace registru, Inc	102

9D Bitová inverze, NOT	103

9E Procenta, %	103

15.	Speciální operace Op	105

Op 00 Vymazání tiskových registrů 1 až 4	105

Op 01..04 Nastavení tiskového registru 1..4	105

Op 09 Načtení knihovního programu	106

Op 0A Výstup registrů 1 a 2 na 1. řádek za běhu	106

Op 0B Výstup registru 1 s X na 1. řádek za běhu	106

Op 0C Výstup půl-registru 1 s X na 1. řádek za běhu	107

Op 0D Výstup registrů 3 a 4 na 2. řádek za běhu	107

Op 0E Výstup registru 3 s X na 2. řádek za běhu	108

Op 0F Výstup půl-registru 3 s X na 2. řádek za běhu	108

Op 10 Funkce sign	109

Op 11 Variace	109

Op 12 Koeficienty lineární regrese	110

Op 13 Korelační koeficient	111

Op 14 Lineární regrese Y z X	111

Op 15 Lineární regrese X z Y	112

Op 16, Op 17 Organizace paměti	112

Op 18 Nastavení přepínače 7 bez chyby	112

Op 19 Nastavení přepínače 7 při chybě	112

Op 1A Výstup registrů 1 a 2 na 1. řádek při zastavení	113

Op 1B Výstup registru 1 s X na 1. řádek při zastavení	113

Op 1C Výstup půl-registru 1 s X na 1. řádek při zastavení	113

Op 1D Aktivace módu displeje 'Přepínače'	114

Op 1E Aktivace módu displeje 'Registr T'	114

Op 1F Nastavení módu displeje 'Text'	114

Op 20 až Op 2F Inkrementace datového registru	114

Op 30 až Op 3F Dekrementace datového registru	115

Op 40 Vstup klávesy z klávesnice	115

Op 41 Test stisku tlačítka	115

Op 42 Zobrazení jednoho znaku na displeji	116

Op 43 Načtení fontu	117

Op 44 Prodleva	120

Op 45 Zobrazení ukazatele zleva na 1. řádku za běhu	121

Op 46 Zobrazení ukazatele zleva na 2. řádku za běhu	121

Op 47 Zobrazení textu s ukazatelem zleva při zastavení	122

Op 48 Zobrazení ukazatele zprava na 1. řádku za běhu	123

Op 49 Zobrazení ukazatele zprava na 2. řádku za běhu	123

Op 4A Zobrazení textu s ukazatelem zprava při zastavení	124

Op 4B Zobrazení sloupce grafu za běhu	125

Op 4C Zobrazení sloupce grafu s textem po zastavení	126

Op 4D Nastavení pixelu	127

Op 4E Vymazání pixelu	127

Op 4F Přepnutí pixelu	127

Op 50 Vyhledání největšího společného dělitele	128

Op 51 Načtení registru generátoru náhody	128

Op 52 Nastavení registru generátoru náhody	129

Op 53 Načtení předdefinovaného textu	129

Op 54 Přidání čísla k textu	130

Op 55 Inicializace zásobníku komplexních čísel a zlomků	131

Op 56 Zjištění počtu čísel v zásobníku komplexních čísel	132

Op 57 Vložení čísla do zásobníku komplexních čísel	132

Op 58 Načtení čísla ze zásobníku komplexních čísel	132

Op 59 Zrušení čísla ze zásobníku komplexních čísel	132

Op 5A Záměna dvou čísel v zásobníku komplexních čísel	133

Op 5B Duplikace čísla v zásobníku komplexních čísel	133

Op 5C Součet dvou komplexních čísel X+Y	133

Op 5D Rozdíl dvou komplexních čísel X-Y	133

Op 5E Násobek dvou komplexních čísel X*Y	133

Op 5F Podíl dvou komplexních čísel X/Y	133

Op 60 Umocnění dvou komplexních čísel X^Y	134

Op 61 Odmocnění dvou komplexních čísel X^(1/Y)	134

Op 62 Logaritmus dvou komplexních čísel logY(X)	134

Op 63 Druhá mocnina komplexního čísla X^2	134

Op 64 Druhá odmocnina komplexního čísla VX	134

Op 65 Převrácená hodnota komplexního čísla 1/X	135

Op 66 Přirozený exponent komplexního čísla e^X	135

Op 67 Přirozený logaritmus komplexního čísla ln(X)	135

Op 68 Sinus komplexního čísla sin(X)	135

Op 69 Kosinus komplexního čísla cos(X)	135

Op 6A Tangens komplexního čísla tan(X)	135

Op 6B Arkus sinus komplexního čísla asin(X)	135

Op 6C Arkus kosinus komplexního čísla acos(X)	136

Op 6D Arkus tangens komplexního čísla atan(X)	136

Op 6E Konverze komplexního čísla na polární	136

Op 6F Konverze polárního čísla na komplexní	136

Op 70 Vyhledání průchodu nulou funkce A'	136

Op 71 Simpsonův integrál funkce A'	137

Op 72 Konverze úhlu z aktuální úhlové jednotky na radiány	137

Op 73 Konverze úhlu z radiánů na aktuální úhlovou jednotku	138

Op 74 Normální distribuce pravděpodobnosti Z(x)	138

Op 75 Komplementární Gaussova distribuce Q(x) CGD	138

Op 76 Kumulativní normální distribuce P(x) CND	138

Op 77 Maximum	138

Op 78 Minimum	138

Op 79 Vynulování všech HIR registrů	138

Op 7A Konverze desetinného čísla na zlomek	139

Op 7B Převod zlomku na desetinné číslo	139

Op 7C Součet zlomků X+Y	139

Op 7D Rozdíl zlomků X-Y	139

Op 7E Násobek dvou zlomků X*Y	139

Op 7F Podíl dvou zlomků X/Y	140

Op 80 Krátká prodleva 10 msec	140

Op 81 Krátká prodleva 100 msec	140

Op 82 Odstranění skrytých číslic	140

Op 83 Zahájení měření času	140

Op 84 Zjištění uplynulého času	141

Op 85 Zjištění počtu datových registrů	141

Op 86 Zjištění stavu uživatelských přepínačů	141

Op 87 Výpočet kontrolního součtu ROM paměti	141

Op 88 Nastavení prodlevy pro vypnutí kalkulátoru	142

Op 89 Zjištění prodlevy pro vypnutí kalkulátoru	142

Op 8A Zobrazení verze firmware kalkulátoru	142

Op 8B Reset kalkulátoru	142

16.	Tabulka znaků	143

17.	Knihovní programy	144

ML-01 Diagnostika	145

ML-02 Determinant matice	147

ML-03 Sčítání a násobení matic	151

ML-04 Komplexní aritmetika	155

ML-05 Komplexní funkce	158

ML-06 Komplexní trigonometrické funkce	161

ML-07 Vyčíslení polynomu	164

ML-08 Průchod funkce nulou	165

ML-09 Simpsonův integrál funkce	168

ML-10 Simpsonův diskrétní integrál	170

ML-11 Řešení trojúhelníků zadaných stranami	171

ML-12 Řešení trojúhelníků zadaných úhly	174

ML-13 Kruhový oblouk	177

ML-14 Normální rozdělení	179

ML-15 Generátor náhodných čísel	181

ML-16 Variace, permutace, kombinace, faktoriál	182

ML-17 Klouzavý průměr	187

ML-18 Složený úrok	188

ML-19 Splátky	191

ML-20 Den v týdnu, dny mezi daty	195

ML-21 Hra HI-LO	197

ML-22 Běžný a spořicí účet	198

ML-23 DMS operace	201

ML-24 Konverze jednotek 1	203

ML-25 Konverze jednotek 2	204

ML-26 Aritmetika zlomků	205

ML-27 Astabilní generátor s obvodem 555	209

ML-28 (EE-07) Konverze poměrů	212

ML-29 (EE-11) Reaktance LC	213

ML-30 (EE-12) Konverze sériové/paralelní impedance	215

ML-31 (EE-13) Aktivní filtr	217

ML-32 (EE-14) Pasivní dolní propust	221

ML-33 (EE-15) Konvoluce signálu	224

ML-34 (EE-17) Diskrétní Fourierova transformace	227

ML-35 Ohmův zákon	230

ML-36 Sérové a paralelní řazení	232

ML-37 (AV-23) Konverze časové zóny	233

ML-38 (MU-06) Shellovo třídění	236

ML-39 (MU-09) Rozklad na prvočinitele	238

ML-40 (MU-21) Aritmetika s proměnnými	239

ML-41 (MU-14) Interpolace	240

ML-42 (MU-16) Vyhledání minima a maxima	242

ML-43 Kontrolní součet	244

ML-44 (LE-09) Hra Codebreaker	248

ML-45 (LE-12) Hra Acey-Deucy	249

ML-46 (LE-13) Hra Craps	251

ML-47 (LE-14) Hra Přistání na Marsu	253

ML-48 Hra Nim	255

ML-49 Měření reakčního času, stopky	256

ML-50 (LE-20) Hra Námořní bitva	257

# Mapa rozložení klávesnice

U každého tlačítka je uveden na 1. řádku základní význam, na 2. řádku první alternativní význam (po stisku tlačítka 2nd) a na 3. řádku druhý alternativní význam (po dvojnásobném stisku tlačítka 2nd 2nd, tj. 3rd).

[11] A	[12] B	[13] C	[14] D	[15] E

[16] A'	[17] B'	[18] C'	[19] D'	[10] E'

[1A] A''	[1B] B''	[1C] C''	[1D] D''	[1E] E''

[21] 2nd	[22] INV	[23] ln x	[24] CE	[25] CLR

[    ] 3rd	[82] HIR	[28] log x	[29] CP	[20] OFF

[    ]	[2B] code	[2C] log2	[2D] rand	[2E]

[31] LRN	[32] x<>t	[33] x^2	[34] Vx	[35] 1/x

[36] Pgm	[37] P->R	[38] sin	[39] cos	[30] tan

[3A] Temp	[3B] x<>y	[3C] sinh	[3D] cosh	[3E] tanh

[41] SST	[42] STO	[43] RCL	[44] SUM	[45] y^x

[46] Ins	[47] CMs	[48] Exc	[49] Prd	[40] Ind

[4A] Bat	[4B] x!	[4C] ln x!	[4D] log x!	[4E] mod2

[51] BST	[52] EE	[53] (	[54] )	[55] :

[56] Del	[57] Eng	[58] Fix	[59] Int	[50] IxI

[5A] LCD	[5B] SHL	[5C] SHR	[5D] round	[5E] mod

[61] GTO	[07] 7	[08] 8	[09] 9	[65] x

[66] Pause	[67] x=t	[68] Nop	[69] Op	[60] Deg

[6A] REL	[0D] 0D	[0E] 0E	[0F] 0F	[6E] AND

[71] SBR	[04] 4	[05] 5	[06] 6	[75] -

[76] Lbl	[77] x>=t	[78] Stat	[79] Mean	[70] Rad

[7A] IF	[0A] 0A	[0B] 0B	[0C] 0C	[7E] XOR

[81] RST	[01] 1	[02] 2	[03] 3	[85] +

[86] StFlg	[87] IfFlg	[88] DMS	[89] pi	[80] Grad

[8A] Reg	[8B] HEX	[8C] BIN	[8D] OCT	[8E] OR

[91] R/S	[00] 0	[93] .	[94] +/-	[95] =

[96] Write	[97] Dsz	[98] Adv	[99] Prt	[90] Lst

[9A] phi	[9B] DEC	[9C] Inc	[9D] NOT	[9E] %

# Charakteristika

- Procesor ATmega328P (4 MHz, 32 KB ROM, 2 KB RAM)

- Napájecí napětí 2.5 V (z baterie) až 5.5 V (z USB konektoru).

- Přesnost výpočtů 19 číslic

- Zobrazení údaje až na 14 platných číslic

- Exponent 4 číslice, rozsah +- 9863

- 1000 programových kroků uživatelského programu v EEPROM (uchování programu i bez baterie)

- 110 datových registrů

- 16 řídicích HIR registrů

- Dvouřádkový LCD displej (2 x 16 alfanumerických znaků)

- 45 tlačítek

- Kód kalkulátoru kompletně napsaný v AVR assembleru

- Vestavěná knihovna s 50 programy a s délkou téměř 10000 kroků

- Exponenciální a logaritmické funkce

- Trigonometrické funkce

- Hyperbolické funkce

- Faktoriál desetinných a velkých čísel

- Generátor náhodných čísel

- Indexový přístup k proměnným

- Nepřímé parametry funkcí

- Vědecký a technický mód zobrazení s exponentem

- Zobrazení HEX, OCT a BIN, včetně desetin

- Bitové operace AND, OR, XOR, NOT, posuny

- Pseudografické zobrazení grafů a ukazatelů

- Programové zobrazení textu

- Dynamický vstup z klávesnice za běhu programu

- Statistické funkce a lineární regrese

- Absolutní adresování, návěští, relativní skoky

- Výpočty s maticemi

- Komplexní čísla

- Zlomky

- Vyčíslení polynomů

- Numerické hledání kořenů funkce

- Numerický výpočet integrálů

- Interpolace a aproximace

- Výpočty trojúhelníků

- Převody jednotek

- Kruhová výseč

- Kombinace, permutace

- Plovoucí průměr

- Úroky a splátky

- Časové převody, časové zóny

- Interval mezi daty, den v týdnu

- Hry (Hi-Lo, Codebreaker, Acey-Deucy, Lander a další)

- Astabilní generátor s 555

- Reaktance kapacitorů a induktorů

- Sériové a paralelní řazení součástek

- Výpočty aktivních a pasivních filtrů

- Konvoluce signálu

- Diskrétní Fourierova transformace

- Ohmův zákon

- Třídění čísel a medián

- Hledání prvočinitelů

- Hledání minima a maxima funkce

- Měření reakční doby

# Popis

Kalkulátor ET-58 je určen především kutilům a zájemcům o retro výpočetní techniku. Koncepčně vychází z populárního kalkulátoru TI-58/59, vyvinutého v roce 1978 firmou Texas Instruments. Jeho vlastnosti rozšiřuje, a přitom se snaží maximálně zachovat funkčnost původního kalkulátoru. Kalkulátor ET-58 je nabízen ve formě stavebnice. Zaměřuje se na co nejlevnější provedení a snadné sestavení stavebnice, proto používá maximálně jednoduchou konstrukci bez hmatníků tlačítek a s minimem SMD součástek.

# Jak používat kalkulátor

Kalkulátor ET-58 je opatřen 2-řádkovým alfanumerickým LCD displejem, 45 mikrospínači, procesorem a napájecí baterií.

Kalkulátor se zapne stiskem tlačítka CLR (alternativní funkce OFF). Vypne se buď tiskem OFF (tj. stiskem tlačítek 2nd CLR), nebo automaticky po zvolené době neaktivity kalkulátoru (implicitně nastaveno na 30 sekund - lze změnit pomocí Op 88). Nebude-li po dobu delší než několik minut vyjmuta baterie (a odpojeno externí napájení), zůstane v kalkulátoru zachován i obsah paměťových registrů, zobrazené číslo na displeji a započaté operace (tj. obsah RAM paměti). U kalkulátoru bez vložené baterie nestiskejte tlačítko CLR chcete-li zachovat obsah RAM paměti po zapnutí, jinak se kalkulátor po zapnutí resetuje a obsah RAM zapomene. Ztráta obsahu paměti se netýká programu v ROM (knihovny) a EEPROM (uživatelský program), ty zůstávají v nezměněném stavu i bez baterie.

Dojde-li k vyjmutí baterie u nevypnutého kalkulátoru, může dojít k okamžité ztrátě obsahu RAM paměti. Tímto způsobem je možné kalkulátor resetovat a uvést do výchozího stavu, vykazuje-li nesprávné chování nebo chcete-li nastavit kalkulátor do výchozího stavu. Navrácení kalkulátoru do výchozího nastavení je možné provést též podprogramem CE knihovního programu 1 (vyvolání: Pgm 0 1 SBR CE RST).

Obsah uživatelského programu ani nahraná uživatelská knihovna nebudou ztraceny ani po dlouhém vyjmutí baterie.

Pozor - nevyjímejte baterii a neodpojujte napájení během probíhajících operací zápisu do programu nebo během nahrávání knihovny do paměti. Mohlo by dojít k poškození obsahu paměti.

Kontrast LCD displeje je závislý na napájecím napětí. K nastavení kontrastu displeje slouží tlačítko LCD (vyvoláte ho stiskem tlačítek 2nd 2nd BST). Po stisku tlačítka zadejte do kalkulátoru číslo 0 až 9, které představuje požadovaný kontrast LCD displeje. Číslo 0 znamená minimální kontrast (znaky na displeji jsou šedé nebo dokonce sotva viditelné), číslo 9 znamená maximální kontrast (pod znaky na displeji je tmavý obdélník). Změnou kontrastu displeje se můžete dostat až mimo zobrazitelný rozsah, kdy už nerozeznáte text na displeji. I v takovém případě zkuste změnit kontrast tlačítkem LCD. Nejsou-li na displeji viditelné žádné znaky (kalkulátor vypadá jako vypnutý), zkuste z klávesnice nastavit vyšší kontrast displeje použitím vyššího čísla. Případně stiskněte nejdříve CLR, možná je kalkulátor ve vypnutém stavu. Naopak jsou-li na displeji černé obdélníky, nastavte nižší hodnotu kontrastu displeje. Nevíte-li, v jakém stavu kalkulátor zůstal naposledy (možná je nyní v programovacím módu), vyjměte baterku, stiskněte CLR, čímž kalkulátor resetujete. Pak vložte baterii, zkuste kalkulátor zapnout tlačítkem CLR a provést znovu nastavení kontrastu displeje. V případě neúspěchu zkuste novou baterii nebo externí napájení, možná se jen vybila baterie.

Po resetu kalkulátoru (při prvním zapnutí po vložení baterie) se na displeji kalkulátoru na 2 sekundy zobrazí název varianty kalkulátoru spolu s 6-místným kódem, představujícím datum verze firmware kalkulátoru. Např. "ET-58 201005" znamená datum firmware (build) 5.10.2020. Chcete-li zobrazit verzi firmware znovu, vyjměte a opět zasuňte baterii do kalkulátoru, aniž kalkulátor vypnete. Tímto postupem dosáhnete reset kalkulátoru. Vyjmete-li baterii z kalkulátoru ve vypnutém stavu, kalkulátor si může uchovat data i hodinu, aniž provede po zapnutí reset - v tom případě stiskněte tlačítko CLR a k resetu dojde i při vypnutém stavu. K zobrazení verze firmware můžete též použít operaci Op 8A nebo program Pgm 01 A'.

Při každém zapnutí kalkulátor provádí kontrolu integrity vnitřní paměti ROM pomocí 16-bitového kontrolního součtu (CRC-XModem). Objeví-li se interní chyba paměti, kalkulátor na 2 sekundy zobrazí varování "CRC Error". Kalkulátor je sice možné nadále používat, ale jeho procesor je zjevně vadný a může vykazovat nepředvídatelnou činnost.

# Odchylky od TI-58/59

Přestože se software kalkulátoru ET-58 snaží o maximální kompatibilitu s původní řadou TI-58/59, nelze zajistit plnou slučitelnost a může být nutné některé programy při importu upravovat.

Vyšší přesnost

Původní kalkulátory TI-58/59 pracovaly s čísly v BCD kódu (1 bajt = 2 dekadické číslice) a s interní přesností 13 číslic. Velikost čísla byla 10 bajtů. Kalkulátor ET-58 používá sice také číslo o velikosti 10 bajtů, ale používá binární kód, což mu umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti mantisy 19 číslic a rychlejší výpočty. Vyšší přesnost obvykle není na závadu, ovšem použití binárního kódu namísto BCD kódu se může projevit ztrátou přesnosti u čísel s konečným počtem číslic. Kalkulátor se snaží korigovat odchylky, ale někdy se mohou projevit a může být nutné s nimi počítat.

Typickým příkladem jsou celá čísla použitá jako čítač ve smyčkách. Po tisících cyklech přičtení/odečtení hodnoty 1 může vzniknout malá odchylka od celého čísla, která se sice neobjeví na displeji, ale může se projevit při porovnání čísla na shodu. Kalkulátor tuto odchylku ošetřuje tak, že funkce smyčky (DSZ, DJNZ, DJZ) po každé dekrementaci číslo zaokrouhlí na celé číslo.

Přestože kalkulátor zohledňuje určitou toleranci odchylky, může být u opakovaných výpočtů potřeba počítat s rostoucí odchylkou od předpokládané přesné hodnoty a před porovnáním na shodu použít zaokrouhlení na celé číslo či porovnávat v intervalu s tolerancí.

Dále se odlišná přesnost projeví v generátoru náhodných čísel. Původní generátor náhodných čísel TI-58/59 provádí operace sčítání a násobení a posouvá oblast skrytých číslic na viditelné pozice. To se projeví tím, že výpočet náhodného čísla se u ET-58 po několika krocích zcela odchýlí od generátoru náhody původního kalkulátoru TI-58/59. Zpravidla by tato skutečnost neměla vadit. Navíc v programech ET-58 se původní generátor náhody již nepoužívá, kalkulátor má k dispozici vnitřní generátor náhody s podstatně kvalitnějším rozložením náhodnosti.

Hexadecimální kód

Kód programu je u původního kalkulátoru TI-58/59 uchován v BCD kódu. Každý bajt je rozdělen na poloviny obsahující 2 číslice s hodnotou 0 až 9. Dvě číslice tak přestavují dekadickou hodnotu 0 až 99. Naproti tomu kód kalkulátoru ET-58 je v paměti uložen v hexadecimálním kódu. Je vyjádřen opět pomocí 2 číslic, ale v rozsahu 0 až 15. Číslice s hodnotou 10 až 15 jsou vyjádřeny písmenem A až F. Hexadecimální zápis podporuje jak původní význam, tj. zápis hodnoty 00 až 99 (tj. 100 hodnot) pomocí 2 číslic 0 až 9, tak i hexadecimální význam s hodnotou 00 až FF (tj. 256 hodnot). Interpretace kódu závisí na významu bajtu.

Původní kódy tlačítek jsou zachovány. Např. tlačítko CLR má i zde kód 25, stejně jako u původní TI-58/59, bez ohledu na to, zda jde o binární nebo hexadecimální zápis. Hexadecimální znaky množinu kódů rozšiřují o kódy se znaky A až F.

Absolutní adresa a číslo registru se vyjadřuje pomocí 2 dekadických číslic 0 až 9, stejně jako u původního TI-58/59, a má hodnotu 0 až 99. U čísel registrů kalkulátoru lze jako první znak použít i číslici A a tím rozšířit počet adresovatelných registrů ze 100 na 110.

V některých speciálních případech má kód programu význam 2 hexadecimálních číslic. Jedná se např. o kód HIR instrukce. První číslice 0 až F představuje kód operace, druhá číslice 0 až F představuje číslo HIR registru 0 až 15.

Zaokrouhlení smyček

Smyčka DSZ u původního kalkulátoru sníží hodnotu registru o 1 a nedosáhne-li nuly, provede zpětný skok. Jak už bylo zmíněno výše, díky binárnímu vyjádření čísla se může hodnota registru u ET-58 mírně odchýlit od celého čísla, a to by vedlo k nepřesnosti smyčky. Kalkulátor to ošetřuje tak, že po každé dekrementaci výsledek navíc ještě zaokrouhlí na celé číslo. To se může projevit v případě, že původní program z TI-58/59 počítá s používáním desetinných čísel.

To stejné platí u instrukcí DJNZ a DJZ (skupina HIR instrukcí), které však původní kalkulátor nemá.

Opakování výpočtu

Kalkulátor ET-58 po stisku klávesy = opakuje naposledy zadanou aritmetickou operaci. Některé programy původní TI-58/59 s opakováním operací nepočítají, použijí klávesu = vícekrát a tím může vzniknout chybný výpočet.

Vyšší rychlost

Kalkulátor ET-58 používá modernější a výkonnější procesor, s vyšší taktovací frekvencí. Díky tomu výpočty probíhají znatelněji rychleji než u původního kalkulátoru. Tato vlastnost zpravidla není na závadu. Může se projevit u programů počítajících s rychlostí původního kalkulátoru, jako např. program pro test postřehu. Ale takových programů je zanedbatelné množství.

HIR registry

U původního kalkulátoru TI-58/59 jsou k dispozici speciální interní instrukce HIR, používané vnitřním kódem a nezveřejněné v uživatelské příručce. Instrukce HIR původně používaly registry aritmetických operací 0 až 9. U kalkulátoru ET-58 jsou instrukce HIR legalizované jako platné instrukce a jsou dokonce využívány knihovnami jako hlavní pracovní registry. Na rozdíl od původního kalkulátoru nejsou sdíleny s aritmetickou jednotkou. Jedná se o plnohodnotné registry, nepřepisované žádnými jinými operacemi.

Zaokrouhlení Fix

U původního kalkulátoru TI-58/59 slouží klávesa Fix k nastavení počtu zobrazených desetinných míst na 0 až 8. Hodnota 9 vypíná zaokrouhlení, číslo se zobrazí na plný počet míst. Stejný význam má INV Fix.

Kalkulátor ET-58 umožňuje zobrazit číslo až na 13 desetinných míst. Proto je parametr instrukce Fix rozšířen na hodnoty 0 až 9 a A až D, představující zaokrouhlení na 0 až 13 desetinných míst. Kód Fix 0F slouží k vypnutí zaokrouhlení, stejně tak jako povel INV Fix.

U starších programů je kód Fix 9 často používán k vypnutí zaokrouhlení. V takových případech je nutné kód změnit na INV Fix nebo Fix 0F.

Indikace chyby

U původního kalkulátoru TI-58/59 je někdy používáno blikání displeje k indikaci chyby programu. Pro tento účel bývá využíván kód 0 1/X. Takový kód bude u ET-58 fungovat beze změny.

Druhým případem, někdy používaným, je kód + =. U původního kalkulátoru tato posloupnost zajistí rozblikání údaje zobrazeného na displeji. U ET-58 neaktivuje tato posloupnost indikaci chyby. Indikaci lze nahradit buď posloupnosti X/T 0 1/X X/T nebo použít StFlg 0F, který zapne přepínač 15, který je současně stavem indikace chyby.

Přenos INV

U původního kalkulátor TI-58/59 je někdy využíváno nastavení prefixu INV (inverzní funkce) přes několik instrukcí. Kalkulátor počítá s tím, že instrukce tento prefix nevyužívající jeho stav nezmění. U kalkulátoru ET-58 jsou mnohé funkce rozšířené o inverzní nebo alternativní funkci, a tak většina povelů kód INV zpracuje a neuchová.

Nejčastějším využitím přenosu INV je u návěští. Za prvním návěštím je samotný povel INV, za kterým následuje druhé návěští a první příkaz. V takovém případě se spuštěním programu z prvního návěští vyvolá inverzní funkce příkazu, spuštěním programu z druhého návěští se vyvolá neinvertovaná funkce. V tomto případě je stav tlačítka INV zachován během návěští LBL i u kalkulátoru ET-58.

Pořadí 2nd INV

U původního TI-58/59 nezáleželo na pořadí stisku tlačítek 2nd a INV. V obou případech se provedla inverzní alternativní funkce. Při zápisu do programu se v jednom případě uložil kód INV a alternativní kód tlačítka, v druhém případě se uložil kód 2nd INV (kód 26) a normální kód tlačítka - změna na alternativní tlačítko se provedla až během provádění programu.

U kalkulátoru ET-58 toto nelze použít a je nutné zachovat pořadí stisku tlačítek INV 2nd .... Tlačítko INV nejdříve nastaví prefix inverzní funkce a tlačítko 2nd ... uloží do programu alternativní kód tlačítka. Při opačném stisku, 2nd INV, se provede alternativní funkce tlačítka INV, tj. funkce HIR.

Tabulka znaků

ET-58 používá k tisku a zobrazení odlišnou tabulku znaků než TI-58/59. Znaky se zadávají jako 2 číslice dekadického čísla v rozsahu 00 až 99 a (až na malé odchylky) odpovídají ASCII znakům sníženým o 32. Při importu programů je nutné změnit obsahy registrů Op 01 až Op 04. Podrobněji viz kapitola Tabulka znaků.

Funkce HIR 20

Funkce HIR 20 se u původního TI-58/59 používala k větvení programu interního mikrokódu. Umožňovala, podle přednastaveného interního registru, provést buď relativní skok nebo ukončení funkce. U ET-58 pozbývá význam a je proto využita k jiným účelům (zaokrouhlení HIR registru).

Organizace paměti

U původní TI-58/59 se paměť RAM dělila mezi paměť programu a paměť datových registrů. Předěl bylo možné měnit operací Op 17. U ET-58 nelze předěl nastavovat a vždy odpovídá maximu 1000 programových kroků (v paměti EEPROM) a 100 či více datových registrů (v paměti RAM).

Přetečení negativního exponentu

U původní TI-58/59 bylo přetečení exponentu do velkých záporných hodnot indikováno jako chyba podtečení (blikající údaj 1-99). U ET-58 je přetečení velkého záporného exponentu považováno za číslo 0 a chyba není indikována.

# Formát čísel

S interním formátem čísel se uživatel zpravidla nesetká. Může se s ním setkat v případě zobrazení mantisy příkazem INV DEC.

Čísla jsou v kalkulátoru uchována v 10 bajtech paměti. První dva bajty obsahují exponent, s vyšším bajtem na nižší adrese. Exponent je celé číslo bez znaménka, s biasem 0x8000 (32768) a s rozsahem platných hodnot 0x0001 až 0xFFFE. Exponent s hodnotou 0x0000 je speciální případ a představuje nulu čísla (na obsahu mantisy přitom nezáleží). Druhým speciálním případem je hodnota 0xFFFF, představující nekonečno (přetečení). Po převodu na dekadický tvar čísla má exponent hodnotu v rozsahu -9863 až +9863.

Na mantisu je vyhrazeno 8 bajtů. Mantisa je binární číslo, s nejvýznamnějším bajtem na nižší adrese paměti (tj. offset 2). Nejvyšší bit mantisy (tj. bit 7 prvního bajtu na offsetu 2) má u nenulového čísla vždy hodnotu 1 a není proto v čísle vyjádřený, je skrytý. Jeho pozice je využita k indikaci znaménka čísla (1 znamená záporné číslo).

Přesnost mantisy je 19,27 dekadických číslic. Na displeji je zobrazeno max. 14 číslic, tj. 5 číslic je skrytých a slouží k zachování přesnosti výpočtů kalkulátoru. K testu přesnosti kalkulátoru lze použít populární trigonometrický test:

9 sin cos tan INV tan INV cos INV sin

Při správném výpočtu by mělo být výsledkem opět číslo 9. Výpočtem se rychle ztrácí přesnost a u kalkulátorů se běžně objevuje odchylka. U kalkulátoru ET-58 zůstává odchylka v rámci skrytých číslic a zobrazený výsledek bude opět číslo 9.

Více k přesnosti kalkulátorů: http://www.datamath.org/Forensics.htm

# Klávesnice

Kalkulátor lze provozovat buď v přímém módu, kdy se kódy tlačítek ihned provádějí, nebo v programovacím módu, kdy se kódy tlačítek pouze zapisují do programu, ale neprovádí se.

Kalkulátor se ovládá sadou 45 tlačítek, rozložených v 9 řadách a 5 sloupcích. Řady jsou číslovány shora dolů, v pořadí 1 až 9. Sloupce jsou číslovány zleva doprava, s čísly 1 až 5.

Po stisku tlačítka 2nd se použije alternativní funkce tlačítka, indikovaná číslem sloupce 6 až 10 (číslo 10 je v kódu nahrazeno číslicí 0). Po druhém stisku tlačítka 2nd (tj. význam 3rd) se použije druhá alternativní funkce. Je indikována sloupcem A až E.

Při zápisu programu do paměti (tlačítkem LRN) se do programu zapíše kód stisknutého tlačítka jako dvojice číslic, kde první číslice představuje řádek tlačítka (typicky 1 až 9) a druhá číslice sloupec tlačítka (typicky 1 až 5 pro základní funkci nebo 6 až E pro alternativní funkci).

Kódy číselných tlačítek 0 až 9 se v programu neuchovávají pomocí souřadnice tlačítka, ale jako dekadická hodnota 00 až 09.

Kromě uvedených kódů tlačítek se mohou v programu vyskytovat kódy druhotných funkcí tlačítek a speciálních příkazů, které používají kódy nedostupné přímo z klávesnice. Např. posloupnost INV SBR se do programu uloží jako příkaz RTN s kódem 92.

Poznámka: V textu příručky jsou názvy tlačítek uváděny bez případných prefixů 2nd, které mohou být nutné k vyvolání funkce tlačítka. Např. kód tlačítka rand (náhodné číslo) se vyvolá stiskem tlačítek 2nd 2nd CE.

# Indikátory na displeji

LCD displej obsahuje 2 řádky po 16 alfanumerických znacích. První řádek je typicky využit k zobrazení indikátorů, druhý řádek k zobrazení zadávaného čísla a výsledku operace.

Význam prvního řádku displeje lze přepínat instrukcemi:

Op 1D ... indikátory (implicitní zobrazení)

Op 1E ... registr T

Op 1F ... text (režim lze vypnout pomocí CLR)

Indikátory v prvním řádku displeje:

Deg/Rad/Grd - indikace jednotky úhlů ve stupních, radiánech nebo gradech. 360° = 2*PI radiánů = 400 gradů. Přepínač lze změnit tlačítky Deg, Rad nebo Grad.

Hex/Bin/Oct - indikuje zvolenou číselnou soustavu: dekadickou (neindikováno), hexadecimální (Hex), binární (Bin) a oktalovou (Oct). Číselnou soustavu lze volit tlačítky DEC, HEX, BIN a OCT.

F0 až FD - indikuje zvolené zaokrouhlování čísel 0 až 13 desetinných míst. Nastavuje se tlačítky Fix 0 až Fix 0D. Posloupnost INV Fix (stejný význam má též Fix 0F) vypne zaokrouhlování zobrazeného výsledku. V tomto případě se zaokrouhlení na displeji neindikuje (nahradí se mezerami).

EE/Eng - indikuje způsob zobrazení exponentu. Po stisku EE se číslo zobrazí ve vědeckém tvaru, ve formátu mantisa a exponent. Režim lze zrušit stiskem CLR nebo INV EE. Po stisku 2nd Eng se číslo zobrazí v technickém (inženýrském) tvaru, kdy je exponent násobkem 3. Režim Eng se vypne stiskem INV Eng. Jsou-li módy exponentu vypnuty, neindikuje se na displeji nic.

2n/3d - indikuje první nebo druhý stisk tlačítka alternativních funkcí 2nd. Je-li po jednom stisku 2nd stisknuto nějaké tlačítko, provede se namísto jeho základní funkce alternativní funkce (na klávesnici zobrazena v druhém řádku). Po druhém stisku tlačítka 2nd se na displeji objeví indikace 3d. V tom případě se provede druhá alternativní funkce zvoleného tlačítka (na klávesnici uvedena na třetím řádku). Není-li tlačítko 2nd stisknuto, nebo je-li stisknuto 3x, není alternativní funkce aktivní, provede se základní funkce tlačítka. Tento stav není na displeji indikován (na pozici se zobrazí mezery).

In - indikace stisknutí tlačítka INV, aktivujícího inverzní funkcí. Má-li být spolu s tlačítem 2nd stisknuto i tlačítko INV (inverzní alternativní funkce), je nutné tlačítko INV stisknout před stiskem tlačítka 2nd.

Operace - poslední pozice 1. řádku je určena k indikaci zvolené aritmetické operace: + sčítání, - odčítání, * násobení, : dělení, & bitový AND, | bitový OR, ~ bitový XOR, \ modulo truncate (mod), / modulo floor (mod2), % procento, < posun doleva, > posun doprava, ^ mocnina, V odmocnina, ( otevřená závorka.

# Indikace chyby

Dojde-li během práce kalkulátoru k chybě, bude chyba indikována rozblikáním displeje. Současně se na začátku druhého řádku zobrazí znak E nebo F, indikující typ chyby.

Chyba typu E (Error) je měkká chyba. Vznikne např. dělením čísla nulou. Program může pokračovat v činnosti a chyba bude indikována až po ukončení běhu programu. Indikaci lze zrušit tlačítkem CE nebo CLR.

Chování programu při chybě lze ovlivnit pomocí přepínače 8. Je-li přepínač 8 nastaven (instrukcí StFlg 8), dojde k zastavení programu po vzniku měkké chyby. Není-li přepínač 8 nastaven (implicitní stav), program provede pouze nejnutnější korekci a pokračuje v chodu. Chyba bude v tom případě indikována až po ukončení programu.

Stav indikace chyby lze programově detekovat pomocí povelů Op 18 a Op 19, spolu s přepínačem 7. Vyvoláním Op 18 se nastaví přepínač 7 v případě, že chyba není indikována. V opačném případě se stav přepínače nezmění. Vyvoláním Op 19 se nastaví přepínač 7 v případě, že chyba je indikována. V opačném případě se stav přepínače nezmění.

Třetím způsobem práce s indikací chyby je přepínač 15. Je přímo propojen s indikací chyby a lze jak detekovat (instrukcí IfFlg 0F), tak i nastavovat (StFlg 0F) či resetovat (INV StFlg 0F).

Poznámka: Po resetování indikace chyby nulováním přepínače 15 může na displeji zůstat svítit znak E. Nejde o závadu, po první změně obsahu displeje znak zmizí.

K nastavení indikace chyby lze též použít metodu používanou v programech kalkulátorů TI-58/59. Posloupností kláves CLR 1/X se displej rozbliká s údajem 9.9999+9999.

Chyba typu F (Fatal) je tvrdá chyba, neumožňující další chod programu a vedoucí k jeho okamžitému zastavení. Vznikne přetečením ukazatele programu za konec paměti, přetečením hloubky zásobníku programů či zásobníku operací, použitím neexistujícího návěští nebo použitím neplatného čísla registru.

# Editor čísla

Zadávané číslo, stejně jako výsledky výpočtů, se zobrazí na 2. řádku displeje. Mantisa se zobrazí s přesností max. 14 číslic.

Před mantisou je rezervována 1 pozice pro znaménko. Na tomto místě se pro záporná čísla zobrazí '-', pro kladná čísla se ponechá mezera.

Za mantisou se zobrazí exponent (je-li aktivní režim s exponentem). Exponent je od mantisy oddělen znaménkem + nebo -. Exponent se zobrazí na 1 až 4 číslice.

Součástí mantisy může být desetinná tečka. V módu exponentu ve vědecké notaci (mantisa a exponent) se desetinná tečka zobrazí vždy za první číslicí. Není-li aktivní mód exponentu, zobrazí se desetinná tečka za číslicí jednotek. Nenásledují-li za desetinnou tečkou žádné číslice, tečka se nezobrazí.

V technickém (inženýrském) módu je v dekadickém a oktalovém módu exponent násobkem 3, před desetinnou tečkou se zobrazí 1 až 3 číslice. Je-li aktivní hexadecimální nebo binární mód zobrazení, je exponent násobkem čísla 4 a před desetinnou tečkou se zobrazí 1 až 4 číslice.

Je-li aktivní jiný režim než dekadický, zobrazí se číslice mantisy ve zvoleném číselném módu, ale exponent se vždy zobrazí jako dekadické číslo.

Tlačítko CE maže poslední znak mantisy nebo exponentu (podle toho kam právě probíhá zápis číslic).

Tlačítko EE zahájí zadávání exponentu. K zadávání mantisy se lze vrátit stiskem tlačítka tečky  .  nebo INV EE. Tlačítko EE slouží též k zahájení editace zobrazeného výsledku operace. To lze využít k odstranění skrytých číslic čísla. Jiné alternativy jsou INV . a Op 82.

# Číselné výrazy

Kalkulátor během výpočtů udržuje prioritu operací ve 3 stupních:

- + sčítání, - odečítání, & bitový AND, | bitový OR, ~ bitový XOR

- * násobení, : dělení, \ modulo trunc (mod), / modulo floor (mod2), % procenta, < posun vlevo (násobení 2x), > posun vpravo (dělení /2)

- ^ mocnina, V odmocnina

Při výpočtech se nejdříve vyhodnotí úroveň 3) mocnina a odmocnina, poté 2) násobení a dělení, a nakonec 1) sčítání a odčítání.

Ve výrazu lze libovolně používat závorky, a to až do 15. úrovně.

Tlačítko x<>y slouží k záměně prvního a druhého operandu operace.

Po provedení výpočtu lze opětovným stiskem tlačítka = opakovat výpočet nejnižší úrovně. Zadáním čísla a stiskem = se zopakuje operace. Zadané číslo se použije jako první operand operace, druhý operand zůstane zachován původní.

Příklad:

3 + 2 = [5]

4 = [6]

10 = [12]

# Nepřímé adresování

Kromě přímého zadání parametrů instrukcí (jejich číselnou hodnotou) lze parametry zadat též nepřímo, pomocí datových registrů. V tom případě se jako parametr uvede číslo registru, ze kterého si kalkulátor má parametr převzít. Ke změně ukazatele na nepřímou adresu slouží tlačítko Ind. V některých případech se do programu uloží jiný kód instrukce (určený pro nepřímé adresování), v jiných případech se uloží kód Ind jako indikátor nepřímého adresování.

U instrukcí skoků obsahuje registr absolutní adresu skoku jako dekadické číslo v rozsahu 0 až 999. Kromě absolutní adresy skoku lze do registru uložit i symbol návěští. Návěští je do registru uloženo jako kód návěští, vyjádřený dekadickým číslem a vynásobený hodnotou 256 (kód návěští je ve vyšším bajtu čísla). Např. tlačítko 1/x má hexadecimální programový kód 35. To odpovídá dekadickému číslu 53 (3*16 + 5 = 53). Po vynásobení číslem 256 vznikne hodnota 13568 (neboli 3500 v HEX kódu).

Samotným uvedením povelu Ind v programu se provede instrukce, jejíž kód je uložen v datovém registru, jehož kód je uveden za instrukcí Ind. Samotná instrukce Ind není běžně určena k provozu s vlastním parametrem, a proto je při zadávání nutné buď použít jednočíselný kód registru (číslice 0 až 9) nebo provést krok zpět a číslo registru zpětně opravit. Kód instrukce musí být v registru uložen v dekadickém tvaru. Požaduje-li instrukce nějaké parametry, jsou načteny z části programu následující za kódem Ind.

Příklad, nepřímé adresování registru:

5 STO 0 1 .... uloží do registru R01 hodnotu 5 (přímým adresováním)

8 STO 0 5 ... uloží do registru R05 hodnotu 8 (přímým adresováním)

RCL Ind 0 1 [8] ... z registr R01 přečte hodnotu 5 a použije ji jako adresu registru R05, ze kterého přečte výslednou hodnotu 8

Do programu se namísto kódu 43 01 (instrukce RCL 01) uloží kód 73 01 (instrukce RCL Ind 01).

Příklad, nepřímá absolutní adresa:

1 2 3 STO 0 1 ... uloží hodnotu 123 do registru R01

GTO Ind 0 1 ... z registru R01 přečte hodnotu 123 a použije ji jako skok na novou adresu

LRN [123 FF ...empty] ... kontrola aktuálního ukazatele programu

Příklad, nepřímé návěští:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl 1/x ... zápis návěští 1/x

LRN ... vypnutí programovacího módu

RST ... reset ukazatele zpět na 000 (pro kontrolu provedení skoku)

1 3 5 6 8 STO 0 1 ... uložení hodnoty návěští 1/X do registru R01 (kód 1/x = 35 hex = 53 dekadicky, * 256 = 13568)

GTO Ind 0 1 ... z registru R01 přečte návěští a skočí na 1/x

LRN (002 FF ...empty) ... kontrola cílové adresy (za návěštím 1/x)

Příklad, nepřímá instrukce:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Ind 1 2 ... nepřímá instrukce z registru R01 s parametrem '2'

LRN ... vypnutí programovacího módu

4 5 STO 0 2 ... do registru R02 uloží testovací hodnotu 45

6 7 STO 0 1 ... do registru R01 uloží dekadickou hodnota instrukce RCL

RST ... resetuje ukazatel programu na 000

SST [45] ... provede instrukci na adrese 000. Z registru R01 si přečte kód instrukce RCL (43 hex = 67 dec), aktivuje ji, instrukce RCL si načte parametr následující za instrukcí Ind, tj. hodnotu '2'. Provede se instrukce RCL 02, která zobrazí obsah registru R02 (v našem případě hodnota 45).

LRN [003 FF ...empty] ... kontrola cílové adresy za kódy Ind 01 02.

# Programování

Zápis posloupnosti tlačítek do programové paměti nazýváme programem.  Programem se z kalkulátoru stává mocný nástroj. K dispozici je jednak uživatelský program, zapisovatelný do paměti EEPROM (tj. paměť, jejíž obsah se v procesoru uchová i po vyjmutí baterie), a jednak programová knihovna, která je uložena v paměti ROM. Programovou knihovnu nelze přepisovat editorem programu.

Režim programování se zahájí tlačítkem LRN. Obsah programu se zobrazuje na dvou řádcích displeje. Na spodním řádku zleva jsou 3 číslice, představující adresu aktuálního kroku programu v paměti. Adresa je v rozsahu 000 až 999 (tj. 1000 programových kroků).

Za adresou se zobrazí dvoumístný HEX kód programového bajtu na dané adrese. Za kódem bajtu je uvedena popiska tlačítka nebo funkce, která danému kódu odpovídá. Kalkulátor neumí v editoru programu rozlišit, zda se jedná o začátek instrukce nebo parametr, a proto ke všem kódům zobrazí příslušný text popisky tlačítka. Je na uživateli, aby podle kódu předešlé instrukce rozlišil, zda se jedná o kód instrukce nebo parametr.

Na horním řádku se zobrazí obsah i sousedních 4 bajtů programu. To umožní snazší orientaci v programu. Aktuální programový bajt (který je zvolen ve spodním řádku) se v horním řádku zobrazí uprostřed a je navíc orámován hranatými závorkami.

Režim programování lze aktivovat i v případě, že je aktivní některý program z knihovny (např. volbou Pgm 02). V tom případě se na displeji nezobrazí uživatelský program (jako je tomu u původní TI-58/59), ale obsah programu knihovny. Programem lze pouze listovat, nelze ho nijak upravovat. Program knihovny je od hlavního programu odlišen tím, že mezi adresou a kódem programového bajtu se zobrazí znak hvězdičky * (jako indikace režimu "Read-Only", pouze čtení).

Klávesy během programování

SST (Single Step) - Zvýší ukazatel programu o 1 ("další krok"). Tlačítko SST lze používat i během normálního (prováděcího) režimu. Po jeho stisku se provede kód instrukce, na kterou je nastaven ukazatel programu.

BST (Back Step) - Sníží ukazatel programu o 1 ("zpětný krok").

Ins (Insert) - Vloží na aktuální pozici programu prázdný bajt a odsune následující část programu. Prázdný bajt má hodnotu FF a v editoru je označen popiskou "...empty". Tento bajt má za běhu programu podobnou funkci jako instrukce Nop (tj. nic se neprovede), ale během editace programu má speciální význam. Tlačítka Ins a Del odsunou nebo přisunou zbylou část programové paměti, nacházející se za aktuálním ukazatelem programu. Avšak narazí-li se na kód FF, operace se přeruší. Kód FF tak působí jako jakási pružná mezera oddělující jednotlivé části programu. Zajistí, že následující úseky programu, oddělené mezerou FF, se nebudou posouvat. To je vhodné např. v případech absolutního adresování. A navíc se tím zrychlí operace Ins a Del, která může u plné paměti trvat i několik sekund. Oddělovací mezera se uplatňuje do chvíle, než úplně zmizí (vložením více bajtů). Úseky se spojí a nadále se budou posouvat společně.

Pozor, některé instrukce umožňují zadat parametr v HEX kódu a vložit tak do kódu platný bajt s hodnotou 0FF. Je-li to možné, vyhýbejte se takové hodnotě bajtu, protože by byl interpretován jako prázdné místo a poškodil by se během posunu programu v paměti.

Del (Delete) - Zruší bajt na aktuální pozici programu a přisune následující část programu. Během operace se uplatní prázdné bajty FF, jak bylo popsáno u instrukce Ins.

Je třeba zmínit, že instrukce Ins a Del nezpůsobí opravu absolutních adres skoků v programu. Z toho důvodu je vhodnější používat buď relativní skoky nebo, ještě lépe, návěští. U původního kalkulátoru TI-58/59 byly absolutní adresy upřednostňovány kvůli vyšší rychlosti, neboť vyhledání návěští v programu tam může trvat dlouhou dobu (i několik sekund). Naproti tomu u ET-58 proběhne vyhledání návěští programu velmi rychle a lze použít jako plnohodnotnou náhradu absolutních adres.

Je-li pro někoho obtížné vymýšlet, která tlačítka jako návěští může ještě v programu použít, může pro tento účel používat číselné kódy tlačítek. Pro tento účel jsou vhodné kódy 0A0 až 0FE, které nejsou přiřazeny žádným tlačítkům a lze je dobře využít jako návěští programu. K zadání z klávesnice lze využít tlačítko code, následované dvěma číslicemi kódu návěští.

LRN (Learn) - Ukončí režim editace a navrátí kalkulátor do prováděcího režimu.

GTO (Go To) - Tlačítko GTO nelze v programovacím módu použít přímo jako ovládací tlačítko, protože se jeho kód po stisku vloží do programu. Lze ale využít v prováděcím režimu a to tak, že stiskem LRN přechodně vypnete programovací mód, stisknete GTO a zadáte 3-místnou číselnou adresu nebo tlačítko návěští, a stiskem LRN se vrátíte zpět do programovacího módu. Ukazatel programu bude přesunut na zadanou adresu.

RST (Reset) - Podobně jako GTO nelze použít přímo v programovacím módu, ale lze využít v prováděcím módu k převinutí ukazatele programu na adresu 000. Je-li aktivní některý knihovní program, deaktivuje se a přepne se zpět na hlavní uživatelský program.

R/S (Run/Stop) - Start programu nebo zastavení programu (použije se v prováděcím módu).

Příklad:

Pgm 02 ... zvolí knihovní program 2

GTO 1 2 3 ... přesune ukazatel programu na adresu 123

LRN [123*76 Lbl]... přepne do programovacího módu - kontrola adresy

LRN ... vypne programovací mód

RST ... resetuje ukazatel programu a přepne na hlavní program

LRN [000 FF ...empty] ... přepne na programovací mód - kontrola adresy

# Tlačítka a instrukce

U každého tlačítka je uveden programový HEX kód, název tlačítka a posloupnost stisků tlačítek k jeho vyvolání.

## 00 ... 09 Základní číslice, 0...9

Symbol 0 ... 9

Vyvolání tlačítky 0 ... 9

Základní číslice slouží k zadání číslic v rozsahu 0 až 9, typicky se jedná o číslo v dekadickém tvaru. Používají se k zadání mantisy čísla, zadání exponentu, číslo paměťového registru, adresa absolutního skoku a jiné.

Samostatné číslice se do programu ukládají s kódem 0 až 9. Jsou-li součástí složeného čísla, jako je číslo registru nebo absolutní adresa skoku, uloží se do programu složené do BCD kódu (tj. 2 číslice na 1 bajt).

Příklad:

Posloupnost tlačítek GTO 1 2 3 se do programu uloží s kódy 61 01 23.

Posloupnost tlačítek STO 1 2 se uloží s kódy 42 12.

## 0A ... 0F Hexadecimální číslice, 0A...0F

Symbol 0A ... 0F

Vyvolání tlačítky 2nd 4 ... 2nd 9

Hexadecimální číslice lze použít k zadání číslic v rozsahu 10 až 15 tam, kde je to umožněno. Příkladem je zadání mantisy čísla v hexadecimálním tvaru (ne exponentu, ten je vždy zadáván v dekadickém tvaru) a zadání parametru instrukcí HIR a Op.

Zvláštností jsou parametry očekávající dekadický tvar čísla. Typicky číslo paměťového registru. Např. instrukce RCL 2 3 je v programu uložena ve 2 bajtech, s kódem 43 23. Během interpretace programu se číslo registru přečte složením obou číslic jako 2*10 + 3 = 23. Použije-li se jako první číslice 0A, rozšíří se tak počet adresovatelných registrů na 110. Např. zápis RCL 0A 3 se uloží s kódem 43 A3 a při interpretaci se použije registr 10*10 + 3 = 103.

## 10 ... 1F Písmenné návěští, A...F

Symbol A ... E, A' ... E', A'' ... E'', F

Vyvolání tlačítky A ... E, 2nd A ... 2nd E, 2nd 2nd A ... 2nd 2nd E

Tlačítka A až E slouží k rychlému vyvolání podprogramů, typicky jedním stiskem. Podprogram se v programu označí návěštím s uvedeným symbolem, např. Lbl A. Po stisku klávesy A se příslušný podprogram vyvolá.

Tlačítka jsou k dispozici ve 3 sadách. Základní sada, A až E, se aktivuje pouhým stiskem tlačítka A až E, bez prefixu 2nd. Druhá sada, A' až E', se aktivuje stiskem 2nd a tlačítka A až E. Třetí sada, A'' až E'', se aktivuje dvojnásobným stiskem 2nd 2nd a tlačítka A až E.

Zvláštním případem je instrukce F, s programovým kódem 1F. Kód není dostupný přímo z klávesnice jako tlačítko. Lze zadat složitějším způsobem, s využitím instrukce code: 2nd 2nd INV 0 2nd 2nd 0F. Takové použití by bylo nepraktické. Skutečné využití je uvnitř programu, k vyvolání podprogramu s využitím pouze 1-bajtového kódu instrukce.

Vyvolání podprogramů tlačítky A až F se provádí stejným způsobem jako vyvolání podprogramu instrukcí SBR. Do zásobníku adres se nejdříve uloží adresa, následující za kódem tlačítka. Poté se předá řízení podprogramu. Zásobník adres má kapacitu omezenou na 15 podprogramů.

Podprogram je ukončen instrukcí RTN. Ta zajistí návrat z podprogramu. Ze zásobníku adres se převezme původní adresa za instrukcí A až F a předá se na tuto adresu řízení. Pokud byl podprogram spuštěn z klávesnice, program se zastaví.

Podprogramy lze volat též z jiného knihovního programu. V programu se uvede instrukce Pgm následovaná číslem programu a kódem tlačítka A až F nebo zavoláním podprogramu přes SBR. Použije-li se instrukce Pgm v programu, aktivní program se nepřepne trvale (jako by tomu bylo při použití z klávesnice), přepnutí je pouze dočasné po dobu zavolání jednoho následujícího podprogramu. Po ukončení podprogramu se předá řízení zpět do původního programu.

Příklad:

RST LRN ... resetuje ukazatel a aktivuje programovací mód

Lbl A ... vytvoření prozatímního návěští

BST code 1 0F ...  krok zpět a zadání správného kódu instrukce F

( CE + 1 ) RTN ... podprogram zvýší hodnotu registru X o 1

(instrukce RTN se zadá jako INV SBR)

Lbl A code 1 0F RTN ... testovací program zavolá podprogram F

LRN ... deaktivace programovacího módu

1 A [2] A [3] A [4] ... zkouška, každý stisk A zvýší X o 1

## 20 Vypnutí kalkulátoru, OFF

Symbol OFF

Vyvolání tlačítky 2nd CLR

Instrukce OFF zajistí vypnutí kalkulátoru a přechod do úsporného režimu. Ke stejnému vypnutí kalkulátoru dojde po určité době nečinnosti. Doba nečinnosti je nastavitelná operací Op 88 (implicitně 30 sekund). Opětovné zapnutí je možné stiskem tlačítka CLR.

Během vypnutí kalkulátoru je uchována paměť RAM, která obsahuje datové registry, pracovní registry (X, Y, T) a rozpracované operace. Podmínkou uchování je, aby baterie nebyla z kalkulátoru vyjmuta déle než na pár minut a aby nebylo stisknuto tlačítko CLR (které by kalkulátor jinak zapnulo, ale bez baterie se resetuje). Během vypnutí kalkulátoru lze vyměnit baterii. Je-li baterie vyjmuta ze zapnutého kalkulátoru a není-li připojen externí napájecí zdroj, dojde po vložení nové baterie k resetu kalkulátoru se ztrátou obsahu RAM paměti (obsah registrů se vynuluje).

Baterie by neměla být vyjmuta z kalkulátoru během operací zápisu do paměti EEPROM - to znamená během programování uživatelského programu (např. probíhající operace Ins). V takovém případě může dojít k poškození obsahu paměti.

Je-li kalkulátor napájen z externího zdroje (napájecí USB konektor), zůstane displej svítit i při vypnutém kalkulátoru.

## 21 Alternativní funkce, 2nd

Symbol 2nd

Vyvolání tlačítkem 2nd

Tlačítko 2nd slouží ke změně významu následujícího tlačítka na alternativní funkci. Většina tlačítek má 2 alternativní funkce. Po jednom stisku tlačítka 2nd se provede první alternativní funkce, po dvojnásobném stisku 2nd 2nd se provede druhá alternativní funkce. Trojnásobným stiskem 2nd 2nd 2nd se navrátí zpět k základním funkcím.

Kód tlačítka 2nd se do programu neukládá. Vždy se ukládá alternativní kód následujícího tlačítka.

Příklad:

2 ln x [.6931...] ... vypočte přirozený logaritmus čísla

2 2nd ln x [.3010...] ... dekadický logaritmus čísla (instrukce log)

2 2nd 2nd ln x [1] ... binární logaritmus čísla (instrukce log2)

## 22 Inverze funkce, INV

Symbol INV

Vyvolání tlačítkem INV

Tlačítko INV, stisknuté před jiným kódem tlačítka, u mnoha tlačítek vyvolá jejich obrácenou funkci. V některých případech jde o doplňkovou alternativní funkci.

Kód tlačítka se do programu ukládá jako bajt 22. Většina instrukcí prefix INV buď přímo obslouží nebo alespoň resetuje. V případu návěští Lbl se stav prefixu INV zachová. To lze využít k rozlišení funkce programu uvedením instrukce INV před návěštím programu.

Příklad:

RST LRN ... aktivuje programovací mód

Lbl B ... návěští prvního podprogramu

INV ... následující instrukce za Lbl se bude invertovat

Lbl A ... návěští druhého podprogramu

sin ... výpočet sinus

RTN ... návrat z podprogramu (zadáno tlačítky INV SBR)

LRN ... návrat do prováděcího módu

3 0 A [0.5] B [30] ... Podprogram A vypočte sinus zadaného úhlu, podprogram B přepočte hodnotu zpět na úhel.

## 23 Přirozený logaritmus a exponent, ln x

Symbol ln x

Vyvolání tlačítkem ln x

Tlačítkem ln x se vypočte přirozený logaritmus čísla na displeji. Přirozený logaritmus používá jako základ Eulerovu konstantu s hodnotou 2.718281828459. Stiskne-li se nejdříve tlačítko INV, provede se inverzní funkce, přirozený exponent.

Argumentem funkce ln x musí být kladné, nenulové číslo. V případě nuly se displej rozbliká s hodnotou 9.9999+9999, jako příznak chyby. Pro záporné číslo se provede výpočet absolutní hodnoty čísla a displej se opět rozbliká s indikací chyby.

Argumentem funkce INV ln x může být jak kladné, tak i záporné číslo, v rozsahu zhruba -23025 až +23025. Číslo mimo tento rozsah způsobí přetečení údaje a indikaci chyby.

Příklad:

5 ln x [1.6094...] ... vypočte přirozený logaritmus čísla 5 (tj. 1.6094...)

INV ln x [5] ... vypočte přirozený exponent čísla na displeji (tj. 5)

## 24 Oprava chyby, CE

Symbol CE

Vyvolání tlačítkem CE

Tlačítkem CE lze zrušit indikaci chyby E, projevující se blikáním displeje. Spolu s nulováním indikace chyby je provedena korekce pracovních registrů X, T a Y tak, aby neobsahovaly číslo s indikací přetečení - tj. indikované číslo 9.9999+9999 změní na hodnotu zhruba 7.0773+9863, což je maximální zobrazitelná hodnota kalkulátoru.

Během editace čísla na displeji je tlačítkem CE smazán poslední znak zadávaného údaje. Probíhá-li editace mantisy, je smazán poslední znak mantisy. Probíhá-li editace exponentu, je smazán poslední znak exponentu. Je-li mazán exponent s hodnotou 0, exponent se zruší a přejde se na editaci mantisy.

## 25 Vymazání displeje, CLR

Symbol CLR

Vyvolání tlačítkem CLR

Tlačítko CLR provede několik inicializačních operací. Resetuje započaté aritmetické operace, vynuluje indikaci chyby, vypne textový mód displeje (aktivovaný příkazem Op 1F), navrátí implicitní fonty displeje, vypne mód exponentu EE, vynuluje registr X a zahájí editaci nového čísla s výchozí hodnotou 0.

Tlačítko nenuluje registr T, datové registry ani HIR registry.

Speciální funkcí tlačítka je zapnutí kalkulátoru z vypnutého stavu. Tlačítko slouží též k vypnutí kalkulátoru, a to v případě, že je před jeho stiskem stisknuta prefixová klávesa 2nd (funkce OFF).

## 26 Podprogram s nepřímou adresou, SBR Ind

Symbol SBR Ind

Vyvolání tlačítky SBR 2nd y^x

Za příkazem SBR Ind následuje jako parametr číslo registru, obsahující adresu skoku nebo symbol návěští. Příkaz zavolá podprogram s adresou nebo návěštím, obsaženým v registru. Způsob adresování byl uveden v kapitole Nepřímé adresování.

Jinak příkaz funguje stejně jako příkaz SBR (viz 71 Podprogram, SBR), tj. do zásobníku programu uloží aktuální adresu (max. hloubka zásobníku je 15 adres) a po ukončení podprogramu (ukončení instrukcí RTN 92 Návrat z podprogramu, RTN) pokračuje na původní uschované adrese.

## 27 Nepřímá interní instrukce, HIR Ind

Symbol HIR Ind

Vyvolání tlačítky 2nd INV 2nd y^x (pouze v programu)

Instrukce HIR Ind funguje obdobně jako instrukce HIR, ovšem namísto pracovního HIR registru použije datový registr, jehož index je obsažen v HIR registru, uvedeném jako parametr instrukce.

Poznámka: Z interních důvodů nelze funkci HIR Ind vyvolat přímo z klávesnice posloupností HIR Ind. Funkce může být takto použita pouze uvnitř programu. Z klávesnice je možné vyvolání funkce zadáním jejího kódu pomocí povelu code (tj. stiskem 2nd 2nd INV 27).

Příklad:

4 5 STO 01 ... uložení testovacího vzoru 45 do datového registru R01

1 HIR 05 ... uložení hodnoty 1 do HIR registru H5

code 27 15 [45] ... Zavolání funkce HIR Ind kódem 27. Funkce načte z registru H5 hodnotu 1 a z registru R01 přečte obsah 45.

## 28 Dekadický logaritmus a exponent, log

Symbol log

Vyvolání tlačítky 2nd ln x

Tlačítkem log se vypočte dekadický logaritmus čísla na displeji. Dekadický logaritmus používá jako základ číslo 10. Stiskne-li se nejdříve tlačítko INV, provede se inverzní funkce, dekadický exponent.

Argumentem funkce log musí být kladné, nenulové číslo. V případě nuly se displej rozbliká s hodnotou 9.9999+9999, jako indikace chyby. Pro záporné číslo se provede výpočet absolutní hodnoty čísla a displej se opět rozbliká s indikací chyby.

Argumentem funkce INV log může být jak kladné, tak i záporné číslo, v rozsahu zhruba -9863 až +9863. Číslo mimo tento rozsah způsobí přetečení údaje a indikaci chyby.

Příklad:

5 log [.69897...] ... dekadický logaritmus čísla 5 (tj. 0.69897...)

INV log [5] ... dekadický exponent čísla na displeji (tj. 5)

## 29 Vymazání programu a registru T, CP

Symbol CP

Vyvolání tlačítky 2nd CE

Tlačítko CP má dvě funkce - vymazání uživatelského programu a vymazání registru T.

Je-li tlačítko CP vyvoláno z klávesnice, provede se vymazání uživatelského programu. Před vymazáním se zobrazí dotaz k potvrzení operace. Stiskem tlačítka 1 se operace potvrdí a uživatelský program se vymaže. Registr T se vymaže i v případě zamítnutí operace vymazání programu. V takovém případě slouží příkaz pouze k vynulování registru T.

Je-li tlačítko CP vyvoláno z programu, provede se pouze vynulování registru T.

## 2B Zadání kódu instrukce, code

Symbol code

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd INV

Instrukcí code lze zadat přímý číselný kód tlačítka. Umožňuje to zadat takové kódy tlačítek, které jsou buď špatně nebo vůbec dostupné z klávesnice. Jako parametr instrukce se zadá dvoumístný kód tlačítka. Kód tlačítka se provede stejně, jako by tlačítko bylo stisknuto na klávesnici. Touto cestou lze zadat nestandardní kódy tlačítek i do programu, během programování. Samotný kód instrukce 2B se za běhu programu ignoruje.

Příklad:

5 STO 01 ... uložení testovací hodnoty 5 do registru R01

CLR [0] ... vymazání displeje

code 43 01 [5] ... zavolání kódu tlačítka RCL a provedení instrukce RCL 01 (navrátí obsah 5)

## 2C Dvojkový logaritmus a exponent, log2

Symbol log2

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd ln x

Tlačítkem log2 se vypočte dvojkový logaritmus čísla na displeji. Dvojkový logaritmus používá jako základ číslo 2. Stiskne-li se nejdříve tlačítko INV, provede se inverzní funkce, dvojkový exponent.

Argumentem funkce log2 musí být kladné, nenulové číslo. V případě nuly se displej rozbliká s hodnotou 9.9999+9999, jako indikace chyby. Pro záporné číslo se provede výpočet absolutní hodnoty čísla a displej se opět rozbliká s indikací chyby.

Argumentem funkce INV log2 může být jak kladné, tak i záporné číslo, v rozsahu -32767 až +32767. Číslo mimo tento rozsah způsobí přetečení údaje a indikaci chyby.

Příklad:

5 log2 [2.3219...] ... vypočte dvojkový logaritmus čísla 5 (tj. 2.3219...)

INV log2 [5] ... vypočte dvojkový exponent čísla na displeji (tj. 5)

## 2D Generátor náhodného čísla, rand

Symbol rand

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd CE

Funkce rand vypočte náhodné číslo v rozsahu 0 až 1 (nebo po zadané hraniční číslo, s prefixem INV), včetně hodnoty 0, ale vyjma hodnoty 1. K výpočtu náhodného čísla se používá LCG generátor (Linear Congruential Generator, Lineární kongruentní generátor) a vzorec RandSeed = RandSeed * 214013 + 2531011. Seed generátoru má rozsah 32 bitů. Vygenerované číslo je převedeno na float vydělením hodnotou 2^32. To zajistí, že výsledné náhodné číslo je v rozsahu 0 až 1, včetně nuly, ale vyjma hodnoty 1. Omezený počet číslic výchozího čísla (9 a půl číslice, rozsah čísla 0 až 4294967295) zajišťuje takovou granularitu údaje, že ani po vynásobení nedojde k přetečení na hraniční koncovou hodnotu 1.

Je-li před instrukcí rand stisknut prefix INV, je vygenerované náhodné číslo vynásobeno hodnotou registru X. To umožní generovat čísla v daném rozsahu, od nuly po zadané maximální číslo, ovšem vyjma zadaného maximálního čísla.

Generátor náhodného čísla při každém použití počítá neustále dál a to zajistí, že vygenerované sekvence čísel se neopakují. Navíc je při každém resetu kalkulátoru seed generátoru načteno z EEPROM a uložena nová hodnota. To zajistí, že se generované sekvence neopakují ani po resetu kalkulátoru (resp. po vyjmutí baterie).

Neopakováním je myšlena posloupnost malých vygenerovaných čísel. Budou-li generována velká čísla pokrývající rozsah generátoru (9.5 číslic), dojde po delší době k opakování generované sekvence.

K řízení seed generátoru slouží Op 51 a Op 52.

Příklad programu pro hod kostkou:

Lbl A ( 6 INV rand Int + 1 ) RTN ... stisk A generuje čísla 1 až 6

## 30 Tangens, tan

Symbol tan

Vyvolání tlačítky 2nd 1/x

Funkce tan vypočte tangens úhlu. Úhel je zadán v jednotkách nastavených přepínači Deg, Rad nebo Grad. Je-li k dispozici úhel vypočtený v radiánech, lze ho převést na aktuální úhlovou míru funkcí Op 73.

Zadáním prefixu INV před instrukcí tan se provede opačná funkce - arkus tangens. Výsledkem je úhel v aktuálně nastavené úhlové míře. Je-li potřeba převést výsledek na radiány, lze k tomu použít funkci Op 72.

Příklad:

5 0 tan [1.19175...] ... tangens úhlu 50° je hodnota 1.19175...

9 9 9 9 9 9 9 9 INV tan [90] ... arkus tangens velkého čísla je 90°

Poznámka:

Výpočty arkus tangens úhlů pohybujících se kolem hodnot +90° a -90° se již dostávají mimo rozsahy kalkulátoru, a tak může mít výsledek sníženou přesnost. Např. v uvedeném příkladu 99999999 INV tan se zobrazí výsledek 90°, přestože správná hodnota by měla být zhruba 89.999999427°.

## 31 Programování, LRN

Symbol LRN

Vyvolání tlačítkem LRN

Tlačítko LRN aktivuje nebo deaktivuje režim programování. Režim programování byl blíže popsán v sekci Programování.

## 32 Záměna registrů X a T, x<>t

Symbol x<>t

Vyvolání tlačítkem x<>t

Tlačítkem x<>t je možné zaměnit registry X a T. Registr X je pracovní registr neboli též obsah displeje. Registr T je pomocný registr (temporary). Slouží k porovnávání čísel, k převodu polárních a kartézských souřadnic a při výpočtu komplexních čísel.

Registr X je nulován tlačítky CLR a CE. Registr T je nulován tlačítkem CP (pozor, slouží též k vymazání obsahu uživatelského programu).

Registr T není běžně viditelný na displeji. Pomocí instrukce Op 1E je možné zapnout speciální mód displeje, kdy je na horním řádku displeje zobrazen registr T. To může být výhodné např. při výpočtu komplexních čísel, k současnému zobrazení reálné a imaginární složky čísla. Zpětné přepnutí na standardní formát displeje s řádkem přepínačů je možné instrukcí Op 1D.

## 33 Druhá mocnina čísla, x^2

Symbol x^2

Vyvolání tlačítkem x^2

Tlačítkem x^2 se vypočte druhá mocnina čísla, nebo-li násobek čísla samo se sebou.

## 34 Druhá odmocnina čísla, Vx

Symbol Vx

Vyvolání tlačítkem Vx

Tlačítkem Vx se vypočte druhá odmocnina čísla. Číslo nesmí být záporné. Je-li proveden výpočet záporného čísla, vypočte se odmocnina absolutní hodnoty čísla a nastaví se indikace chyby E (displej bliká).

## 35 Převrácená hodnota čísla, 1/x

Symbol 1/x

Vyvolání tlačítkem 1/x

Tlačítkem 1/x se vypočte převrácená hodnota čísla. Je-li číslem nula, zobrazí se hodnota 9.9999+9999 a nastaví se indikace chyby E (displej bliká). To se často používá v programech k zapnutí indikace chyby a k indikaci chybného běhu programu.

## 36 Výběr programu knihovny, Pgm

Symbol Pgm

Vyvolání tlačítky 2nd LRN

Tlačítkem Pgm lze vybrat program z knihovny. Jako parametr se uvede dvouciferné číslo zvoleného programu, počínaje číslem 01. Číslem 00 se aktivuje hlavní uživatelský program. Po volbě programu se na displeji na krátkou chvíli zobrazí název knihovny, číslo zvoleného programu a délka programu v bajtech. Počet programů v knihovně je 50. Při volbě programu mimo rozsah se rozbliká indikace chyby E.

Je-li zvolen některý program z knihovny, budou se nadále spouštět podprogramy z tohoto programu.

Po aktivaci režimu programování tlačítkem LRN se zobrazí obsah vybraného knihovního programu. Programem lze listovat a prohlížet jej, nelze ho však upravovat. Knihovní program je označen znakem hvězdičky mezi údajem adresy a aktuálního bajtu (příznak read-only, pouze pro čtení).

Volbou programu 00 se vybere uživatelský program (na displeji se na chvíli zobrazí informace "Main Program"). Pouze uživatelský program je možné upravovat. Podobnou funkci má i tlačítko RST, které také přepne výběr na uživatelský program.

Uvedením prefixu INV před tlačítkem Pgm se pracovní registr X (tj. obsah displeje) nastaví na hodnotu čísla vybraného knihovního programu a na displeji krátce probliknou údaje o vybraném programu, podobně jako po přepnutí programu. Tímto způsobem je možné programově testovat, který program je právě aktivní.

Je-li funkce Pgm použita uvnitř běžícího programu, nedojde k trvalému přepnutí programu. Přepnutí se uplatní pouze pro následující instrukci vyvolání podprogramu (písmeno A až F nebo podprogram SBR). Tímto způsobem lze zavolat program z jiného knihovního programu, či dokonce z hlavního uživatelského programu.

Uvedením kódu Ind lze funkci změnit na nepřímé adresování Pgm Ind (viz 62 Nepřímý výběr programu knihovny, Pgm Ind).

## 37 Převod kartézských a polárních souřadnic, P->R

Symbol P->R

Vyvolání tlačítky 2nd x<>t

Tlačítkem P->R se převedou souřadnice z polárního vyjádření na souřadnice kartézské. Před operací obsahuje registr T (tj. pomocný registr) radius (poloměr) a registr X (obsah displeje) obsahuje úhel. Úhel se udává v aktuálně vybrané úhlové míře (tlačítka Deg, Rad a Grad). Po operaci obsahuje registr T (pomocný registr) souřadnici X, registr X (obsah displeje) obsahuje souřadnici Y. Úhel lze před operací převést z radiánů na aktuálně vybranou úhlovou míru instrukcí Op 73.

Uvedením prefixu INV před instrukcí P->R se provede opačná operace, převod kartézských souřadnic na polární. Před operací obsahuje registr T souřadnici X, registr X obsahuje souřadnici Y. Po operaci obsahuje registr T radius (poloměr) a registr X obsahuje úhel. Úhel je udán v aktuálně vybrané úhlové míře. Je-li potřeba po operaci převést úhel na radiány, lze to provést instrukcí Op 72.

Instrukcí Op 1E lze aktivovat speciální režim displeje, při kterém se na prvním řádku displeje zobrazí obsah registru T. To může usnadnit použití převodu souřadnic. K obnovení módu displeje slouží instrukce Op 1D.

Příklad.

1 0 x<>t ... zadání radiusu 10 do registru T

3 0 ... zadání úhlu 30° do registru X

P->R [5] ... převod polárních souřadnic na kartézské. Na displeji se zobrazí souřadnice Y = 5

x<>t [8.6602...] ... přepnutím X a T se zobrazí souřadnice X = 8.6602...

x<>t [5] ... přepnutí registrů X a T zpět

INV P->R [30] ... zpětný přepočet, zobrazí se úhel 30°

x<>t [10] ... zobrazení registru T s radiusem 10

## 38 Sinus, sin

Symbol sin

Vyvolání tlačítky 2nd x^2

Funkce sin vypočte sinus úhlu. Úhel je zadán v jednotkách nastavených přepínači Deg, Rad nebo Grad. Je-li k dispozici úhel vypočtený v radiánech, lze ho převést na aktuální úhlovou míru funkcí Op 73.

Zadáním prefixu INV před instrukcí sin se provede opačná funkce - arkus sinus. Výsledkem je úhel v aktuálně nastavené úhlové míře. Je-li potřeba převést výsledek na radiány, lze k tomu použít funkci Op 72.

Úhel vypočtený funkcí arkus sinus je v rozsahu -90° až +90°. Vstupní hodnota funkce arkus sinus musí být v rozsahu -1 až +1. Leží-li mimo uvedený rozsah, údaj se omezí do platného rozsahu a indikuje se chyba E (displej bliká).

## 39 Kosinus, cos

Symbol cos

Vyvolání tlačítky 2nd Vx

Funkce cos vypočte kosinus úhlu. Úhel je zadán v jednotkách nastavených přepínači Deg, Rad nebo Grad. Je-li k dispozici úhel vypočtený v radiánech, lze ho převést na aktuální úhlovou míru funkcí Op 73.

Zadáním prefixu INV před instrukcí cos se provede opačná funkce - arcus kosinus. Výsledkem je úhel v aktuálně nastavené úhlové míře. Je-li potřeba převést výsledek na radiány, lze k tomu použít funkci Op 72.

Úhel vypočtený funkcí arkus kosinus je v rozsahu 0° až +180°. Vstupní hodnota funkce arkus kosinus musí být v rozsahu -1 až +1. Leží-li mimo uvedený rozsah, údaj se omezí do platného rozsahu a indikuje se chyba E (displej bliká).

## 3A Teplota, Temp

Symbol Temp

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd LRN

Tlačítkem Temp lze zjistit teplotu čipu procesoru, a tím i teplotu v místnosti (procesor se díky nízké frekvenci prakticky nezahřívá). Rozlišení měření teploty je 1° C. Údaj teploty je velmi nepřesný, i po kalibraci se může lišit o několik stupňů, a je pouze orientační.

Měření teploty je nutné před prvním použitím nejdříve zkalibrovat. Bez kalibrace se zobrazí údaj např. 100. Kalibraci provedete tak, že do kalkulačky vepíšete aktuální teplotu místnosti v celých stupních, např. 24. Stiskem INV Temp se nastavený údaj uloží do EEPROM paměti jako rozdíl mezi skutečnou a naměřenou teplotou. Od té doby se bude k naměřenému údaji přičítat rozdíl uložený v EEPROM paměti. Zpravidla tak lze dosáhnout odchylku měření teploty do 2°C, ovšem pouze u teplot blízkých teplotě při kalibraci. U vzdálenějších teplot může být odchylka větší. Kalibraci teploty lze stejným postupem kdykoliv opakovat.

## 3B Záměna registrů X a Y, x<>y

Symbol x<>y

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd x<>t

Během zadávání aritmetických operací obsahuje displej hodnotu pracovního registru X. Je-li výpočet prováděn se dvěma registry (např. instrukce pro sčítání), obsahuje zásobník aritmetických operací druhý registr, Y. Tlačítkem x<>y lze registry operace zaměnit. To může být potřebné u operací s důležitostí pořadí operandů, jako je např. dělení či odečítání.

Tlačítko x<>y se může uplatnit též při opakování naposledy prováděného výpočtu tlačítkem =. V tom případě je druhý zadaný parametr uložen v registru Y, do registru X (údaj na displeji) se zadává první operand operace.

Příklad:

3 y^x 2 = [9] ... vypočte hodnotu 3^2 = 9

5 = [25] ... vypočte hodnotu 5^2 = 25

0 . 5 x<>y [2] ... do registru Y uloží hodnotu 0.5

9 = [3] ... vypočte hodnotu 9^0.5 = 3

## 3C Hyperbolický sinus, sinh

Symbol sinh

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd x^2

Tlačítko sinh slouží k výpočtu funkce hyperbolický sinus.

Uvedením prefixu INV před instrukcí sinh se provede inverzní operace, hyperbolický arkus sinus.

Příklad:

1 sinh [1.1752...] ... výpočet sinh(1) = 1.1752...

INV sinh [1] ... zpětný výpočet asinh(1.1752...) = 1

## 3D Hyperbolický kosinus, cosh

Symbol cosh

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd Vx

Tlačítko cosh slouží k výpočtu funkce hyperbolický kosinus.

Uvedením prefixu INV před instrukcí cosh se provede inverzní operace, hyperbolický arkus kosinus.

Příklad:

1 cosh [1.5430...] ... výpočet cosh(1) = 1.5430...

INV cosh [1] ... zpětný výpočet acosh(1.5430...) = 1

## 3E Hyperbolický tangens, tanh

Symbol tanh

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd 1/x

Tlačítko tanh slouží k výpočtu funkce hyperbolický tangens.

Uvedením prefixu INV před instrukcí tanh se provede inverzní operace, hyperbolický arkus tangens.

Příklad:

1 tanh [.76159...] ... výpočet tanh(1) = 0.76159...

INV tanh [1] ... zpětný výpočet atanh(0.76159...) = 1

## 40 Nepřímé adresování, Ind

Symbol Ind

Vyvolání tlačítky 2nd Ind

Tlačítko Ind (Indirect) slouží k zadání nepřímých parametrů operace, kdy potřebný údaj není převzat z kódu instrukce, ale z obsahu datového registru. Bližší informace byly popsány v kapitole Nepřímé adresování.

## 41 Krok programu vpřed, SST

Symbol SST

Vyvolání tlačítkem SST

Tlačítkem SST (Single Step) se v režimu programování zvýší ukazatel adresy programu o 1.

V prováděcím režimu se provede 1 instrukce programu, čímž je možné program krokovat z důvodu ladění. Bude-li kombinováno krokování programu se spouštěním podprogramů, nemusí docházet ke správnému navracení z podprogramů (kalkulátor si nebude pamatovat návratovou adresu z podprogramu).

Bližší informace naleznete v kapitole Programování.

## 42 Uložení čísla do datového registru, STO

Symbol STO

Vyvolání tlačítkem STO

Pomocí tlačítka STO (Store) lze uložit číslo na displeji do datového registru. Jako parametr instrukce se zadává dvoumístný kód čísla registru, od 00 do 99.

Uvedením kódu Ind za instrukcí STO, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce STO změní na nepřímou instrukci STO Ind (s kódem 72, viz 72 Nepřímé uložení čísla do registru, STO Ind). Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 43 Vyvolání čísla z datového registru, RCL

Symbol RCL

Vyvolání tlačítkem RCL

Pomocí tlačítka RCL (Recall) lze vyvolat číslo z datového registru na displej. Jako parametr instrukce se zadává dvoumístný kód čísla registru, od 00 do 99.

Uvedením kódu Ind za instrukcí RCL, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce RCL změní na nepřímou instrukci RCL Ind (s kódem 73, viz 73 Nepřímé vyvolání obsahu registru, RCL Ind). Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 44 Přičtení a odečtení čísla od datového registru, SUM

Symbol SUM

Vyvolání tlačítkem SUM

Pomocí tlačítka SUM (Summation) lze přičíst číslo na displeji k datovému registru. Jako parametr instrukce se zadává dvoumístný kód čísla registru, od 00 do 99.

Uvedením kódu Ind za instrukcí SUM, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce SUM změní na nepřímou instrukci SUM Ind (s kódem 74, viz 74 Nepřímé přičtení a odečtení čísla z registru, SUM Ind). Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Uvedením prefixu INV před instrukcí SUM se provede opačná funkce - odečtení čísla od datového registru.

## 45 Mocnina a odmocnina, y^x

Symbol y^x

Vyvolání tlačítkem y^x

Instrukce y^x umocní číslo Y (první operand, v zásobníku operací) číslem X (druhý operand, číslo na displeji). Stiskne-li se nejdříve prefix INV, provede se inverzní operace, odmocnina.

Prvním operandem Y by běžně mělo být nezáporné číslo. Pouze v případě, kdy je mocnitelem X celé číslo, může být prvním operandem záporné číslo. V tom případě je výsledek záporný, pokud byl mocnitel liché číslo.

Příklad:

3 +/- y^x 7 = [-2187] ... mocnina (-3)^7 = -2187

## 46 Vložení prázdného bajtu do programu, Ins

Symbol Ins

Vyvolání tlačítky 2nd SST

Tlačítko Ins (Insert), stisknuté v režimu programování, vloží na aktuální pozici programu prázdný bajt s hodnotou FF. Následující data se odsunou, až po konec paměti nebo po další prázdný bajt FF. Absolutní adresy se při přesunu nepřepočítávají.

Bližší informace naleznete v kapitole Programování.

Pozor, některé instrukce umožňují zadat parametr v HEX kódu a vložit tak do kódu platný bajt s hodnotou 0FF. Je-li to možné, vyhýbejte se takové hodnotě bajtu, protože by byl interpretován jako prázdné místo a poškodil by se během posunu programu v paměti.

## 47 Vymazání datových registrů, CMs

Symbol CMs

Vyvolání tlačítky 2nd STO

Tlačítkem CMs lze vynulovat obsahy všech datových registrů (neuplatní se na HIR registry).

Je-li před vyvoláním funkce stisknut prefix INV, provede se pouze vymazání datových registrů R01 až R06 (registry použité pro statistické funkce), registr T a registr X.

## 48 Záměna čísla s datovým registrem, Exc

Symbol Exc

Vyvolání tlačítky 2nd RCL

Pomocí tlačítka Exc (Exchange) lze zaměnit číslo na displeji s obsahem datového registru. Jako parametr instrukce se zadává dvoumístný kód čísla registru, od 00 do 99.

Uvedením kódu Ind za instrukcí Exc, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce Exc změní na nepřímou instrukci Exc Ind (s kódem 63, viz 63 Nepřímá záměna čísla s datovým registrem, Exc Ind). Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 49 Vynásobení a vydělení datového registru, Prd

Symbol Prd

Vyvolání tlačítkem 2nd SUM

Pomocí tlačítka Prd (Product) lze vynásobit datový registr číslem na displeji. Jako parametr instrukce se zadává dvoumístný kód čísla registru, od 00 do 99.

Uvedením kódu Ind za instrukcí Prd, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce Prd změní na nepřímou instrukci Prd Ind (s kódem 64, viz 64 Nepřímé násobení a dělení registru, Prd Ind). Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Uvedením prefixu INV před instrukcí Prd se provede opačná funkce - vydělení datového registru číslem na displeji.

## 4A Zjištění napětí baterie, Bat

Symbol Bat

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd SST

Tlačítkem Bat lze zjistit napětí napájecí baterie. Napětí se zobrazí ve voltech. Z napětí baterie lze usuzovat stav vybití baterie. Čerstvá baterie CR2032 má napětí kolem 3V. Kalkulátor je schopen pracovat od minimálního napětí asi 2.5V. Při napájení z USB konektoru bude indikované napájecí napětí kolem 2.9V (používá se stabilizátor, který napětí sníží).

Uvedením prefixu INV před stiskem Bat se údaj napětí baterie zobrazí v procentech. Údaj 0 až 100% odpovídá napětí baterie 2.4V až 2.9V.

Přesnost údaje měření napětí baterie není zaručená, slouží spíše pouze k orientačním účelům.

## 4B Faktoriál, x!

Symbol x!

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd STO

Tlačítko x! slouží k výpočtu faktoriálu. Faktoriál je číslo, které vznikne vynásobením hodnot 1, 2, 3, ... až po zadané vstupní číslo x. Kalkulátor počítá faktoriál pomocí aproximační funkce (Stieltjes Gamma function). To umožňuje rychlý a přesný výpočet, včetně faktoriálů desetinných čísel.

Vstupní číslo nesmí být záporné. Maximální hodnota faktoriálu, kterou kalkulátor umí vypočítat, je 3208 (výsledek 8.61680144+9856).

Uvedením prefixu INV před stiskem x! se namísto výpočtu aproximační funkcí použije opakované celočíselné násobení. Vstupem může být celé číslo v rozsahu 0 až 3209. Tato metoda není přesnější ani rychlejší než výpočet pomocí aproximační funkce, slouží pouze jako referenční hodnota.

Příklad:

6 x! [720] ... faktoriál čísla 6! = 1*2*3*4*5*6 = 720

INV 6 x! [720] ... referenční faktoriál násobením 6! = 720

6 . 1 x! [868.9568...] ... desetinný faktoriál 6.1! = 868.9568...

## 4C Přirozený logaritmus faktoriálu, ln x!

Symbol ln x!

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd RCL

Tlačítko ln x! počítá přirozený logaritmus faktoriálu. Vstupní hodnotou je nezáporné číslo, včetně čísel desetinných. Na rozdíl od funkce pro výpočet faktoriálu n!, tato funkce není tak omezena rozsahem kalkulátoru. Vstupem může být prakticky jakékoliv kladné číslo.

Příklad:

6 ln x! [6.57925...] ... přirozený logaritmus ln 6! = 6.57925...

6 n! ln x [6.57925...] ... kontrolní výpočet

## 4D Dekadický logaritmus faktoriálu, log x!

Symbol log x!

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd SUM

Tlačítko log x! počítá dekadický logaritmus faktoriálu. Vstupní hodnotou je nezáporné číslo, včetně čísel desetinných. Na rozdíl od funkce pro výpočet faktoriálu n!, tato funkce není tak omezena rozsahem kalkulátoru. Vstupem může být prakticky jakékoliv kladné číslo. Funkci lze využít i k počítání velmi velkých faktoriálů.

Příklad 1:

6 log x! [2.85733...] ... dekadický logaritmus log 6! = 2.85733...

6 n! log x [2.85733...] ... kontrolní výpočet

Příklad 2, 123456789!:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 log x! [945335859.45538] ... logaritmus faktoriálu

INV Int INV log [2.8535...] ... exponent desetinné části

... výsledek 123456789! = 2.85351252...*10^945335859

Poznámka: Podle kalkulátoru je výsledek 123456789! = 2.8535125217299 * 10^945335859. Správná hodnota by měla být 2.8535125219128 * 10^945335859. Mantisa výsledku se shoduje na 10 číslic. To je dáno použitím logaritmu. Vnitřní přesnost kalkulátoru je 19 číslic. S takovou přesností kalkulátor vypočítá logaritmus faktoriálu. Celočíselná část logaritmu představuje 9 číslic exponentu (10^945335859). Po odstranění 9 číslic celočíselné části zbude mantisa s přesností 10 číslic, což je dosažitelná přesnost mantisy výsledku. Při rozdělení logaritmu na část exponentu a mantisy je nutné počítat se snížením přesnosti mantisy výsledku.

## 4E Modulo floor, mod2

Symbol mod2

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd y^x

Operace modulo vydělí první operand Y (v zásobníku) druhým operandem X (na displeji), převede výsledek na celé číslo, vynásobí jím druhý operand X a odečte od prvního operandu Y. Výsledkem je zbytek po dělení.

Instrukce mod2 je podobná instrukci mod (viz 5E Modulo trunc, mod) a pro kladná čísla poskytuje stejný výsledek. Odlišnost se projeví u záporných čísel. Operace mod2 použije k zaokrouhlení výsledku funkci floor, tedy zaokrouhlení směrem dolů. Výsledek má stejné znaménko jako druhý operand (na rozdíl od funkce mod, která zachovává znaménko prvního operandu).

Instrukci mod2 lze využít např. k normalizaci úhlu do rozsahu 0 až 359°, protože správně ošetří i záporné úhly.

Příklad:

2 . 2 mod2 0 . 5 = [0.2] ... 2.2 mod2 0.5 = 0.2

2 . 2 +/- mod2 0 . 5 = [0.3] ... -2.2 mod2 0.5 = 0.3

2 . 2 mod2 0 . 5 +/- = [-0.3] ... 2.2 mod2 -0.5 = -0.3

2 . 2 +/- mod2 0 . 5 +/- = [-0.2] ... -2.2 mod2 -0.5 = -0.2

## 50 Absolutní hodnota, IxI

Symbol IxI

Vyvolání tlačítky 2nd :

Funkce IxI upraví číslo na absolutní hodnotu (odstraní negativní znaménko čísla).

Je-li před stiskem IxI uveden prefix INV, provede se s obsahem registru X (číslo na displeji) znaménková operace sign. Je-li obsah registru menší než 0, bude výsledkem operace číslo -1. Je-li obsah registru větší než 0, bude výsledkem +1. Je-li obsah registru 0, zůstane 0 i nadále.

Namísto INV IxI lze stejně tak použít operaci Op 10.

## 51 Krok programu zpět, BST

Symbol BST

Vyvolání tlačítkem BST

Tlačítkem BST (Back Step) se v režimu programování sníží ukazatel adresy programu o 1.

Bližší informace naleznete v kapitole Programování.

## 52 Režim exponentu, EE

Symbol EE

Vyvolání tlačítkem EE

Tlačítkem EE se zapne režim exponentu. Je-li tlačítko stisknuto během zadávání čísla, přejde se na zadávání exponentu. Současně se zapne režim zobrazení ve vědecké notaci s exponentem.

Je-li tlačítko stisknuto mimo editaci čísla, zapne se režim zobrazení ve vědecké notaci s exponentem a zahájí se editace exponentu čísla. Tato funkce je často používána k odstranění skrytých číslic čísla, protože zahájením editace se do editoru načtou pouze zobrazené číslice, ne plná přesná hodnota čísla.

Stiskem prefixu INV před stiskem EE se ukončí režim zobrazení exponentu. Jinou možností ukončení režimu zobrazení exponentu je stisk klávesy CLR.

Příklad:

pi Fix 4 EE INV EE INV Fix [3.1416] ... zaokrouhlí číslo na 4 místa

## 53 Levá závorka, (

Symbol (

Vyvolání tlačítkem (

Tlačítko ( zahájí výpočet části výrazu.

## 54 Pravá závorka, )

Symbol )

Vyvolání tlačítkem )

Tlačítko ) ukončí výpočet části výrazu.

## 55 Dělení, :

Symbol :

Vyvolání tlačítkem :

Tlačítko : vydělí první operand druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

## 56 Zrušení bajtu z programu, Del

Symbol Del

Vyvolání tlačítky 2nd BST

Tlačítko Del (Delete), stisknuté v režimu programování, smaže z aktuální pozice programu bajt. Následující data se přisunou, až od konce paměti nebo od následujícího prázdného bajtu FF. Absolutní adresy se při přesunu nepřepočítávají.

Bližší informace naleznete v kapitole Programování.

## 57 Technický mód, Eng

Symbol Eng

Vyvolání tlačítky 2nd EE

Tlačítkem Eng (Engineer) se aktivuje technický (inženýrský) mód zobrazení čísla. Číslo se zobrazí s exponentem, který je násobkem 3 (dekadický a oktalový mód zobrazení) nebo 4 (hexadecimální a binární mód zobrazení).

Technický mód Eng se nedeaktivuje stiskem CLR. K jeho vypnutí je nutné použít posloupnost INV Eng.

Příklad:

5 : ... mějme napětí 5 V

2 EE 3 +/- ... vydělíme napětí proudem 2 mA

= Eng [2.5+3] ... hodnota rezistoru bude 2.5 kOhm

## 58 Zaokrouhlení, Fix

Symbol Fix

Vyvolání tlačítky 2nd (

Pomocí tlačítka Fix se zaokrouhlí číslo zobrazené na displeji na zadaný počet desetinných míst. Jako parametr se zadá číslice, představující počet desetinných míst za desetinnou tečkou. Číslice může být 0 až 9 (představující 0 až 9 desetinných míst), ale také hexadecimální číslice 0A až 0D, která znamená 10 až 13 desetinných míst.

V režimu zaokrouhlování se číslo doplní zprava nulami, až do zadaného počtu desetinných míst. Zadáním posloupnosti INV Fix nebo Fix 0F se zaokrouhlování vypne. V tom případě se číslo zobrazí v plné přesnosti a koncové nevýznamné nuly se odstraní.

U originálního kalkulátoru TI-58/59 se k vypnutí zaokrouhlování používala posloupnost Fix 9. Ta je u ET-58 považována za platné nastavení 9 desetinných míst. Při importu programu z TI-58/59 je nutné provést korekci a nahradit Fix 9 kódem INV Fix nebo Fix 0F.

Zaokrouhlení ovlivní pouze zobrazení čísla. Vnitřně se s číslem i nadále počítá v plné přesnosti. Je-li potřeba skryté číslice skutečně odstranit, lze to provést pomocí tlačítka EE (viz 52 Režim exponentu, EE).

Nastavený režim zaokrouhlování ovlivňuje i způsob zobrazení velmi malých čísel. Je-li zapnuto zaokrouhlování, a není-li zapnut režim exponentu, zobrazí se na displeji nuly pro malá čísla, a to i v případě, že platné číslice přetekly za pravou hranici displeje. Není-li zapnuto zaokrouhlování, kalkulátor přejde na zobrazení s exponentem v případě, že exponent je menší než -3.

## 59 Celé číslo, Int

Symbol Int

Vyvolání tlačítky 2nd )

Tlačítkem Int (Integer) lze z čísla odstranit číslice za desetinnou tečkou neboli oříznutí čísla na celé číslo. Funkce má stejný význam jako zaokrouhlení směrem k nule.

Je-li před povelem Int použit prefix INV, provede se inverzní funkce - odstranění celé části čísla a ponechání desetinné části (frac, fraction).

Příklad:

2 . 3 Int [2] ... int(2.3) = 2

2 . 3 +/- Int [-2] ... int(-2.3) = -2

2 . 3 INV Int [0.3] ... frac(2.3) = 0.3

2 . 3 +/- INV Int [-0.3] ... frac(-2.3) = -0.3

## 5A Nastavení kontrastu displeje, LCD

Symbol LCD

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd BST

Tlačítkem LCD lze upravit kontrast displeje. Po stisku tlačítka si instrukce vyžádá zadání číslice 0 až 9. Číslo 0 představuje minimální kontrast (písmo je šedé nebo sotva viditelné), číslo 9 je maximální kontrast (pod znaky jsou tmavé obdélníky).

Kontrast LCD displeje je závislý na napájecím napětí. Nastavením kontrastu je možné se dostat až mimo viditelnou oblast. V tom případě může být nutné nastavit kontrast displeje po paměti. Nejsou-li na displeji viditelné žádné znaky (kalkulátor vypadá jako vypnutý), zkuste z klávesnice nastavit vyšší kontrast displeje použitím vyššího čísla. Případně stiskněte nejdříve CLR, možná je kalkulátor ve vypnutém stavu. Naopak jsou-li na displeji černé obdélníky, nastavte nižší hodnotu kontrastu displeje.

Uvedením prefixu INV před instrukcí LCD lze zjistit aktuálně nastavenou hodnotu kontrastu displeje (v registru X je navrácena hodnota 0 až 9).

## 5B Posun doleva, SHL

Symbol SHL

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd EE

Tlačítkem SHL lze první argument Y (v zásobníku operací) posunout doleva o počet bitů daný druhým argumentem X (číslo na displeji). Operace posunu o 1 bit doleva odpovídá operaci násobení číslem 2.

Příklad:

1 2 3 SHL 4 = [1968] ... 123 << 4 = 123 * 2^4 = 1968

nebo v HEX kódu: 123 << 4 = 0x7B << 4 = 0x7B0 = 1968

## 5C Posun doprava, SHR

Symbol SHR

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd (

Tlačítkem SHR lze první argument Y (v zásobníku operací) posunout doprava o počet bitů daný druhým argumentem X (číslo na displeji). Operace posunu o 1 bit doprava odpovídá operaci dělení číslem 2.

Příklad:

1 2 3 SHR 4 = [7.6875] ... 123 >> 4 = 123 / 2^4 = 7.6875

nebo v HEX kódu: 123 >> 4 = 0x7B >> 4 = 0x7.B = 7.6875

## 5D Zaokrouhlení, round

Symbol round

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd )

Tlačítkem round se provede zaokrouhlení čísla na displeji na nejbližší celé číslo. Je-li desetinná část vyšší nebo rovna 0.5, číslo se zaokrouhlí nahoru. Je-li desetinná část menší než 0.5, zaokrouhlí se dolů.

Na rozdíl od funkce Fix se zaokrouhlení provádí se skutečným číslem, ne pouze pro zobrazení.

Uvedením prefixu INV před funkcí round se odstraní celá část čísla s využitím zaokrouhlení čísla směrem dolů (floor). Následkem této operace bude číslo, které bude vždy kladné a bude v rozsahu 0 (včetně) až 1 (vyjma). Pro kladná čísla je výsledek shodný s funkcí INV Int (viz 59 Celé číslo, Int). Pro záporná čísla se k nenulovému výsledku přičte 1.

Příklad:

2 . 3 round [2] ... round(2.3) = 2

2 . 5 round [3] ... round(2.5) = 3

2 . 3 +/- round [-2] ... round(-2.3) = -2

2 . 5 +/- round [-3] ... round(-2.5) = -3

2 . 6 +/- round [-3] ... round(-2.6) = -3

2 . 3 INV round [0.3] ... 2.3 - floor(2.3) = 2.3 - 2 = 0.3

2 . 6 INV round [0.6] ... 2.6 - floor(2.6) = 2.6 - 2 = 0.6

2 . 3 +/- INV round [0.7] ... -2.3 - floor(-2.3) = -2.3 - (-3) = 0.7

2 . 6 +/- INV round [0.4] ... -2.6 - floor(-2.6) = -2.6 - (-3) = 0.4

## 5E Modulo trunc, mod

Symbol mod

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd :

Operace modulo vydělí první operand Y (v zásobníku) druhým operandem X (na displeji), převede výsledek na celé číslo, vynásobí jím druhý operand X a odečte od prvního operandu Y. Výsledkem je zbytek po dělení.

Instrukce mod je podobná instrukci mod2 (viz 4E Modulo floor, mod2) a pro kladná čísla poskytuje stejný výsledek. Odlišnost se projeví u záporných čísel. Operace mod použije k zaokrouhlení výsledku funkci trunc, tedy zaokrouhlení směrem k nule. Výsledek má stejné znaménko jako první operand (na rozdíl od funkce mod2, která zachovává znaménko druhého operandu).

Příklad:

2 . 2 mod 0 . 5 = [0.2] ... 2.2 mod 0.5 = 0.2

2 . 2 +/- mod 0 . 5 = [-0.2] ... -2.2 mod 0.5 = -0.2

2 . 2 mod 0 . 5 +/- = [0.2] ... 2.2 mod -0.5 = 0.2

2 . 2 +/- mod 0 . 5 +/- = [-0.2] ... -2.2 mod -0.5 = -0.2

## 60 Stupně, Deg

Symbol Deg

Vyvolání tlačítky 2nd x

Tlačítko Deg přepne výpočty goniometrických funkcí na stupně (plný úhel je 360°).

Je-li potřeba provádět výpočty nezávisle na zvolené úhlové míře, lze k převodům použít funkce Op 72 a Op 73.

## 61 Skok, GTO

Symbol GTO

Vyvolání tlačítkem GTO

Tlačítko GTO (Go To) slouží k provedení nepodmíněného skoku v programu. Jako parametr se zadává buď 3-místný číselný kód absolutní cílové adresy, nebo tlačítko představující návěští v programu.

Použitím klávesy Ind za kódem GTO, ale před uvedením adresy skoku, se instrukce změní na instrukci s nepřímým adresováním, GTO Ind (kód instrukce 83, viz 83 Nepřímý skok, GTO Ind).

Je-li instrukce GTO použita v prováděcím režimu, nastaví se ukazatel programu na zvolenou adresu. To lze využít k přesunu ukazatele během programování (blíže viz Programování).

Blíže o způsobech adresování v kapitole Nepřímé adresování.

Tlačítko GTO má ještě jednu speciální funkci. Podržíte-li tlačítko GTO během chodu programu, bude na displeji problikávat v dolním řádku aktuální obsah displeje (obsah registru X) a na horním řádku aktuální adresa programu s aktuálně prováděným příkazem. Tímto monitorováním se ovšem chod programu mnohanásobně zpomalí.

## 62 Nepřímý výběr programu knihovny, Pgm Ind

Symbol Pgm Ind

Vyvolání tlačítky 2nd LRN 2nd y^x

Instrukce Pgm Ind umožňuje vybrat program knihovny stejně jako instrukce Pgm (viz 36 Výběr programu knihovny, Pgm), jen namísto z parametru instrukce se číslo knihovny převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou Pgm, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Příklad:

2 STO 01 ... do registru R01 se uloží číslo knihovny 02

Pgm Ind 01 [ML-02 (875)] ... aktivuje se knihovní program 02

## 63 Nepřímá záměna čísla s datovým registrem, Exc Ind

Symbol Exc Ind

Vyvolání tlačítky 2nd RCL 2nd y^x

Instrukcí Exc Ind lze zaměnit číslo na displeji s obsahem datového registru stejně jako instrukce Exc (viz 48 Záměna čísla s datovým registrem, Exc), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou Exc, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 64 Nepřímé násobení a dělení registru, Prd Ind

Symbol Prd Ind

Vyvolání tlačítky 2nd SUM 2nd y^x

Instrukcí Prd Ind lze vynásobit či vydělit obsah datového registru číslem na displeji stejně jako instrukce Prd (viz 49 Vynásobení a vydělení datového registru, Prd), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou Prd, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 65 Násobení, x

Symbol x

Vyvolání tlačítkem x

Tlačítko x vynásobí první operand druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

## 66 Prodleva, Pause

Symbol Pause

Vyvolání tlačítky 2nd GTO

Příkaz Pause, uvedený v programu, pozastaví na dobu 0.25 sekundy provádění programu a zobrazí aktuální obsah displeje (obsah registru X).

Viz též monitorování běhu programu tlačítkem GTO (61 Skok, GTO).

Ke krátkému pozastavení programu bez zobrazení displeje slouží příkazy Op 80 a Op 81.

## 67 Rovno, x=t

Symbol x=t

Vyvolání tlačítky 2nd 7

Instrukce x=t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t). Jsou-li registry shodné, provede se skok na adresu, která je zadaná jako parametr instrukce. Adresou může být absolutní adresa nebo návěští.

Instrukce x=t nemá zvláštní kód pro nepřímé adresování. Přesto nepřímé adresování umožňuje a to tak, že kód Ind se uloží do programu za kód x=t. Bude-li podmínka splněna, načte se ze zadaného registru absolutní adresa nebo kód návěští, tak jak je podrobněji popsáno v kapitole Nepřímé adresování.

Je-li před kódem x=t zadán prefix INV, provede se inverzní funkce - skok na zadanou adresu se provede naopak v případě neshody registrů.

Při testování shody není testována absolutní shoda celé mantisy, protože díky výpočtům se mohou čísla nepatrně lišit. Je počítáno s malou povolenou tolerancí. Po větším množství operací se může odchylka dostat mimo povolenou toleranci a shoda nebude správně vyhodnocena. Typickým případem je opakované odečítání celého čísla. Pokud je to možné, je doporučeno porovnávaná čísla zaokrouhlovat nebo testovat v intervalu s větší tolerancí.

Příklad nepřímého adresování:

RST LRN ... aktivuje programovací mód

Lbl A x=t Ind 01 CLR RTN ... při shodě skočí na adresu z R01

1 RTN ... větev na adrese 7 vrací hodnotu 1

LRN ... návrat do prováděcího módu

7 STO 01 ... uložení adresy skoku '7' do registru R01

5 x/t 2 A [0] ... čísla 2 a 5 se neshodují, výsledkem je hodnota 0

5 A [1] ... čísla 5 a 5 se shodují, je navrácen kód 1

## 68 Žádná operace, Nop

Symbol Nop

Vyvolání tlačítky 2nd 8

Příkaz Nop (No Operation) je prázdný příkaz, neprovádějící žádnou operaci. Slouží pouze k zaplnění nevyužitého místa v programu. Podobnou funkci mají i mnohé jiné kódy programu, např. kódy A0 až FE, a proto jsou vhodné např. jako návěští programu.

## 69 Speciální operace, Op

Symbol Op

Vyvolání tlačítky 2nd 9

Instrukce Op zajišťuje provedení speciálního příkazu kalkulátoru. Za instrukcí následuje 1-bajtový kód parametru.

Doplněním kódu Ind za kódem Op, ale ještě před uvedením parametru, se instrukce změní na instrukci s nepřímým adresováním, Op Ind, s kódem 84 (viz 84 Nepřímá speciální operace, Op Ind). V případě nepřímého adresování se parametr instrukce nečte z programu, ale z datového registru, jehož číslo je uvedeno jako parametr operace.

Instrukce Op je rozsáhlá instrukce s mnoha operacemi, a proto je uvedena v samostatné kapitole, Speciální operace, Op.

## 6A Relativní skok, REL

Symbol REL

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd GTO

Instrukce REL provede relativní skok podle hodnoty následujícího parametru. Parametrem instrukce je dekadické číslo 00 až 99. Hodnota parametru se přičte k adrese následující za instrukcí REL a provede se skok na danou adresu. Např. parametr 01 znamená přeskočení 1 následujícího bajtu, parametr 00 znamená pokračování v programu bez provedení skoku.

Je-li před instrukcí REL použit prefix INV, provede se skok směrem zpět. Hodnota parametru se odečte od adresy následující za instrukcí REL. Např. parametr 03 znamená skok zpět na začátek instrukce INV REL 03, parametr 00 znamená pokračování v programu bez provedení skoku.

Relativní skok REL funguje podobně jako absolutní adresování, tj. provede se rychlý skok bez potřeby používat návěští. Přitom je adresa skoku nezávislá na poloze v paměti, kód lze v programu libovolně posouvat. Příkaz REL je vhodný k použití při krátkých skocích uvnitř programu.

Příklad:

RST LRN ... aktivuje programovací mód

Lbl A + 1 = Pause INV REL 0 7

LRN ... návrat do prováděcího módu

- Po stisku A program cykluje a opakovaně zvyšuje číslo na displeji.

## 6B Nepřímá inkrementace/dekrementace registru, Inc Ind

Symbol Inc Ind

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd . 2nd y^x

Instrukce Inc Ind inkrementuje/dekrementuje obsah datového registru stejně jako instrukce Inc (viz 9C Inkrementace a dekrementace registru, Inc), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou Inc, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 6C Nepřímá operace s registry, Reg Ind

Symbol Reg Ind

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd RST nn 2nd y^x

Instrukce Reg Ind provede operaci mezi registry stejně jako instrukce Reg (viz 8A Operace s registry, Reg), jen namísto z druhého parametru instrukce se číslo zdrojového registru převezme z datového registru. Cílový registr není kódem Ind změněn, je určen prvním parametrem instrukce Reg.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za prvním parametrem instrukce Reg, ale ještě před zadáním druhého parametru (pozor, Ind nelze uvést ihned za instrukcí Reg). První parametr určuje cílový operand a kód operace a je shodný pro instrukci Reg i pro instrukci Reg Ind. Druhým operandem instrukce Reg je číslo registru použitého jako zdrojový operand. U instrukce Reg Ind je druhým parametrem číslo registru obsahující číslo registru zdrojového operandu. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 6D Nepřímá podmínka, IF Ind

Symbol IF Ind

Vyvolání tlačítky INV 2nd 2nd SBR

Instrukce IF Ind provede podmíněný skok stejně jako instrukce IF (viz 7A Podmíněný skok, IF), jen namísto přímého porovnání datových registrů se z kódu instrukce převezmou indexy registrů, načtou se jejich obsahy a použijí se jako indexy datových registrů k porovnání. Nepřímé adresování se uplatní pro oba operandy, první i druhý. Nelze jeden z registrů adresovat přímo a druhý nepřímo. Adresa skoku může být nepřímá - v tom případě se kód Ind použije před zadáním adresy skoku (před 3. operandem instrukce IF).

Instrukce IF Ind se vytváří poněkud nestandardním postupem oproti jiným nepřímým instrukcím (protože kód Ind má zde význam platného parametru). Nejdříve se stiskne prefix INV a poté klávesa IF. To zajistí, že se namísto kódu IF uloží kód IF Ind. Následující parametry se zadají stejně jako u instrukce IF. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 6E Bitový součin, AND

Symbol AND

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd x

Instrukce AND provede bitovou operaci AND (bitový součin) mezi prvním a druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

Bitový součin znamená, že výsledkem operace je bit '1' pouze v případě, kdy mají oba vstupní bity hodnotu '1'.

Příklad:

BIN ... přepnutí na bitový mód zobrazení

1 0 1 1 0 0 1 1 ... zadání prvního operandu (10110011 = 179 dekadicky)

AND ... provede se bitový součin

0 0 1 0 0 1 1 0 ... zadání druhého operandu (00100110 = 38 dekadicky)

= [100010] ... výpočet výsledku (100010 = 34 dekadicky)

10110011

AND	00100110

=	00100010

## 70 Radiány, Rad

Symbol Rad

Vyvolání tlačítky 2nd -

Tlačítko Rad přepne výpočty goniometrických funkcí na radiány (plný úhel je 2*pi = 6.283185...).

Je-li potřeba provádět výpočty nezávisle na zvolené úhlové míře, lze k převodům použít funkce Op 72 a Op 73.

## 71 Podprogram, SBR

Symbol SBR

Vyvolání tlačítkem SBR

Tlačítko SBR (Subroutine) slouží k vyvolání podprogramu. Jako parametr se zadává buď 3-místný číselný kód absolutní cílové adresy, nebo tlačítko představující návěští v programu. Je-li instrukce SBR použita v prováděcím režimu, podprogram se ihned spustí.

Při volání podprogramu se do zásobníku adres nejdříve uloží adresa, následující za kódem instrukce SBR. Poté se předá řízení podprogramu. Zásobník adres má kapacitu omezenou na 15 podprogramů.

Podprogram je ukončen instrukcí RTN (viz 92 Návrat z podprogramu, RTN). Instrukce RTN se vyvolá stiskem kláves INV SBR a zajistí návrat z podprogramu. Ze zásobníku adres se převezme původní adresa za instrukcí SBR a předá se na tuto adresu řízení. Pokud byl podprogram spuštěn z klávesnice, kalkulátor se zastaví.

Podprogramy lze volat též z jiného knihovního programu. V programu se uvede instrukce Pgm následovaná číslem programu a kódem tlačítka A až F nebo zavoláním podprogramu přes SBR. Použije-li se instrukce Pgm v programu, aktivní program se nepřepne trvale (jako by tomu bylo při použití z klávesnice), přepnutí je pouze dočasné po dobu zavolání jednoho následujícího podprogramu. Po ukončení podprogramu se předá řízení zpět do původního programu.

Použitím klávesy Ind za kódem SBR, ale před uvedením adresy podprogramu, se instrukce změní na instrukci s nepřímým adresováním, SBR Ind (kód instrukce 26, viz 26 Podprogram s nepřímou adresou, SBR Ind). Blíže o způsobech adresování v kapitole Nepřímé adresování.

## 72 Nepřímé uložení čísla do registru, STO Ind

Symbol STO Ind

Vyvolání tlačítky STO 2nd y^x

Instrukcí STO Ind se uloží obsah displeje do datového registru stejně jako u instrukce STO (viz 42 Uložení čísla do datového registru, STO), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou STO, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 73 Nepřímé vyvolání obsahu registru, RCL Ind

Symbol RCL Ind

Vyvolání tlačítky RCL 2nd y^x

Instrukcí RCL Ind se vyvolá číslo z datového registru stejně jako u instrukce RCL (viz 43 Vyvolání čísla z datového registru, RCL), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou RCL, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 74 Nepřímé přičtení a odečtení čísla z registru, SUM Ind

Symbol SUM Ind

Vyvolání tlačítky SUM 2nd y^x

Instrukcí SUM Ind se přičte (nebo s INV odečte) číslo k datovému registru stejně jako u instrukce SUM (viz 44 Přičtení a odečtení čísla od datového registru, SUM), jen namísto z parametru instrukce se číslo registru převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou SUM, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 75 Odečtení, -

Symbol -

Vyvolání tlačítkem -

Tlačítko - odečte druhý operand od prvního operandu. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

## 76 Návěští, Lbl

Symbol Lbl

Vyvolání tlačítky 2nd SBR

Instrukcí Lbl lze označit místo v programu jako návěští. Za kódem Lbl následuje jako parametr kód tlačítka, použitého jako návěští. Lze použít jakékoliv tlačítko kromě 2nd, číslic 0 až 0F a kromě Ind.

Na místo programu označené návěštím lze skákat pomocí skokových instrukcí s uvedenou adresou, jako je GTO, SBR, Dsz a další. U původního kalkulátoru TI-58/59 se upřednostňovalo absolutní adresování z důvodu rychlosti, protože skok s absolutní adresou se provede ihned, zatímco vyhledání návěští v programu může nějakou dobu trvat. U kalkulátoru ET-58 se upřednostňuje používání návěští, protože jeho vyhledání je rychlé a má přednost možnost snadné relokace kódu (přemístění na jinou adresu), aniž by bylo nutné opravovat absolutní adresy skoků.

Nevyhovuje-li zadávání tlačítka jako návěští, lze kódy návěští zadávat číselně, pomocí funkce code. Jako parametr code se zadají 2 HEX číslice. Návěští může mít kód 10 až 0FE (vyjma 40 = Ind). Obzvláště jsou k tomu vhodné kódy 0A0 až 0FE, které nejsou kalkulátorem využity a mají význam prázdných operací. Ovšem instrukci code nelze použít ihned po stisku tlačítka Lbl či po stisku GTO, protože je považována za platný kód návěští. Musí se nejdříve použít náhradní návěští (např. A), vrátit se o krok zpět s BST a poté zadat kód návěští tlačítkem code.

Blíže k metodám adresování viz kapitola Nepřímé adresování.

## 77 Větší nebo rovno, x>=t

Symbol x>=t

Vyvolání tlačítky 2nd 4

Instrukce x>=t umožňuje porovnat registr X (obsah displeje) s pomocným registrem T (nastaveným tlačítkem x<>t). Je-li registr X větší nebo roven registru T, provede se skok na adresu, která je zadaná jako parametr instrukce. Adresou může být absolutní adresa nebo návěští.

Instrukce x>=t nemá zvláštní kód pro nepřímé adresování. Přesto nepřímé adresování umožňuje a to tak, že kód Ind se uloží do programu za kód x>=t. Bude-li podmínka splněna, načte se ze zadaného registru absolutní adresa nebo kód návěští, tak jak je podrobněji popsáno v kapitole Nepřímé adresování.

Je-li před kódem x>=t zadán prefix INV, provede se inverzní funkce - skok na zadanou adresu se provede v případě, že registr X je menší než registr T.

Další informace viz instrukce 67 Rovno, x=t. Doporučení k testu rovnosti platí i pro instrukci x>=t.

## 78 Statistika, Stat

Symbol Stat

Vyvolání tlačítky 2nd 5

Instrukce Stat slouží k zadávání dat při provádění statistických výpočtů (průměr, korelace, variace) a při výpočtu lineární regrese (proložení aproximační přímkou). Instrukce používá datové registry R01 až R06 k ukládání mezivýpočtů. Před použitím je nutné registry nejdříve vynulovat příkazem INV CMs, který vynuluje R01 až R06, spolu s X a T. Jinou alternativou je podprogram CLR v knihovním programu ML-01 (vyvolá se pomocí Pgm 01 SBR CLR).

Při vkládání statistických dat po dvojicích (x, y) se nejdříve zapíše hodnota 'x' a stiskem x<>t se přenese do registru T. Poté se zapíše hodnota 'y' a stiskem Stat se obě hodnoty x a y uloží. Na displeji (v registru X) se objeví počet dosud vložených položek 'n'. Obsah registru T (hodnota x) se instrukcí Stat zvýší o 1. To z důvodu, že pokud se hodnoty x mají lišit o 1, není potřeba je vkládat, stačí vložit počáteční hodnotu x do registru T a poté zapisovat už jen hodnoty y. Nejsou-li potřeba vyhodnocovat dvojice hodnot (x, y), postačí zadávat pouze hodnotu y.

Uvede-li se před instrukcí Stat prefix INV, vložená hodnota se naopak odečte. Tak lze opravit chybně vloženou hodnotu - vloží se hodnota x chybného údaje, stiskne se x<>t, vloží se hodnota y chybného údaje a stiskem INV Stat se chybné údaje odečtou. Poté lze pokračovat novým správným údajem. Nejsou-li potřeba vyhodnocovat dvojice hodnot (x, y), postačí zadávat pouze hodnotu y chybného údaje.

Použité registry:

R01 suma y	R04 suma x

R02 suma y^2	R05 suma x^2

R03 počet položek n	R06 suma x*y

## 79 Průměr, Mean

Symbol Mean

Vyvolání tlačítky 2nd 6

Instrukce Mean vypočte průměr z hodnot 'x' a 'y' zadaných pomocí statistické funkce Stat (podrobnosti viz 78 Statistika, Stat). Na displeji se zobrazí průměr z hodnot 'y'. Po stisku x<>t se z registru T zobrazí průměr z hodnot 'x'.

Uvedením prefixu INV před funkcí Mean se vypočte směrodatná odchylka. Na displeji se zobrazí směrodatná odchylka hodnot 'y' devy = sqrt((sum(y^2) - sum(y)^2/N)/(N-1)), v registru T je směrodatná odchylka hodnot 'x' devx = sqrt((sum(x^2) - sum(x)^2/N)/(N-1)).

Příklad:

INV CMs [0] ... vynulování registrů

9 6 Stat [1] ... 1. údaj 96

8 1 Stat [2] ... 2. údaj 81

9 7 Stat [3] ... 3. údaj je chybný

9 7 INV Stat [2] ... zrušení 3. údaje

8 7 Stat [3] ... 3. opravný údaj 87

7 0 Stat [4] ... 4. údaj 70

9 3 Stat [5] ... 5. údaj 93

7 7 Stat [6] ... 6. údaj 77

Mean [82] ... průměr zadaných hodnot = 82

INV Mean [9.87927...] ... směrodatná odchylka = 9.87927...

Op 11 [81.333...] ... variace = 81.333...

RCL 01 [504] ... součet všech hodnot = 504

## 7A Podmíněný skok, IF

Symbol IF

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd SBR

Instrukce IF je skok podmíněný porovnáním registrů. Na rozdíl od instrukcí x=t a x>=t se zde nepracuje s číslem na displeji, ale porovnávají se registry mezi sebou. Jako operandy je možné použít datové registry nebo HIR registry, v přímém i nepřímém adresování.

Prvním parametrem, následujícím za kódem IF, je dvoumístné HEX číslo. První (vyšší) číslice představuje kód prováděné operace. Druhá (nižší) číslice představuje index prvního operandu. Prvním operandem může být datový registr R00 až R15, HIR registr H0 až H15, a to buď jako přímé registry nebo nepřímé. Jedná-li se o nepřímé adresování s HIR registrem, je z HIR registru načten index registru, ale jako indexovaný registr je použit datový registr (ne HIR registr). HIR registr je použit jako ukazatel do hlavní uživatelské paměti datových registrů.

Druhým parametrem je dekadické číslo, představující číslo registru nebo dekadickou konstantu. Registrem může být datový registr R00 až R99 nebo HIR registr H0 až H15. Jedná-li se o nepřímé adresování, je adresován vždy datový registr, bez ohledu na to, že index může být načten z HIR registru.

Třetím parametrem instrukce je cílová adresa, na kterou program skočí při splnění podmínky. Adresa může být absolutní, návěští nebo nepřímá adresa. Nepřímá v případě, že jako třetí parametr je uveden kód Ind následovaný číslem registru. Nepřímou adresu lze použít nezávisle na tom, zda je použita přímá instrukce IF nebo nepřímá instrukce IF Ind.

Pokud se před instrukcí IF stiskne tlačítko prefixu INV, instrukce IF se změní na instrukci IF Ind s nepřímým adresováním (podrobnosti viz 6D Nepřímá podmínka, IF Ind).

Pozor, instrukce IF umožňuje zadat parametry v HEX kódu a vložit tak do kódu bajt s hodnotou 0FF. Je-li to možné, vyhýbejte se takové hodnotě bajtu, protože by byl interpretován jako prázdné místo a poškodil by se během posunu programu v paměti s Ins či Del.

Kódy operací IF, podle 1. číslice 1. parametru

Kód operace se skládá ze 4 bitů: bit 0: menší <, bit 1: rovno =, bit 2: větší >, bit 3: HIR registr. Pro kódy 0 až 7 se pracuje s datovými registry. Kódy 8 až 0F dělají stejnou operaci jako kódy 0 až 7, ale používají HIR registry. To platí pro oba registry porovnání. Nelze porovnávat datový registr (v přímé adresaci) s HIR registrem. V následující tabulce je uveden kód pro datový registr a v závorce kód stejné operace pro HIR registr. Při porovnání s konstantou (kódy 0, 7, 8 a 0F) je dekadická konstanta v rozsahu 00 až 99 (příp. až 0F9) uvedena jako druhý parametr instrukce. U nepřímé instrukce IF Ind se hodnota konstanty nenačítá nepřímo z registru, ale bere se také přímo z druhého parametru.

0 (8) <= konstanta

1 (9) <

2 (A) =

3 (B) <=

4 (C) >

5 (D) <> (není rovno)

6 (E) >=

7 (F) > konstanta

Příklad - vyhledání hodnoty >8 v datových registrech

CMs 9 STO 13 ... vynulování registrů, do registru R13 uloží číslo 9

3 0 HIR 02 ... (30 STO H2) příprava počtu registrů (30) do H2

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR HIR 01 ... (0 STO H1) příprava počátečního indexu 0 do H1

Lbl lnx ... návěští začátku cyklu

IF Ind 0F1 08 = ... pokud nepřímý obsah H1* > 8, skok na =

... Poznámka: IF Ind se zapíše posloupností INV IF

HIR 71 ... (Inc H1) inkrementace indexu v H1

IF 91 02 lnx ... pokud H1 < H2, skok na lnx

CLR 1/x R/S ... indikace chyby a stop (nenalezeno)

Lbl = ... návěští pro případ úspěchu

HIR 11 R/S ... zobrazí index nalezeného registru a stop

LRN ... deaktivace režimu programování

RST R/S [13] ... TEST: reset a start programu, nalezeno v R13

8 STO 13 ... do R13 uloží hodnotu která by neměla projít

RST R/S [9.999+9999] ... TEST: tentokrát nenalezeno, bliká chyba

## 7E Bitový exkluzivní součet, XOR

Symbol XOR

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd -

Instrukce XOR provede bitovou operaci XOR (exkluzivní součet) mezi prvním a druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

Bitový exkluzivní součet znamená, že výsledkem operace je bit '1' pouze v případě, když se oba vstupní bity liší.

Příklad:

BIN ... přepnutí na bitový mód zobrazení

1 0 1 1 0 0 1 1 ... zadání prvního operandu (10110011 = 179 dekadicky)

XOR ... provede se bitový exkluzivní součet

0 0 1 0 0 1 1 0 ... zadání druhého operandu (00100110 = 38 dekadicky)

= [10010101] ... výpočet výsledku (10010101 = 149 dekadicky)

10110011

XOR	00100110

=	10010101

## 80 Grady, Grad

Symbol Grad

Vyvolání tlačítky 2nd +

Tlačítko Grad přepne výpočty goniometrických funkcí na grady (plný úhel je 400).

Je-li potřeba provádět výpočty nezávisle na zvolené úhlové míře, lze k převodům použít funkce Op 72 a Op 73.

## 81 Reset, RST

Symbol RST

Vyvolání tlačítkem RST

Tlačítko RST slouží k resetování ukazatele programu, tj. nastavení ukazatele na 0. Je-li vybrán program z knihovního modulu, deaktivuje se a přepne se zpět na uživatelský hlavní program. Běží-li program z knihovního modulu, běh programu se zastaví. Běží-li hlavní program, pokračuje v činnosti od adresy 0.

Instrukce RST nuluje stavy přepínačů, kromě přepínače 15, který indikuje chybu E.

## 82 Interní instrukce, HIR

Symbol HIR

Vyvolání tlačítky 2nd INV

U původního kalkulátoru TI-58/59 byla HIR instrukce skrytou instrukcí, nedokumentovanou v manuálech. Ke své činnosti využívala registry zásobníku aritmetických operací.

U kalkulátoru ET-58 se HIR instrukce stala jednou z hlavních instrukcí programů knihovny. Používá samostatnou sadu 16 řídicích registrů H0 až H15, které (na rozdíl od původního TI-58/59) nejsou sdílené se zásobníkem aritmetických operací, jsou to zcela samostatné a nezávislé registry. Jsou určeny především jako pracovní řídicí registry, zatímco datové registry R00 až R99 zůstávají plně k dispozici pro uživatelská data. Množina funkcí HIR instrukce byla podstatně rozšířena a zahrnuje podobné vybavení jako instrukce pro práci s datovými registry.

Za kódem HIR instrukce následuje jako parametr bajt v HEX kódu. První HEX číslice (vyšší) představuje kód instrukce, druhá HEX číslice (nižší) je číslo HIR registru H0 až H15, se kterým se má provést operace.

Uvedením kódu Ind za instrukcí HIR, ale ještě před zadáním parametru, se instrukce HIR změní na nepřímou instrukci HIR Ind (s kódem 27, viz 27 Nepřímá interní instrukce, HIR Ind). Nepřímá instrukce pracuje s datovým registrem R00 až R99, jehož index je obsažen v HIR registru H0 až H15 daným druhou číslicí parametru HIR instrukce. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Kódy operací HIR instrukcí, podle 1. číslice parametru:

0 ... STO, uloží obsah displeje do HIR registru

1 ... RCL, vyvolá obsah HIR registru

2 ... round, zaokrouhlí HIR registr na nejbližší celé číslo

3 ... SUM, přičte displej k HIR registru

4 ... Prd, vynásobí HIR registr displejem

5 ... INV SUM, odečte displej od HIR registru

6 ... INV Prd, vydělí HIR registr displejem

7 ... Inc, inkrementuje (zvýší o 1) HIR registr

8 ... Dec, dekrementuje (sníží o 1) HIR registr

9 ... Exc, zamění displej s HIR registrem

A ... GTO, skok na adresu z HIR registru (absolutní nebo návěští)

B ... SBR, vyvolání podprogramu podle HIR registru

C a ... x<=0, skok na uvedenou adresu, je-li HIR registr <= 0

D a ... x>0, skok na uvedenou adresu, je-li HIR registr > 0

E a ... DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero, význam jako DSZ), dekrementace/inkrementace HIR registru a skok na uvedenou adresu, pokud HIR registr není 0.

F a ... DJZ (Decrement and Jump if Zero, význam jako INV DSZ), dekrementace/inkrementace HIR registru a skok na uvedenou adresu, pokud HIR registr je 0.

Instrukce HIR 20 se u původního TI-58/59 používala k větvení programu interního mikrokódu. Umožňovala, podle přednastaveného interního registru, provést buď relativní skok nebo ukončení funkce. U ET-58 pozbývá význam a je proto využita k jiným účelům - zaokrouhlení HIR registru. Zaokrouhlení je užitečné v případě mnoha opakovaných výpočtů, kdy se chyba zaokrouhlení může naakumulovat a může selhat porovnání výsledku operace na shodu. Typickým příkladem jsou cykly, kdy se opakovaně přičítá či odečítá konstanta od registru. Akumulací chyby nepřesnosti se výsledná hodnota může odchýlit od testovaného počtu cyklů. Průběžným zaokrouhlováním výsledku na celá čísla se bude chyba korigovat.

Funkce A (GTO) a B (SBR) používají jako cílovou adresu obsah HIR registru. Adresa může být absolutní, tj. dekadické číslo v rozsahu 0 až 999, nebo kód návěští. Jedná-li se o kód návěští, použije se dekadická hodnota kódu tlačítka návěští, vynásobená číslem 256. Bližší popis naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Funkce C (x<=0) až F (DJZ) mají navíc uveden ještě druhý parametr, adresu skoku. Adresa může být absolutní nebo návěští. Doplněním kódu Ind může být adresa nepřímá, obsažená v uvedeném datovém registru.

Cykly E (DJNZ) a F (DJZ) mají podobnou funkci jako instrukce DSZ a INV DSZ (viz 97 Programová smyčka, Dsz), ale na rozdíl od nich používají HIR registr. Je-li obsah registru před operací větší než 0, hodnota registru se sníží o 1. Je-li menší než 0, hodnota se zvýší o 1. Byl-li obsah registru 0, hodnota se nezmění. Pokud je výsledkem operace nula nebo operace překročila hranici nuly, provede se operace pro nulu podle zvolené funkce. Na závěr se hodnota registru zaokrouhlí na celé číslo, což zabrání akumulaci chyby při opakování operací.

Pozor, instrukce HIR umožňuje zadat parametr v HEX kódu a vložit tak do kódu bajt s hodnotou 0FF (operace DJZ H15). Je-li to možné, vyhýbejte se takové hodnotě bajtu, protože by byl interpretován jako prázdné místo a poškodil by se během posunu programu v paměti s Ins či Del.

Příklad - naplnění registrů R00 až R99 čísly 100 až 199

RST LRN ... aktivace programovacího režimu

Lbl A ... návěští podprogramu

0 HIR 01 ... (STO H1) počáteční index registrů = 0

1 0 0 ... ukládaná hodnota (a současně počet registrů)

HIR 02 ... (STO H2) čítač smyčky = 100

Lbl = ... návěští začátku smyčky

( HIR Ind 01 ... (STO Ind H1) zápis do registru adresovaného H1

+ 1 ) ... inkrementace čísla na displeji

HIR 71 ... (Inc H1) inkrementace indexu H1

HIR E2 = ... (DJNZ H2 =) dekrementace H2 a skok na = když není 0

RTN ... konec podprogramu (RTN se zapíše jako INV SBR)

LRN ... ukončení programovacího režimu

A [200] ... spuštění programu

RCL 99 [199] ... kontrola registru R99 zda obsahuje číslo 199

RCL 13 [113] ... kontrola registru R13 zda obsahuje číslo 113

## 83 Nepřímý skok, GTO Ind

Symbol GTO Ind

Vyvolání tlačítky GTO 2nd y^x

Instrukce GTO Ind provádí skok v programu stejně jako instrukce GTO (viz 61 Skok, GTO), jen namísto z parametru instrukce se adresa skoku převezme z datového registru. Registr může obsahovat jak absolutní adresu (000 až 999), tak i návěští (dekadický kód návěští * 256).

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou GTO, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Příklad

RST LRN ... aktivace režimu programování

GTO Ind 01 ... nepřímý skok na adresu z registru R01

1 R/S ... adresa 2, zobrazí číslo 1

2 R/S ... adresa 4, zobrazí číslo 2

3 R/S ... adresa 6, zobrazí číslo 3

LRN .. deaktivace režimu programování

2 STO 01 RST R/S [1] ... test, skočí na adresu 2 a zobrazí 1

CLR 4 STO 01 RST R/S [2] ... test, skočí na adresu 4 a zobrazí 2

CLR 6 STO 01 RST R/S [3] ... test, skočí na adresu 6 a zobrazí 3

## 84 Nepřímá speciální operace, Op Ind

Symbol Op Ind

Vyvolání tlačítky 2nd Op 2nd y^x

Instrukce Op Ind provede speciální operaci stejně jako instrukce Op (viz kapitola 69 Speciální operace, Op a kapitola Speciální operace Op), jen namísto z parametru instrukce se kód operace převezme z datového registru.

Instrukce se vytvoří stiskem klávesy Ind za klávesou Op, ale ještě před zadáním parametru, kterým bude 2-místné číslo registru. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

## 85 Přičtení, +

Symbol +

Vyvolání tlačítkem +

Tlačítko + přičte druhý operand k prvnímu operandu. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

## 86 Nastavení a nulování přepínače, StFlg

Symbol StFlg

Vyvolání tlačítky 2nd RST

Instrukce StFlg (Set Flag) zapne přepínač 0 až 15, uvedený jako parametr instrukce. Parametrem je číslo 00 až 0F. Použitím prefixu INV před instrukcí StFlg se provede opačná operace - vypnutí přepínače.

Instrukce StFlg nemá kód pro nepřímé adresování. Nepřímé adresování lze dosáhnout tak, že se namísto čísla registru 00..0F uvede kód Ind následovaný číslem registru, který obsahuje číslo přepínače.

Instrukce RST nuluje stavy přepínačů, kromě přepínače 15, který indikuje chybu E.

Některé přepínače mají speciální význam:

7 ... přepínač lze nastavit operacemi Op 18 a Op 19 podle stavu chyby

8 ... je-li přepínač 8 zapnutý, program se zastaví při vzniku měkké chyby E. Není-li zapnutý, kalkulátor sice indikuje chybu, ale pokračuje ve výpočtu. Při vzniku tvrdé chyby F se program zastaví vždy.

15 ... přepínač 15 je přímo propojen s indikací chyby E. Stav chyby lze přepínačem 15 testovat, zapínat i vypínat.

Poznámka: Po resetování indikace chyby nulováním přepínače 15 může na displeji zůstat svítit znak E. Nejde o závadu, po první změně obsahu displeje znak zmizí.

## 87 Test přepínače, IfFlg

Symbol IfFlg

Vyvolání tlačítky 2nd 1

Instrukce IfFlg (If Flag) provede skok na adresu danou třetím parametrem v případě, že přepínač 0 až 15, zadaný druhým parametrem, je zapnutý. Uvedením prefixu INV před instrukcí IfFlg se provede opačná funkce - skok se provede v případě vypnutého přepínače.

Instrukce IfFlg nemá kód pro nepřímé adresování. Nepřímé adresování čísla přepínače lze dosáhnout tak, že se namísto druhého parametru uvede kód Ind následovaný číslem registru, který bude obsahovat číslo přepínače. Podobně lze dosáhnout nepřímé adresování skoku - namísto třetího parametru se uvede kód Ind následovaný číslem registru, který obsahuje cílovou adresu nebo návěští. Blíže o nepřímém adresování viz kapitola Nepřímé adresování.

Instrukce RST nuluje stavy přepínačů, kromě přepínače 15, který indikuje chybu E.

Příklad - nepřímé zobrazení stavu přepínače:

RST LRN ... aktivace módu programování

Lbl IfFlg ... návěští začátku podprogramu

CLR ... přednastaví výsledek 0 (vypnutý přepínač)

INV IfFlg Ind 01 = ... není-li přepínač s indexem R01, skok na =

1 ... výsledek bude 1

x<>t x<>t ... malá korekce pro ukončení módu editace

Lbl = ... sem skočí v případě vypnutého přepínače

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

Lbl A ... návěští testu přepínače 1

1 STO 01 ... do R01 uloží číslo přepínače 1

SBR IfFlg ... test stavu přepínače 1

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

Lbl B ... návěští testu přepínače 2

2 STO 01 ... do R01 uloží číslo přepínače 2

SBR IfFlg ... test stavu přepínače 2

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

LRN ... ukončení módu programování

StFlg 2 ... nastavení přepínače 2

A [0] ... test přepínače 1, je vypnutý

B [1] ... test přepínače 2, je zapnutý

## 88 Převody minut a sekund, DMS

Symbol DMS

Vyvolání tlačítky 2nd 2

Instrukcí DMS lze převést čas nebo úhel vyjádřený pomocí minut a sekund (vteřin) na desetinné číslo. Vstupem funkce je desetinné číslo DD.MMSS, mající na pozici celých čísel celý počet hodin či stupně, na prvních dvou desetinných místech je počet minut a na dalších dvou desetinných místech je počet sekund (vteřin). Desetinná místa sekund lze doplnit jako další desetinné číslice. Výstupem funkce je desetinné číslo představující počet hodin či stupně DD.DDDD, vyjádřených desetinným číslem.

Uvedením prefixu INV před instrukcí DMS se provede opačná operace - čas nebo úhel vyjádřený pomocí desetinného čísla se převede na údaj minut a sekund (vteřin). Vstupem funkce je desetinné číslo představující počet hodin či stupně DD.DDDD. Výstupem je číslo DD.MMSS, mající na pozici celých čísel celý počet hodin či stupně, na prvních dvou desetinných místech je počet minut a na dalších dvou desetinných místech je počet sekund (vteřin). Není-li výsledkem celý počet sekund, jsou desetinná místa sekund doplněna jako další desetinné číslice.

Příklad, součet času:

1 2 . 3 0 2 3 ... čas je 12:30:23 (12 hodin, 30 minut a 23 sekund)

DMS [12.50638...] ... převod na hodiny vyjádřené v desetinách

+ 3 . 4 5 1 2 DMS [3.7533...] ... plus 3 hodiny, 45 minut a 12 sekund

= INV DMS [16.1535] ... výsledný čas 16 hodin, 15 minut a 35 sekund

## 89 Ludolfovo číslo, pi

Symbol pi

Vyvolání tlačítky 2nd 3

Tlačítko pi slouží k zadání konstanty "Ludolfovo číslo pi", které má hodnotu 3.141592653589793238.

## 8A Operace s registry, Reg

Symbol Reg

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd RST

Instrukce Reg umožňuje přímou manipulaci s registry, bez nutnosti používat obsah displeje (registr X).

Za instrukcí Reg následují dva parametry. První parametr je v HEX tvaru. Jeho první (vyšší) číslice představuje kód operace 0 až 0F. Druhá (nižší) číslice udává cílový operand operace. Cílovým operandem je datový registr R00 až R15 nebo HIR registr H0 až H15. Cílový operand může být též nepřímý. Druhý parametr udává zdrojový operand. Může jím být datový registr R00 až R99 nebo HIR registr H0 až H15.

Uvedením prefixu INV před instrukcí Reg se provede inverzní nebo alternativní operace.

Uvedením kódu Ind za prvním parametrem instrukce Reg, ale ještě před zadáním druhého parametru, se instrukce změní na nepřímou instrukci Reg Ind (číselný kód 6C, viz kapitola 6C Nepřímá operace s registry, Reg Ind). Nepřímá instrukce Reg Ind umožňuje nepřímé adresování druhého parametru operace (zdrojový registr). Nepřímé adresování neovlivní způsob adresování prvního (cílového) operandu, ten je vždy adresován typem instrukce. A také neovlivní konstantu, ta se vždy načítá z parametru instrukce. Bližší informace k nepřímému adresování naleznete v kapitole Nepřímé adresování.

Kódy operací:

Kód operace je určen první (vyšší) číslicí prvního parametru. Bit 0 a bit 1 určuje číslo operace. Bit 2 označuje nepřímé adresování prvního (cílového) operandu. Bit 3 označuje HIR registry. V případě HIR registrů budou jako oba operandy použity HIR registry, nelze provést přímou operaci mezi datovým a HIR registrem. Je-li některý z operandů adresován nepřímo, může být index uložen buď v datovém nebo HIR registru, ovšem adresovaný registr je vždy datovým registrem. HIR registr je použit jako ukazatel do datových registrů.

V následující tabulce představuje kód operace 0 až 3 přímý datový registr, kód 4 až 7 je nepřímý datový registr, kód 8 až 0B je přímý HIR registr, kód 0C až 0F je nepřímý HIR registr (tj. HIR registr je ukazatel do datových registrů).

0, 4, 8, 0C ... MOV kopie obsahu, s INV je Exc záměna registrů

1, 5, 9, 0D ... SUM přičtení, s INV je odečtení

2, 6, 0A, 0E ... Prd vynásobení, s INV vydělení

3, 7, 0B, 0F ... konstanta z 2. parametru BCD, s INV je negativní konstanta

V případě nastavení konstanty je konstanta převzata z 2. parametru instrukce, jako dekadické BCD číslo (např. bajt 99 znamená hodnotu 99). Význam není ovlivněn nepřímým adresováním, i v tom případě se konstanta použije přímo z 2. parametru. Při použití prefixu INV se konstanta uloží jako negativní číslo.

Poznámka: Instrukce Reg umožňuje zadat parametr s hodnotou 0FF (operace 0FF = načtení konstanty do HIR registru H15). Pokud možno, vyhněte se používání bajtu 0FF. Při přesunech paměti s Ins nebo Del by byl parametr 0FF považován za prázdné místo a kód by byl poškozen.

Příklad:

1 0 HIR 01 ... (STO H1) do HIR registru H1 uloží číslo 10

Reg B2 13 ... do HIR registru H2 uloží konstantu 13

Reg A1 02 ... (Prd H1 H2) HIR registr H1 vynásobí HIR registrem H2

HIR 11 [130] ... (RCL H1) test, obsah HIR registru H1 je 130

## 8B Hexadecimální mód, HEX

Symbol HEX

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd 1

Instrukce HEX přepne mód displeje do hexadecimálního zobrazení. Mantisa čísla se zobrazí i zadává v HEX kódu, číslice 0 až 0F, a to včetně desetinných míst mantisy. Exponent je vždy dekadické číslo.

Uvedením prefixu INV před instrukcí HEX se aktivuje pomocný ladicí mód, kdy se v prvním řádku displeje zobrazí mantisa zobrazeného čísla v interním formátu, jako 16 hexadecimálních číslic. Tímto způsobem lze zobrazit i skrytá desetinná místa mantisy. První číslice zleva je nejvyšší číslice. Nejvýznamnější bit mantisy s hodnotou '1' je skrytý a je nahrazen znaménkovým bitem. Ladicí mód se vypne volbou módu zobrazení bez prefixu INV.

V technickém módu Eng je exponent násobkem čísla 4.

## 8C Binární mód, BIN

Symbol BIN

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd 2

Instrukce BIN přepne mód displeje do binárního zobrazení. Mantisa čísla se zobrazí i zadává v BIN kódu, číslice 0 až 1, a to včetně desetinných míst mantisy. Exponent je vždy dekadické číslo.

Uvedením prefixu INV před instrukcí BIN se aktivuje pomocný ladicí mód, kdy se v prvním řádku displeje zobrazí mantisa zobrazeného čísla v interním formátu, jako 16 hexadecimálních číslic. Tímto způsobem lze zobrazit i skrytá desetinná místa mantisy. První číslice zleva je nejvyšší číslice. Nejvýznamnější bit mantisy s hodnotou '1' je skrytý a je nahrazen znaménkovým bitem. Ladicí mód se vypne volbou módu zobrazení bez prefixu INV.

V technickém módu Eng je exponent násobkem čísla 4.

## 8D Oktalový mód, OCT

Symbol OCT

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd 3

Instrukce OCT přepne mód displeje do oktalového zobrazení. Mantisa čísla se zobrazí i zadává v OCT kódu, číslice 0 až 7, a to včetně desetinných míst mantisy. Exponent je vždy dekadické číslo.

Uvedením prefixu INV před instrukcí OCT se aktivuje pomocný ladicí mód, kdy se v prvním řádku displeje zobrazí mantisa zobrazeného čísla v interním formátu, jako 16 hexadecimálních číslic. Tímto způsobem lze zobrazit i skrytá desetinná místa mantisy. První číslice zleva je nejvyšší číslice. Nejvýznamnější bit mantisy s hodnotou '1' je skrytý a je nahrazen znaménkovým bitem. Ladicí mód se vypne volbou módu zobrazení bez prefixu INV.

V technickém módu Eng je exponent násobkem čísla 3.

## 8E Bitový součet, OR

Symbol OR

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd +

Instrukce OR provede bitovou operaci OR (bitový součet) mezi prvním a druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

Bitový součet znamená, že výsledkem operace je bit '1' v případě, kdy má alespoň jeden vstupní bit hodnotu '1'.

Příklad:

BIN ... přepnutí na bitový mód zobrazení

1 0 1 1 0 0 1 1 ... zadání prvního operandu (10110011 = 179 dekadicky)

OR ... provede se bitový součet

0 0 1 0 0 1 1 0 ... zadání druhého operandu (00100110 = 38 dekadicky)

= [10110111] ... výpočet výsledku (10110111 = 183 dekadicky)

10110011

OR	00100110

=	10110111

## 91 Start a stop programu, R/S

Symbol R/S

Vyvolání tlačítkem R/S

Tlačítkem R/S lze spustit nebo zastavit probíhající program. Při spuštění se program začne provádět od aktuálně nastaveného ukazatele programu (aktuální adresu lze zjistit přepnutím do programovacího módu LRN).

Program po zastavení nemusí být vždy schopen pokračovat v běhu - může dojít ke ztrátě návratové adresy z podprogramu nebo může zůstat přepnutý jiný program knihovny.

## 92 Návrat z podprogramu, RTN

Symbol RTN

Vyvolání tlačítky INV SBR

Instrukce RTN slouží k návratu programu z podprogramu. Ze zásobníku adres se převezme původní adresa za instrukcí, která podprogram vyvolala (instrukce SBR nebo A až F), a předá se na tuto adresu řízení. Pokud byl podprogram spuštěn z klávesnice, kalkulátor se zastaví.

Instrukce RTN se z klávesnice zapíše stiskem INV SBR ("inverze podprogramu").

## 93 Desetinná tečka, .

Symbol .

Vyvolání tlačítkem .

Tlačítko . je oddělovač celočíselných číslic mantisy a desetinných číslic mantisy. Je-li tlačítko . stisknuto během editace exponentu čísla, přejde editace zpět k zadávání mantisy čísla.

Je-li před tečkou . uveden prefix INV, provede se jen zahájení editace čísla podobně jako u posloupnosti EE INV EE, výhodou ovšem je, že není měněn mód exponentu. Tímto postupem lze snadno odstranit skryté číslice - zaokrouhlit číslo. Jinou alternativou je operace Op 82, která neponechá číslo v editovatelném tvaru.

## 94 Změna znaménka, +/-

Symbol +/-

Vyvolání tlačítkem +/-

Tlačítko +/- změní znaménko čísla na displeji. Je-li stisknuto během zadávání exponentu čísla, změní znaménko exponentu.

## 95 Provedení výpočtu, =

Symbol =

Vyvolání tlačítkem =

Tlačítko = slouží k uzavření otevřených aritmetických operací a provedení výpočtu.

Opakovaným stiskem tlačítka = lze opakovat poslední prováděnou operaci nejnižší úrovně. Prvním operandem je číslo na displeji, druhým operandem je číslo zadané během operace jako druhý operand (nebo druhý výsledek mezivýpočtu). Operandy lze zaměnit tlačítkem x<>y.

Upozornění: Některé programy původní TI-58/59 s opakováním operací nepočítají, použijí klávesu = vícekrát a tím může vzniknout chybný výpočet. Při importu programů může být nutné tuto skutečnost zkontrolovat a ošetřit.

Příklad:

5 x 6 = [30] ... 5 x 6 = 30

7 = [42] ... 7 x 6 = 42

9 : 3 = [3] ... 9 / 3 = 3

1 2 = [4] ... 12 / 3 = 4

2 x<>y [3] ... záměna operandů, druhým operandem nyní bude číslo 2

1 6 = [8] ... 16 / 2 = 8

## 97 Programová smyčka, Dsz

Symbol Dsz

Vyvolání tlačítky 2nd 0

Instrukce Dsz (Decrement and Skip if Zero) slouží k opakovanému provádění programu pomocí smyčky s čítáním průchodů v registru. Za instrukcí Dsz následují 2 parametry. Prvním parametrem je číslo datového registru 0 až 0F (odpovídá registru R00 až R15). Druhým parametrem je adresa skoku - buď jako absolutní adresa nebo jako návěští.

Zjednodušeně funkce Dsz spočívá v tom, že dekrementuje (sníží o 1) uvedený registr a pokud dosáhl nuly, přeskočí adresu uvedenou jako druhý parametr a pokračuje v činnosti. Zřejmější význam může být ve zkratce DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero) - dekrementuj o 1 a pokud není 0, skoč (tedy opakování smyčky, pokud registr není 0).

Uvede-li se před instrukcí Dsz prefix INV, provede se opačný význam instrukce - adresa se přeskočí v případě, že výsledek dekrementace není nula. Nebo jinak DJZ (Decrement and Jump if Zero) - dekrementuj o 1 a pokud je 0, skoč (tedy skok jinam při ukončení smyčky).

Instrukce Dsz nemá zvláštní kód pro nepřímé adresování. Nepřímé adresování lze dosáhnout uvedením kódu Ind před prvním parametrem. V tom případě se index čítacího registru převezme z registru uvedeného jako parametr kódu Ind, a/nebo uvedením kódu Ind před druhým parametrem, v tom případě se adresa skoku převezme z registru uvedeného jako parametr druhého kódu Ind. Viz též Nepřímé adresování.

Alternativou instrukce Dsz je HIR instrukce s kódy 0E0 až 0EF (DJNZ) a s kódy 0F0 až 0FF (DJZ), které namísto datových registrů používají HIR registry. Viz 82 Interní instrukce, HIR.

Instrukce Dsz smyčky funguje přesněji následujícím způsobem. Je-li obsah registru před operací větší než 0, hodnota registru se sníží o 1. Je-li menší než 0, hodnota se zvýší o 1. Byl-li obsah registru 0, hodnota se nezmění. Pokud je výsledkem operace nula nebo operace překročila hranici nuly, provede se operace pro nulu podle zvolené funkce. Což znamená, že pokud nedosáhl výsledek dekrementace/inkrementace nulu, smyčka se opakuje. S prefixem INV se provede skok naopak pokud výsledek operace dosáhl nulu (nebo ji přesáhl).

Na závěr se hodnota registru zaokrouhlí na celé číslo, což zabrání akumulaci chyby při opakování operací. Tím se liší instrukce Dsz od funkce původního kalkulátoru TI-58/59. Zaokrouhlení je vyžádáno tím, že kalkulátor ET-58 pracuje s binárními čísly. Původní TI-58/59 pracuje s BCD čísly, a tak u něj probíhá automatické zaokrouhlování na čísla vyjádřená dekadickými číslicemi. Tato odchylka funkčnosti se sice v praxi zpravidla nijak neprojeví, ale je možné že některý program může očekávat, že se desetinná čísla smyčky nezaokrouhlují.

Příklad - vymazání všech registrů:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

9 9 STO 00 ... čítač do registru R00, index posledního registru

CLR ... příprava čísla 0 k uložení do registrů

Lbl CLR ... návěští začátku smyčky

STO Ind 00 ... do registru s indexem z R00 se uloží 0 z displeje

DSZ 0 CLR ... dekrementuj R00 a není-li nula, opakuj smyčku

R/S ... zastavení programu

LRN ... ukončení programovacího módu

9 STO 99 ... uložení testovacího vzorku do registru R99

5 STO 15 ... uložení testovacího vzorku do registru R15

RST R/S ... start programu

RCL 99 [0] ... kontrola registru R99, obsahuje správně 0

RCL 15 [0] ... kontrola registru R15, obsahuje správně 0

RCL 00 [0] ... kontrola registru R00, obsahuje správně 0

Poznámka: Do registru R00 není sice smyčkou zapisováno, ale obsahuje čítač, který má na konci smyčky hodnotu 0 a tím je zajištěno jeho vynulování.

## 9A Zlatý řez, phi

Symbol phi

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd R/S

Tlačítko phi slouží k vyvolání konstanty "Zlatý řez phi ", která má hodnotu phi = (1 + sqrt(5))/2 = 1.618033988749894848.

## 9B Dekadický mód, DEC

Symbol DEC

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd 0

Instrukce DEC přepne mód displeje do dekadického zobrazení (implicitní mód kalkulátoru). Mantisa čísla se zobrazí i zadává v DEC kódu, číslice 0 až 9, a to včetně desetinných míst mantisy. Exponent je vždy dekadické číslo.

Uvedením prefixu INV před instrukcí DEC se aktivuje pomocný ladicí mód, kdy se v prvním řádku displeje zobrazí mantisa zobrazeného čísla v interním formátu, jako 16 hexadecimálních číslic. Tímto způsobem lze zobrazit i skrytá desetinná místa mantisy. První číslice zleva je nejvyšší číslice. Nejvýznamnější bit mantisy s hodnotou '1' je skrytý a je nahrazen znaménkovým bitem. Ladicí mód se vypne volbou módu zobrazení bez prefixu INV.

V technickém módu Eng je exponent násobkem čísla 3.

## 9C Inkrementace a dekrementace registru, Inc

Symbol Inc

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd .

Instrukce Inc inkrementuje (zvýší o 1) obsah datového registru R00 až R99, jehož číslo je uvedeno jako parametr instrukce. Uvede-li se před instrukcí Inc prefix INV, provede se opačná operace - dekrementace registru (snížení o 1).

Uvedením kódu Ind za kódem instrukce Inc, ale před zadáním parametru, se instrukce změní na nepřímé adresování Inc Ind (kód 6B, viz 6B Nepřímá inkrementace/dekrementace registru, Inc Ind).

Podobnou funkci mají operace Op 20 až Op 3F, ale ty se uplatní pouze na registry R00 až R15.

Poznámka: Na rozdíl od původního kalkulátoru TI-58/59, který používal BCD interpretaci čísel, kalkulátor ET-58 používá binární formát čísel. Následkem toho nedochází k automatickému zaokrouhlování výsledků operací na dekadické číslice. To se může projevit tak, že po větším množství opakovaných operací (např. tisíce instrukcí Inc) se naakumuluje odchylka od celých čísel tak, že nebude správně detekována rovnost celého čísla. Z toho důvodu je doporučeno při větším množství operací s celými čísly mezivýsledky zaokrouhlovat na celá čísla instrukcí round.

## 9D Bitová inverze, NOT

Symbol NOT

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd +/-

Instrukcí NOT se provede bitová inverze čísla na displeji (registr X). Při bitové inverzi se změní hodnoty bitů 0 na 1 a hodnoty bitů 1 na 0.

U bitové inverze nelze rozlišit, s jak velkým operandem se má operace provést. To je ošetřeno podle aktuálně nastavené číselné soustavy. Nejdříve se provede operace změna znaménka a dekrementace čísla (snížení o 1). Je-li nastavena dekadická číselná soustava DEC nebo je-li výsledek operace kladný, další operace se neprovádí. V ostatních případech (jiná číselná soustava než 10 a záporné číslo) se výsledek operace zamaskuje tak, aby se číslice vešly na displej.

Příklad:

DEC ... dekadická číselná soustava

1 2 3 NOT [-124] ... inverzí čísla 123 je číslo -124

HEX ... hexadecimální číselná soustava

1 2 3 NOT [FFFFFFFFFFFEDC] ... inverzí čísla 0x123 je 0xEDC

## 9E Procenta, %

Symbol %

Vyvolání tlačítky 2nd 2nd =

Instrukce % provede operaci s procenty mezi prvním a druhým operandem. Jedná-li se o nejnižší úroveň výrazu, může být výpočet opakován pro jiný první operand opakovaným stiskem =.

Instrukce procent % má dva způsoby použití. Lze ho uvést mezi prvním a druhým operandem, nebo použít operátory + - * : a instrukci procent % uvést za operandy, namísto rovnítka =.

Módy operací s procenty:

1) Spolu s operátorem součtu + přičte k základu daný počet procent.

1 2 3 + 4 5 % [178.35] ... 123 + 45% = 123 + 123*45/100 = 178.35

2) Spolu s operátorem rozdílu + odečte od základu daný počet procent.

1 2 3 - 4 5 % [67.65] ... 123 - 45% = 123 - 123*45/100 = 67.65

3) Spolu s operátorem násobení * vypočte počet procent ze základu.

1 2 3 * 4 5 % [55.35] ... 123 * 45% = 123*45/100 = 55.35

4) Spolu s operátorem dělení / vypočte, kolik procent je ze základu.

4 5 / 1 2 3 % [36.585...] ... 45/123 % = 45/123*100 = 36.585...%

5) Procento % na pozici operátoru vypočte procenta ze základu.

1 2 3 % 4 5 = [55.35] ... 123 * 45% = 123*45/100 = 55.35

# Speciální operace Op

Parametr instrukce Op se zadává ve formě 2 hexadecimálních číslic.

## Op 00 Vymazání tiskových registrů 1 až 4

Operace Op 00 vynuluje obsahy tiskových registrů 1 až 4. Vynulování má stejný význam jako naplnění registrů mezerami.

Na rozdíl od původního TI-58/59, tiskové registry nejsou u ET-58 sdíleny se zásobníkem operací. Jedná se o samostatné nezávislé registry a nejsou modifikovány jinými operacemi než Op 00 až Op 04.

## Op 01..04 Nastavení tiskového registru 1..4

Operace Op 01 až Op 04 uloží obsah displeje (registr X) do tiskového registru 1 až 4 a používají se k přípravě textu k vytištění na displej. Každý tiskový registr může obsahovat až 8 znaků. Jeden znak se zadává jako 2 číslice dekadického čísla v rozsahu 00 až 99, přičemž 00 se zobrazí jako mezera.

Editor čísel umožňuje zadat až 16 číslic (což odpovídá maximu 8 znaků). Při pozdějším zobrazení zobrazí pouze max. 14 číslic, to ale není na závadu, protože vnitřně si i nadále uchovává všech 16 číslic. Není-li zadáno všech 16 číslic, doplní se text zleva mezerami, až do maxima 8 znaků.

Na rozdíl od původního TI-58/59, tiskové registry nejsou u ET-58 sdíleny se zásobníkem operací. Jedná se o samostatné nezávislé registry a nejsou modifikovány jinými operacemi než Op 00 až Op 04.

Podrobněji k tabulce znaků viz kapitola Tabulka znaků.

Příklad "Hello World!":

1 0 3 Op 53 ... Načte text "Hello" (= číslo 40 69 76 76 79)

Op 01 ... Uloží text do tiskového registru 1

1 0 4 Op 53 ... Načte text "World" (= číslo 55 79 82 76 68)

0 1 ... Na konec textu přidá znak '!'

Op 02 ... Uloží text do tiskového registru 2

Op 1A ... Vytiskne registry 1 a 2 do textu 1. řádku při zastavení

Op 1F ... Nastaví textový mód displeje

... na 1. řádku se zobrazí text "Hello  World!"

## Op 09 Načtení knihovního programu

Operace Op 09 přenese vybraný knihovní program (vybraný instrukcí Pgm) do hlavní paměti. Přenosem se přepíše uživatelský program. Je-li knihovní program delší než kapacita hlavní paměti 1000 kroků (ve standardní knihovně to není žádný z programů), dojde k oříznutí délky programu.

## Op 0A Výstup registrů 1 a 2 na 1. řádek za běhu

Operace Op 0A vypíše text z tiskových registrů 1 a 2 (připravených operacemi Op 01 a Op 02) do 1. řádku displeje.

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu vymazán, což je výchozí obsah textu za běhu programu.

## Op 0B Výstup registru 1 s X na 1. řádek za běhu

Operace Op 0B vypíše text z tiskového registru 1 (připraveného operací Op 01) do levé půlky 1. řádku displeje. Do pravé půlky (tj. 8 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu vymazán, což je výchozí obsah textu za běhu programu.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

Příklad, průběžné zobrazení stavu programu:

RST LRN ... aktivuje režim programování

CLR STO 01 ... vynuluje datový registr R01

1 0 0 Op 53 ... načte text "Running" (= číslo 50 85 78 78 73 78 71)

Op 01 ... uloží text do tiskového registru 1

Lbl = ... návěští '=', začátek smyčky

Inc 01 RCL 01 ... inkrementuje registr R01

Op 0B ... vypíše registr 1 s X na 1. řádek za běhu

GTO = ... opakuje smyčku

LRN ... deaktivuje režim programování

RST R/S ... spustí program

... [Running    123]

... program inkrementuje X a průběžně vypisuje stav na 1. řádku

## Op 0C Výstup půl-registru 1 s X na 1. řádek za běhu

Operace Op 0C vypíše text z první poloviny (vyšší číslice) tiskového registru 1 (připraveného operací Op 01) do první čtvrtiny 1. řádku displeje. Do zbytku řádku (tj. 12 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu vymazán, což je výchozí obsah textu za běhu programu.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

## Op 0D Výstup registrů 3 a 4 na 2. řádek za běhu

Operace Op 0D vypíše text z tiskových registrů 3 a 4 (připravených operacemi Op 03 a Op 04) do 2. řádku displeje.

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu nahrazen znakem 'C', což je výchozí obsah textu za běhu programu.

## Op 0E Výstup registru 3 s X na 2. řádek za běhu

Operace Op 0E vypíše text z tiskového registru 3 (připraveného operací Op 03) do levé půlky 2. řádku displeje. Do pravé půlky (tj. 8 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu nahrazen znakem 'C', což je výchozí obsah textu za běhu programu.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

## Op 0F Výstup půl-registru 3 s X na 2. řádek za běhu

Operace Op 0F vypíše text z první poloviny (vyšší číslice) tiskového registru 3 (připraveného operací Op 03) do první čtvrtiny 2. řádku displeje. Do zbytku řádku (tj. 12 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený pouze za běhu programu. Zastavením programu je obsah textu nahrazen znakem 'C', což je výchozí obsah textu za běhu programu.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

## Op 10 Funkce sign

Operace Op 10 provede s obsahem registru X (obsah displeje) znaménkovou operaci sign. Je-li obsah registru menší než 0, bude výsledkem operace číslo -1. Je-li obsah registru větší než 0, bude výsledkem +1. Je-li obsah registru 0, zůstane 0 i nadále.

Namísto Op 10 lze stejně tak použít posloupnost INV IxI.

## Op 11 Variace

Operace Op 11 vypočte variace (tj. rozptyl) statistických dat zadaných pomocí instrukce Stat. K výpočtu používá obsahy datových registrů R01 až R06, které byly připraveny instrukcí Stat. Do registru T (pomocný registr, obsah se zobrazí tlačítkem x<>t) uloží variace proměnné X, podle vzorce varX = sum(x^2)/N - (sum(x)/N)^2). Do registru X (obsah displeje) uloží variace proměnné Y, podle vzorce varY = sum(y^2)/N - (sum(y)/N)^2).

Příklad:

INV CMs ... vymaže registry statistiky R01...R06 a registry X a T

2 3 Stat 4 5 Stat 6 7 Stat ... vloží data pro Y (X bude 0, 1, 2)

Op 11 [322.666...] ... variace Y je 322.666...

x<>t [.6666..] ... variace X je 0.6666...

Příklad 2:

... statistické registry jsou naplněny daty z příkladu k Op 12

Op 11 [242.4722...]

x<>t [4.1822...]

## Op 12 Koeficienty lineární regrese

Operace Op 12 vypočte metodou nejmenších čtverců koeficienty lineární regresní přímky, která vznikla aproximací dvojic hodnot (X, Y), zadaných pomocí statistické funkce Stat. Regresní přímka má tvar y = m*x + b. Op 12 uloží do registru T (pomocný registr, obsah se zobrazí tlačítkem x<>t) koeficient 'm', tedy strmost přímky. Do registru X (obsah displeje) uloží koeficient 'b', tedy posun přímky ve směru Y. Koeficient strmosti m = (sum(x*y) - sum(x)*sum(y)/N) / (sum(x^2) - sum(x)^2/N). Koeficient posunu b = (sum(y) - m*sum(x))/N.

Příklad:

INV CMs ... vymaže registry statistiky R01...R06 a registry X a T

1 0 1 . 3 x<>t 6 0 9 Stat ... bod 1 (101.3, 609)

1 0 3 . 7 x<>t 6 2 6 Stat ... bod 2 (103.7, 626)

9 8 . 6 x<>t 5 8 6 Stat ... bod 3 (98.6, 586)

9 9 . 9 x<>t 5 9 4 Stat ... bod 4 (99.9, 594)

9 7 . 2 x<>t 5 7 9 Stat ... bod 5 (97.2, 579)

1 0 0 . 1 x<>t 6 0 5 Stat ... bod 6 (100.1, 605)

Op 12 [-148.506...] ... koeficient b = -148.506...

x<>t [7.4734..] ... koeficient m = 7.4734...

## Op 13 Korelační koeficient

Korelační koeficient popisuje vzájemnou lineární závislost dvou veličin. Nabývá hodnot od -1 do +1. Hodnota -1 znamená, že Y je negativně lineárně závislé na X (zvýšením X se zmenší Y). Hodnota +1 představuje pozitivní lineární závislost. Hodnota 0 znamená, že veličiny nejsou na sobě závislé.

Operace Op 13 vypočítá korelační koeficient z dat zadaných statistickou funkcí Stat. Korelační koeficient je počítán ze vztahu R = m * devx / devy. Koeficient strmosti regresní přímky m = (sum(x*y) - sum(x)*sum(y)/N) / (sum(x^2) - sum(x)^2/N)). Směrodatná odchylka pro X devx = sqrt((sum(x^2) - sum(x)^2/N)/(N-1)). Směrodatná odchylka pro Y devy = sqrt((sum(y^2) - sum(y)^2/N)/(N-1)). Po dosazení a úpravě vztahů je výsledný vztah pro výpočet R = (sum(x*y) - sum(x)*sum(y)/N) / sqrt((sum(x^2) - sum(x)^2/N)*(sum(y^2) - sum(y)^2/N)).

Příklad:

... statistické registry jsou naplněny daty z příkladu k Op 12

Op 13 [0.0051370...]

## Op 14 Lineární regrese Y z X

Operace Op 14 vypočte hodnotu Y z hodnoty X pomocí lineární regresní přímky, podle vzorce y = m*x + b. Viz Op 12 Koeficienty lineární regrese.

Příklad:

... statistické registry jsou naplněny daty z příkladu k Op 12

9 7 Op 14 [576.4166...] ... pro X=97 je Y=576.4166...

1 0 4 Op 14 [628.7306...] ... pro X=104 je Y=628.7306...

## Op 15 Lineární regrese X z Y

Operace Op 15 vypočte hodnotu X z hodnoty Y pomocí lineární regresní přímky, podle vzorce x = (y - b)/m. Viz Op 12 Koeficienty lineární regrese.

Příklad:

... statistické registry jsou naplněny daty z příkladu k Op 12

5 8 0 Op 15 [97.4794...] ... pro Y=580 je X=97.4794...

6 3 0 Op 15 [104.170...] ... pro Y=630 je X=104.170...

## Op 16, Op 17 Organizace paměti

Operace Op 16 a Op 17 slouží u původní TI-58/59 k nastavení předělu paměti RAM mezi pamětí programu a pamětí datových registrů. U ET-58 nelze předěl nastavovat a vždy odpovídá maximu 1000 programových kroků (v paměti EEPROM) a 100 či více datových registrů (v paměti RAM). Operace Op 16 a Op 17 pouze zobrazí číslo 999.99.

## Op 18 Nastavení přepínače 7 bez chyby

Operace Op 18 nastavení přepínač 7 v případě, že není indikována chyba E. V opačném případě zůstane stav přepínače 7 nezměněn. Stav přepínače lze testovat instrukcí IfFlg. Jinou možností testování stavu chyby je přepínač 0F, který je přímo spojen s indikací chyby E.

## Op 19 Nastavení přepínače 7 při chybě

Operace Op 19 nastavení přepínač 7 v případě, že je indikována chyba E. V opačném případě zůstane stav přepínače 7 nezměněn. Stav přepínače lze testovat instrukcí IfFlg. Jinou možností testování stavu chyby je přepínač 0F, který je přímo spojen s indikací chyby E.

## Op 1A Výstup registrů 1 a 2 na 1. řádek při zastavení

Operace Op 1A vypíše text z tiskových registrů 1 a 2 (připravených operacemi Op 01 a Op 02) do 1. řádku displeje.

Jedná se o text zobrazený, pokud program neběží a pokud je aktivní textový mód, zapnutý instrukcí Op 1F. Textový mód lze vypnout klávesou CLR.

Příklad - viz Op 01...04 Nastavení tiskového registru 1..4

## Op 1B Výstup registru 1 s X na 1. řádek při zastavení

Operace Op 1B vypíše text z tiskového registru 1 (připraveného operací Op 01) do levé půlky 1. řádku displeje. Do pravé půlky (tj. 8 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený, pokud program neběží a pokud je aktivní textový mód, zapnutý instrukcí Op 1F. Textový mód lze vypnout klávesou CLR.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

## Op 1C Výstup půl-registru 1 s X na 1. řádek při zastavení

Operace Op 1C vypíše text z první poloviny (vyšší číslice) tiskového registru 1 (připraveného operací Op 01) do první čtvrtiny 1. řádku displeje. Do zbytku řádku (tj. 12 znaků) vypíše aktuální obsah registru X (obsah displeje).

Jedná se o text zobrazený, pokud program neběží a pokud je aktivní textový mód, zapnutý instrukcí Op 1F. Textový mód lze vypnout klávesou CLR.

Poznámka: Dodatečnou změnou obsahu registru X se obsah displeje nezmění.

## Op 1D Aktivace módu displeje 'Přepínače'

Operací Op 1D se aktivuje mód zobrazení 1. řádku displeje s přepínači. Jedná se o výchozí stav po zapnutí kalkulátoru. Je-li tento mód vybrán před aktivací módu 'Text' s Op 1F, je zpět obnoven stiskem tlačítka CLR.

## Op 1E Aktivace módu displeje 'Registr T'

Operací Op 1E se aktivuje mód zobrazení 1. řádku displeje s registrem T. Na displeji se zobrazí 2 čísla (T a X) a to lze využít např. pro komplexní čísla. Je-li tento mód vybrán před aktivací módu 'Text' s Op 1F, je zpět obnoven stiskem tlačítka CLR.

## Op 1F Nastavení módu displeje 'Text'

Operací Op 1F se aktivuje mód zobrazení 1. řádku displeje s textem. Text lze do řádku vytisknout pomocí operací Op 1A až Op 1C. Jedná se o text zobrazený pouze při zastavení chodu programu. Tlačítkem CLR lze textový mód displeje vypnout - navrátí se mód s přepínači Op 1D nebo s registrem T Op 1E, podle toho, který mód byl naposledy aktivní.

Vypnutím textového módu se obsah textového řádku nezmění. Obsah řádku lze předem připravit a zobrazit aktivací textového módu displeje až v případě potřeby.

Příklad - viz Op 01...04 Nastavení tiskového registru 1..4

## Op 20 až Op 2F Inkrementace datového registru

Operace Op 20 až Op 2F zvýší obsah datového registru R00 až R15 o 1 (inkrementace). Jedná se o operaci kompatibilní s původní TI-58/59. U ET-58 je vhodnější použít instrukci Inc, která obsluhuje všechny registry a umožňuje nepřímé adresování.

## Op 30 až Op 3F Dekrementace datového registru

Operace Op 30 až Op 3F sníží obsah datového registru R00 až R15 o 1 (dekrementace). Jedná se o operaci kompatibilní s původní TI-58/59. U ET-58 může být vhodnější použít instrukci INV Inc, která obsluhuje všechny registry a umožňuje nepřímé adresování.

## Op 40 Vstup klávesy z klávesnice

Operace Op 40 načte do registru X (číslo na displeji) kód stisknuté klávesy. Kód klávesy má hodnotu 0 až 254 a odpovídá kódu tlačítka v dekadické číselné soustavě. Není-li v bufferu klávesnice připraven žádný znak, je navráceno číslo 255. Kódy tlačítek zohledňují prefix 2nd.

Příklad - výpis stisknutých kláves:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

HEX ... přepnutí na HEX číselnou soustavu (pro snazší čitelnost kódů)

0F 0F x<>t ... do registru T se připraví kód neplatného znaku 255=0xFF

Lbl = ... návěští začátku smyčky

Op 40 ... operace načtení klávesy z klávesnice

x=t = ... je-li navrácen kód 255, nic není stisknuto, návrat do smyčky

Pause ... probliknutí kódu stisknuté klávesy

GTO = ... pokračování ve smyčce

LRN ... ukončení programovacího módu

RST R/S ... start programu

... Po stisku tlačítka jeho HEX kód problikne na displeji (kromě tlačítek 2nd, R/S a GTO). Konec programu s R/S.

## Op 41 Test stisku tlačítka

Operace Op 41 umožňuje testovat, zda je stisknuto požadované tlačítko. Jako vstupní parametr operace se zadává nepřemapovaný kód tlačítka. V HEX kódu představuje první (vyšší) číslice řádek klávesnice 1 až 9, druhá (nižší) číslice je sloupec klávesnice 1 až 5. Kód tlačítka není přemapovaný prefixem 2nd, tj. např. i číselné klávesy mají kód souřadnice (např. tlačítko 1 má HEX kód 82). Operace navrací hodnotu 1, je-li testované tlačítko stisknuto. Není-li stisknuto, navrací 0.

Příklad - test stisku tlačítka EE (zobrazí 1 je-li stisknuto):

RST LRN ... aktivace programovacího módu

HEX ... přepnutí na HEX číselnou soustavu

Lbl = ... návěští začátku smyčky

5 2 Op 41 ... test stisku EE, 5. řádek a 2. sloupec

Pause ... zobrazení stavu 1 (stisknuto) nebo 0 (nestisknuto)

GTO = ... pokračování ve smyčce

LRN ... ukončení programovacího módu

RST R/S ... start programu

... Zobrazuje 1 je-li EE stisknuto, jinak zobrazuje 0. Konec programu s R/S.

## Op 42 Zobrazení jednoho znaku na displeji

Operace Op 42 vypíše na displej 1 znak. Vypsání znaku probíhá do tiskových bufferů a zůstane tam dokud je platný příslušný tiskový buffer. Na vstupu operace je v registru X (obsah displeje) kód znaku k vypsání 00 až 99 (viz Tabulka znaků). V registru T je pozice na displeji 0 až 47.

Pozice 0 až 15 představuje 1. řádek displeje v případě, že program běží. Pozice 16 až 31 je 2. řádek displeje v případě, že program běží. Oba uvedené řádky se vynulují na implicitní hodnotu při zastavení programu.

Pozice 32 až 47 je 1. řádek v případě zastavení programu. Tento řádek je viditelný pouze v případě aktivace textového módu displeje s Op 1F (mód se vypne stiskem CLR).

Příklad:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl A ... návěští podprogramu

1 5 x<>t ... do registru T se připraví pozice na konci 1. řádku když běží

1 0 Op 42 ... na konec řádku se vytiskne znak *

4 7 x<>t ... do registru T se připraví pozice konce 1. řádku když neběží

2 9 Op 42 ... na konec řádku se vytiskne znak =

Op 1F ... aktivuje se textový mód pro stav, když neběží

2 0 0 Op 44 ... prodleva 2 sekundy

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

LRN ... konec programovacího módu

A ... test programu. Po každém stisku běží asi 2 sekundy a po tu dobu zobrazuje na konci 1. řádku znak hvězdičky *. Když doběhne, zobrazí se na tom místě znak rovnítka =. Znak lze vymazat stiskem CLR.

## Op 43 Načtení fontu

Kalkulátor umožňuje předefinovat 8 znaků LCD displeje, s kódem 92 až 99. Operace Op 43 předefinuje znaky vybraným fontem podle čísla na displeji:

0 ... výchozí font

1 ... levý sloupec

2 ... pravý sloupec

3 ... linky a grafy

4 ... pixely

V případě fontu 1 až 4 je zpětné lomítko 60 \ nahrazeno svislou čarou |. Fonty lze zobrazit programem A knihovny ML-01.

Standardní výchozí font '0', znaky 00 až 99

Font pro levý sloupec '1', předefinované znaky 92 až 99

Font pro pravý sloupec '2', předefinované znaky 92 až 99

Font pro linky a grafy '3', předefinované znaky 92 až 99

Font pro pixely '4', předefinované znaky 92 až 99

Příklad - zobrazení tabulek fontů:

Ovládání: 0 až 4 výběr fontu, SST a BST listování fontem, R/S konec.

RST LRN ... aktivace programovacího módu

CLR STO 01 ... příprava počátečního znaku do registru R01

Lbl = ... návěští začátku zobrazení jedné stránky znaků

3 2 STO 02 ... čítač zobrazených znaků do registru R02

CP ... příprava počáteční pozice znaku 0 do registru T

RCL 01 ... příprava prvního znaku k zobrazení

Lbl x^2 ... návěští začátku smyčky zobrazení znaku

Op 42 ... zobrazení znaku X na pozici T

+ 1 = ... inkrementace znaku

x<>t + 1 = x<>t ... zvýšení pozice znaku

Dsz 2 x^2 ... smyčka zobrazení znaků jedné stránky

Lbl lnx ... začátek smyčky čekání na klávesu

Op 40 x<>t ... vstup znaku z klávesnice do registru T

6 5 INV x=t STO ... test klávesy SST

RCL 01 + 3 2 = ... zvýšení indexu stránky

AND 1 2 7 = STO 01 ... omezení indexu znaku

GTO = ... zobrazení nové stránky

Lbl STO ... návěští není-li SST

8 1 INV x=t RCL ... test klávesy BST

RCL 01 + 9 6 = ... snížení indexu stránky

AND 1 2 7 = STO 01 ... omezení indexu znaku

GTO = ... zobrazení nové stránky

Lbl RCL ... návěští není-li BST

4 INV x>=t lnx ... test klávesy 0..4

x<>t Op 43 ... načtení fontu 0..4

GTO = ... nové překreslení stránky

LRN ... ukončení programovacího módu

RST R/S ... start programu, ovládání SST, BST, 0...4, konec R/S

## Op 44 Prodleva

Operace Op 44 čeká v programu po dobu 0 až 255 zadanou v registru X (číslo na displeji) jako násobek 10 ms (tj. max. 2.55 sekundy). Vlivem zpoždění při provádění programu může být výsledný čas o trochu delší než nastavený čas (o 10 až 20%).

## Op 45 Zobrazení ukazatele zleva na 1. řádku za běhu

Operace Op 45 načte do LCD displeje font číslo 1 (levý sloupec) a zobrazí na 1. řádku za běhu programu levý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 80.

Příklad - přibývající levý ukazatel na 1. řádku:

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 45 ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 8 0 = ... přetečení ukazatele z 80 na 0

Op 80 ... krátká prodleva 10 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zleva doprava

## Op 46 Zobrazení ukazatele zleva na 2. řádku za běhu

Operace Op 46 načte do LCD displeje font číslo 1 (levý sloupec) a zobrazí na 2. řádku za běhu programu levý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 80.

Příklad - přibývající levý ukazatel na 2. řádku:

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 46 ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 8 0 = ... přetečení ukazatele z 80 na 0

Op 80 ... krátká prodleva 10 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zleva doprava

## Op 47 Zobrazení textu s ukazatelem zleva při zastavení

Operace Op 47 načte do LCD displeje font číslo 1 (levý sloupec), aktivuje textový mód displeje (Op 1F) a zobrazí na 1. řádku při zastavení programu levý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 40.

V následujícím příkladu se ukazatel zobrazuje za běhu programu instrukcí Pause, která zobrazuje obsah displeje stejně jako zastavený program.

Příklad - přibývající levý ukazatel s textem:

RST LRN ... aktivace režimu programování

1 0 6 Op 53 Op 01 ... načtení textu "Progress" do tiskového registru 1

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 47 ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 4 0 = ... přetečení ukazatele ze 40 na 0

Pause ... krátká prodleva pro zobrazení 250 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zleva doprava

## Op 48 Zobrazení ukazatele zprava na 1. řádku za běhu

Operace Op 48 načte do LCD displeje font číslo 2 (pravý sloupec) a zobrazí na 1. řádku za běhu programu pravý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 80.

Příklad - přibývající pravý ukazatel na 1. řádku:

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 48 ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 8 0 = ... přetečení ukazatele z 80 na 0

Op 80 ... krátká prodleva 10 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zprava doleva

## Op 49 Zobrazení ukazatele zprava na 2. řádku za běhu

Operace Op 49 načte do LCD displeje font číslo 2 (pravý sloupec) a zobrazí na 2. řádku za běhu programu pravý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 80.

Příklad - přibývající pravý ukazatel na 2. řádku:

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 49 ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 8 0 = ... přetečení ukazatele z 80 na 0

Op 80 ... krátká prodleva 10 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zprava doleva

## Op 4A Zobrazení textu s ukazatelem zprava při zastavení

Operace Op 4A načte do LCD displeje font číslo 2 (pravý sloupec), aktivuje textový mód displeje (Op 1F) a zobrazí na 1. řádku při zastavení programu pravý ukazatel (progress bar). Vstupem je hodnota X (obsah displeje) = 0 až 40.

V následujícím příkladu se ukazatel zobrazuje za běhu programu instrukcí Pause, která zobrazuje obsah displeje stejně jako zastavený program.

Příklad - přibývající pravý ukazatel s textem:

RST LRN ... aktivace režimu programování

1 0 6 Op 53 Op 01 ... načtení textu "Progress" do tiskového registru 1

CLR ... počáteční hodnota ukazatele = 0

Lbl STO ... návěští začátku cyklu

Op 4A ... zobrazení aktuálního ukazatele

+ 1 = ... zvýšení ukazatele

mod 4 0 = ... přetečení ukazatele ze 40 na 0

Pause ... krátká prodleva pro zobrazení 250 ms

GTO STO ... opakování cyklu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, ukazatel narůstá zprava doleva

## Op 4B Zobrazení sloupce grafu za běhu

Operace Op 4B načte do LCD displeje font číslo 3 (linky) a zobrazí za běhu programu sloupec grafu o hodnotě 0 až 16 podle registru X (na displeji) na pozici 0 až 15 podle registru T.

Příklad - animovaná pohybující se sinusovka

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR STO 01 ... počáteční fáze sinusovky 0 do registru 1

Deg ... úhel se bude počítat ve stupních

Lbl = ... návěští začátku zobrazení grafu

CP ... nulování pozice v registru T

Lbl + ... návěští začátku cyklu vykreslení 1 sloupečku

RCL 01 ... načtení fáze sinusovky

sin + 1 = * 8 = round ... hodnota sinusovky v rozsahu 0 až 16

Op 4B ... zobrazení jednoho sloupce grafu

RCL 01 + 2 2 . 5 = STO 01 ... zvýšení fáze sinusovky

X/T + 1 = X/T ... zvýšení pozice na displeji

1 6 INV x=t + ... test konce pozice, pokračování dalším sloupcem

RCL 01 + 2 2 . 5 = STO 01 ... zvýšení fáze sinusovky

GTO = ... animace sinusovky

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, sinusovka se pohybuje zprava doleva

## Op 4C Zobrazení sloupce grafu s textem po zastavení

Operace Op 4C načte do LCD displeje font číslo 3 (linky), aktivuje textový režim Op 1F a zobrazí na 1. řádku po zastavení programu sloupec grafu o hodnotě 0 až 8 podle registru X (na displeji) na pozici 0 až 8 podle registru T, v pravé polovině 1. řádku, spolu s textem z tiskového registru 1 na levé polovině 1. řádku.

Příklad - sinusovka

RST LRN ... aktivace režimu programování

CLR STO 01 ... počáteční fáze sinusovky 0 do registru 1

1 0 7 Op 53 0 0 Op 01 ... načtení textu "Graph" do tiskového registru 1

Deg ... úhel se bude počítat ve stupních

CP ... nulování pozice v registru T

Lbl + ... návěští začátku cyklu vykreslení 1 sloupečku

RCL 01 ... načtení fáze sinusovky

sin + 1 = * 4 = round ... hodnota sinusovky v rozsahu 0 až 8

Op 4C ... zobrazení jednoho sloupce grafu spolu s textem

RCL 01 + 4 5 = STO 01 ... zvýšení fáze sinusovky

X/T + 1 = X/T ... zvýšení pozice na displeji

8 INV x=t + ... test konce pozice, pokračování dalším sloupcem

R/S ... zastavení programu

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, zobrazí text "Graph" se sinusovkou

## Op 4D Nastavení pixelu

Operace Op 4D načte do LCD displeje font číslo 4 (pixely) a nastaví za běhu na displeji pixel o souřadnici 0 až 15 horizontálně podle registru X (na displeji) a 0 až 5 vertikálně podle registru T.

## Op 4E Vymazání pixelu

Operace Op 4E načte do LCD displeje font číslo 4 (pixely) a vymaže za běhu na displeji pixel o souřadnici 0 až 15 horizontálně podle registru X (na displeji) a 0 až 5 vertikálně podle registru T.

## Op 4F Přepnutí pixelu

Operace Op 4F načte do LCD displeje font číslo 4 (pixely) a přepne (= zapne nebo vypne) za běhu na displeji pixel o souřadnici 0 až 15 horizontálně podle registru X (na displeji) a 0 až 5 vertikálně podle registru T.

Příklad - náhodné pixely:

RST LRN ... aktivace režimu programování

6 INV rand Int X/T ... náhodná vertikální souřadnice 0...5

1 6 INV rand Int ... náhodná horizontální souřadnice 0...15

Op 4F ... přepnutí pixelu

RST ... opakování

LRN ... ukončení režimu programování

RST R/S ... start programu, na displeji náhodně blikají pixely

## Op 50 Vyhledání největšího společného dělitele

Operace Op 50 vyhledá největší společný dělitel dvou celých nenulových čísel X (displej) a T, podle Euklidova algoritmu. Výsledek uloží do registru X (displej). Tato operace se používá ke krácení zlomků.

Příklad, krácení zlomku 260/340

2 6 0 X/T ... příprava prvního čísla do T registru

3 4 0 ... příprava druhého čísla do X registru

Op 50 [20] ... vyhledání největšího společného dělitele = 20

2 6 0 / 2 0 = [13] ... čitatel zlomku je 13

3 4 0 / 2 0 = [17] ... jmenovatel zlomku je 17

... zkrácený zlomek je 13/17.

## Op 51 Načtení registru generátoru náhody

Operace Op 51 navrátí v X (displej) hodnotu interního registru generátoru náhody (seed). Registr je celé číslo o velikosti DWORD a s rozsahem hodnot 0 až 4294967295.

## Op 52 Nastavení registru generátoru náhody

Operace Op 52 nastaví podle X (displej) hodnotu interního registru generátoru náhody (seed). Registr je celé číslo o velikosti DWORD a s rozsahem hodnot 0 až 4294967295. Nastavením registru lze dosáhnout reprodukovatelné náhodnosti.

Poznámka: Registr generátoru náhody je při každém resetu kalkulátoru ukládán do EEPROM paměti a tím je zajištěna náhodnost generovaných hodnot téměř bez opakování i při opakovaných startech kalkulátoru. Nedoporučuje se registr generátoru náhody nastavovat, ztratila by se tím výhoda náhodnosti.

## Op 53 Načtení předdefinovaného textu

Operace Op 53 načte do registru X (displej) text předdefinovaný v interní tabulce procesoru. Délka textu je max. 8 znaků, tj. 16 číslic v interním formátu (viz Tabulka znaků). Před operací je potřeba do registru X (displej) zadat číslo textu podle následující tabulky. Za číslem textu je možné přidat desetinnou tečku a číslici desetin - v tom případě se načtený text posune doleva o počet pozic (mezer) daný číslicí desetin. Text je navrácen v editovatelném stavu - je možné k němu přidat další znaky. Příklad použití - viz Op 01..04 Nastavení tiskového registru 1..4.

0 OK	30 Root	60 High	90 Calc

1 ERROR	31 Square	61 Too Low	91 Calcul

2 Diagnose	32 Key	62 Correct	92 Calculer

3 Result	33 Button	63 Too High	93 Won

4 Input	34 (1=YES)	64 Game	94 Wait

5 Enter	35 Vector	65 Time	95 Press

6 Index	36 Library	66 Working	96 a Key

7 Row	37 First	67 ...	97 Reaction

8 Column	38 Second	68 Win	98 Response

9 Continue	39 Third	69 Loss	99 Alien

10 STOP	40 Fourth	70 Bankroll	100 Running

11 Matrix	41 Param.	71 Success	101 Test

12 Complex	42 Entry	72 Crash	102 Help

13 Number	43 Output	73 Fail	103 Hello

14 Element	44 Rows	74 Speed	104 World

15 Item	45 Columns	75 Check	105 ET-58

16 Print	46 Size	76 Landing	106 Progress

17 from	47 Ready	77 Mission	107 Graph

18 to	48 Lambda	78 Complete	108 Black

19 Display	49 Polynom	79 Failure	109 White

20 Program	50 Angle	80 Smooth      	110 Height

21 Load	51 Side	81 Turn        	111 Width

22 Save	52 Triangle	82 Turns       	112 CRC

23 YES	53 Area	83 Computer

24 NO	54 Perimet	84 Your

25 Add	55 Radius	85 You

26 Subtract	56 ArcLen	86 My

27 Multiply	57 Chord	87 Lost

28 Divide	58 S-Area	88 Count

29 Power	59 Low	89 Counter

Poznámka: Operace Op 53 ponechá číslo ve stavu zadávání číslic mantisy, kdy lze přidávat další znaky textu. Ovšem budete-li s číslem provádět další číselné operace (např. uložení do registru a zpětné načtení), může se číslo zobrazit v jiném tvaru, s desetinnými místy či s exponentem - v tom případě by nebylo možné pokračovat v přidávání znaků k mantise.

## Op 54 Přidání čísla k textu

Operací Op 54 lze přidat k textu na displeji (v registru X) celé číslo se znaménkem z registru T. To slouží k přípravě textu označujícího např. číslo proměnné. Nelze takto dekódovat desetinné číslo. Editor čísla zůstane v editovatelném stavu, a tak lze přidávat další znaky.

Poznámka: Operace Op 54 vypne mód exponentu EE i technický exponent Eng, protože exponent je s touto operací neslučitelný. Z textu mantisy odstraní případná desetinná místa vzniklá např. zobrazením se zaokrouhlením.

Příklad výzvy "Enter a[i]:"

RST LRN ... aktivace módu programování

Lbl A ... návěští podprogramu pro zobrazení výzvy

X/T ... úschova indexu do registru T

5 Op 53 Op 01 ... načtení textu "Enter" do tiskového registru 1

6 5 5 9 ... text "a["

Op 54 ... přidání indexu z T

6 1 2 6 0 0 Op 02 ... přidání textu "]: " a uložení do tiskového registru 2

Op 1A ... výstup tiskových registrů do 1. řádku při zastavení

0 ... v editačním řádku se zobrazí 0

Op 1F ... zapnutí módu zobrazení textu

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

LRN ... ukončení programovacího módu

2 3 A ... test, na 1. řádku se zobrazí výzva "Enter a[23]:"

## Op 55 Inicializace zásobníku komplexních čísel a zlomků

Komplexní čísla a zlomky jsou dvojice čísel. Operandy se při výpočtu ukládají do zásobníku v datových registrech a zpracovávají se s využitím "Reverzní Polské Notace" RPN. To znamená, že se nejdříve do zásobníku čísel uloží operandy a potom se s nimi provede příslušná operace.

Operací Op 55 se před prvním použitím komplexních čísel a zlomků nejdříve nadefinuje zásobník v datových registrech. V registru T je obsažen index prvního datového registru zásobníku, v registru X (na displeji) je počet čísel v zásobníku. Čísla se ukládají po párech, bude tedy potřeba dvojnásobek registrů, než je zadaný počet čísel. Implicitně (když se Op 55 nepoužije) je zásobník nadefinován jako 10 čísel počínaje registrem R10, až po registr R29 (tedy jako když se zadá posloupnost 1 0 X/T 1 0 Op 55).

Při výpočtech s komplexními čísly a se zlomky je doporučeno aktivovat kombinovaný mód displeje pomocí Op 1E. V tom případě se na 1. řádku displeje zobrazuje obsah registru T a na 2. řádku obsah registru X.

V případě výpočtů s komplexními čísly je v registru T obsažena reálná část čísla a v registru X (na displeji) imaginární část čísla. Po převodu na polární souřadnice obsahuje registr T modulus (absolutní hodnota čísla, poloměr) a registr X fázi (argument, úhel). Výpočty komplexních čísel se vždy provádí v kartézských souřadnicích. K převodu komplexního čísla mezi kartézskými a polárními souřadnicemi lze použít instrukci P->R.

V případě výpočtů se zlomky (a/b) obsahuje registr T čitatel 'a' a registr X jmenovatel 'b'. Ke krácení zlomků lze použít operaci Op 50, která vyhledá největší společný dělitel zlomku.

## Op 56 Zjištění počtu čísel v zásobníku komplexních čísel

Operací Op 56 je v X navrácen počet čísel v zásobníku komplexních čísel a zlomků. Po inicializaci Op 55 je navrácena hodnota 0.

## Op 57 Vložení čísla do zásobníku komplexních čísel

Operací Op 57 je na vrchol zásobníku komplexních čísel a zlomků přidáno nové číslo. Na vstupu je v registru T reálná část komplexního čísla nebo čitatel zlomku, v registru X (displej) je imaginární část komplexního čísla nebo jmenovatel zlomku.

## Op 58 Načtení čísla ze zásobníku komplexních čísel

Operací Op 58 je z vrcholu zásobníku komplexních čísel a zlomků načteno číslo. Načtené číslo není ze zásobníku zrušeno, zásobník zůstane nezměněn. Na výstupu je v registru T navrácena reálná část komplexního čísla nebo čitatel zlomku, v registru X (displej) je imaginární část komplexního čísla nebo jmenovatel zlomku.

## Op 59 Zrušení čísla ze zásobníku komplexních čísel

Operací Op 59 je z vrcholu zásobníku komplexních čísel a zlomků odstraněno poslední číslo. Počet čísel v zásobníku je operací snížen o 1.

## Op 5A Záměna dvou čísel v zásobníku komplexních čísel

Operací Op 5A je v zásobníku komplexních čísel a zlomků zaměněno číslo na vrcholu zásobníku (poslední číslo) s předposledním číslem.

## Op 5B Duplikace čísla v zásobníku komplexních čísel

Operací Op 5B je v zásobníku komplexních čísel a zlomků zduplikováno poslední číslo na vrcholu zásobníku. Počet čísel v zásobníku se operací zvýší o 1.

## Op 5C Součet dvou komplexních čísel X+Y

Operace Op 5C přičte poslední komplexní číslo Y na vrcholu zásobníku k předposlednímu číslu X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X+Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 5D Rozdíl dvou komplexních čísel X-Y

Operace Op 5D odečte poslední komplexní číslo Y na vrcholu zásobníku od předposledního čísla X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X-Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 5E Násobek dvou komplexních čísel X*Y

Operace Op 5E vynásobí předposlední komplexní číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X*Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 5F Podíl dvou komplexních čísel X/Y

Operace Op 5F vydělí předposlední komplexní číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X/Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 60 Umocnění dvou komplexních čísel X^Y

Operace Op 60 umocní předposlední komplexní číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X^Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 61 Odmocnění dvou komplexních čísel X^(1/Y)

Operace Op 61 odmocní předposlední komplexní číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X^(1/Y) a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 62 Logaritmus dvou komplexních čísel logY(X)

Operace Op 62 vypočte logaritmus předposledního komplexního čísla X se základem posledního čísla Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek logY(X) a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 63 Druhá mocnina komplexního čísla X^2

Operace Op 63 vypočte druhou mocninu komplexního čísla X na vrcholu zásobníku X^2. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 64 Druhá odmocnina komplexního čísla VX

Operace Op 64 vypočte druhou odmocninu komplexního čísla X na vrcholu zásobníku VX. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 65 Převrácená hodnota komplexního čísla 1/X

Operace Op 65 vypočte převrácenou hodnotu komplexního čísla X na vrcholu zásobníku 1/X. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 66 Přirozený exponent komplexního čísla e^X

Operace Op 66 vypočte přirozený exponent komplexního čísla X na vrcholu zásobníku e^X. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 67 Přirozený logaritmus komplexního čísla ln(X)

Operace Op 67 vypočte přirozený logaritmus komplexního čísla X na vrcholu zásobníku ln(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 68 Sinus komplexního čísla sin(X)

Operace Op 68 vypočte sinus komplexního čísla X na vrcholu zásobníku sin(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 69 Kosinus komplexního čísla cos(X)

Operace Op 69 vypočte kosinus komplexního čísla X na vrcholu zásobníku cos(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 6A Tangens komplexního čísla tan(X)

Operace Op 6A vypočte tangens komplexního čísla X na vrcholu zásobníku tan(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 6B Arkus sinus komplexního čísla asin(X)

Operace Op 6B vypočte arkus sinus komplexního čísla X na vrcholu zásobníku asin(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 6C Arkus kosinus komplexního čísla acos(X)

Operace Op 6C vypočte arkus kosinus komplexního čísla X na vrcholu zásobníku acos(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 6D Arkus tangens komplexního čísla atan(X)

Operace Op 6D vypočte arkus tangens komplexního čísla X na vrcholu zásobníku atan(X). Výsledek ponechá na pozici původního čísla X.

## Op 6E Konverze komplexního čísla na polární

Operace Op 6E zkonvertuje komplexní číslo X na vrcholu zásobníku z kartézských souřadnic na polární. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X. S číslem v polárním tvaru nelze v zásobníku provádět aritmetické operace.

## Op 6F Konverze polárního čísla na komplexní

Operace Op 6F zkonvertuje číslo X na vrcholu zásobníku z polárního tvaru na kartézské souřadnice. Výsledek ponechá na pozici původního čísla X. S číslem v polárním tvaru nelze v zásobníku provádět aritmetické operace.

## Op 70 Vyhledání průchodu nulou funkce A'

Operace Op 70 numericky hledá průchody nulou uživatelské funkce A'. Před použitím se v hlavním programu vytvoří funkce, označená návěštím Lbl A', která vypočítá výstupní hodnotu y pro vstupní hodnotu x. Funkce A' nesmí používat rovnítko = ani mazat pomocí CLR.

Na vstupu operace Op 70 je v registru T uložena koncová hodnota x, na které se vyhledávání nuly zastaví. V registru X bude výchozí vstupní hodnota. Funkce Op 70 rozdělí interval mezi T a X na 100 úseků. V každém úseku testuje (opakovaným voláním uživatelské funkce A'), zda funkce prochází nulou, tj. zda se změní znaménko mezi začátkem a koncem úseku. Najde-li úsek s průchodem nulou, vyhledá přesné místo průchodu nulou, a to metodou půlení intervalů až do stavu, kdy je odchylka nepřesnosti mimo zobrazitelnou oblast.

Najde-li funkce průchod nulou, nalezenou hodnotu x navrátí v registru X. Nalezená hodnota x se může stát novou počáteční hodnotou pro nové hledání, protože funkce nehledá průchod nulou v počáteční hodnotě. Opětovným vyvoláním funkce Op 70 se bude pokračovat v hledání dalšího průchodu nulou od poslední nalezené hodnoty x (která pro ten účel musí zůstat zachována v registru X).

Při hledání je potřeba dobře zvážit počátek a konec hledaného intervalu. Když je interval příliš velký, dělení na úseky může být příliš hrubé a průchod nulou se může minout. Naopak při příliš krátkém úseku může hledaný průchod nulou ležet mimo testovanou oblast.

## Op 71 Simpsonův integrál funkce A'

Operace Op 71 numericky vypočte integrál uživatelské funkce A', Simpsonovou metodou. Před použitím se v hlavním programu vytvoří funkce, označená návěštím Lbl A', která vypočítá výstupní hodnotu y pro vstupní hodnotu x. Funkce A' nesmí používat rovnítko = ani mazat pomocí CLR.

Před vyvoláním funkce se do HIR registru H1 uloží dolní hranice pro výpočet integrálu x0, do H2 se uloží horní hranice xn a do H3 se uloží počet kroků n (sudé číslo). Funkce navrátí hodnotu integrálu v registru X (na displeji).

## Op 72 Konverze úhlu z aktuální úhlové jednotky na radiány

Operace Op 72 zkonvertuje úhel z aktuální úhlové jednotky (vybrané uživatelem) na radiány. To umožňuje provádět goniometrické výpočty s úhly v radiánech, aniž je nutné měnit uživatelské nastavení úhlové jednotky.

## Op 73 Konverze úhlu z radiánů na aktuální úhlovou jednotku

Operace Op 73 zkonvertuje úhel z radiánů na aktuální úhlovou jednotku (vybranou uživatelem). To umožňuje provádět goniometrické výpočty s úhly v radiánech, aniž je nutné měnit uživatelské nastavení úhlové jednotky.

## Op 74 Normální distribuce pravděpodobnosti Z(x)

Operace Op 74 vypočítá normální distribuci pravděpodobnosti Z(x) pro hodnotu 'x' v rozsahu -150 až +150.

## Op 75 Komplementární Gaussova distribuce Q(x) CGD

Operace Op 75 vypočítá komplementární Gaussovu distribuci Q(x) (CGD, Q-funkce) pro hodnotu 'x' v rozsahu -8 až +8.

## Op 76 Kumulativní normální distribuce P(x) CND

Operace Op 76 vypočítá kumulativní normální distribuci P(x) (CND, CDF) pro hodnotu 'x' v rozsahu -8 až +8.

## Op 77 Maximum

Operace Op 77 porovná registry X (na displeji) a T, v registru X vrátí větší z hodnot.

## Op 78 Minimum

Operace Op 78 porovná registry X (na displeji) a T, v registru X vrátí menší z hodnot.

## Op 79 Vynulování všech HIR registrů

Operace Op 79 vynuluje obsahy všech HIR registrů H0 až H15.

## Op 7A Konverze desetinného čísla na zlomek

Operace Op 7A zkonvertuje desetinné číslo 'x' na zlomek a/b, kdy v registru T navrátí čitatel 'a' a v registru T navrátí jmenovatel 'b' zlomku. Funkce vynásobí desetinné číslo násobkem 518918400000, což je součin prvočísel: 2^11 * 3^4 * 5^5 * 7 * 11 * 13. Podaří-li se tímto způsobem dosáhnout celého čísla, vzniklý zlomek vykrátí největším společným dělitelem. Není-li desetinné číslo násobkem uvedených prvočísel, nemusí být nalezení zlomku úspěšné a může být navrácen čitatel zlomku v desetinném tvaru.

## Op 7B Převod zlomku na desetinné číslo

Operace Op 7B vydělí čitatel zlomku 'a' jmenovatelem 'b' a výsledek navrátí v X jako desetinné číslo.

## Op 7C Součet zlomků X+Y

Operace Op 7C přičte poslední zlomkové číslo Y na vrcholu zásobníku k předposlednímu číslu X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X+Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 7D Rozdíl zlomků X-Y

Operace Op 7D odečte poslední zlomkové číslo Y na vrcholu zásobníku od předposledního čísla X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X-Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 7E Násobek dvou zlomků X*Y

Operace Op 7E vynásobí předposlední zlomkové číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X*Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 7F Podíl dvou zlomků X/Y

Operace Op 7F vydělí předposlední zlomkové číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X/Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku.

## Op 80 Krátká prodleva 10 msec

Operace Op 80 bude v programu čekat po dobu 10 msec (0.01 sekundy). Vlivem zpoždění při provádění programu může být výsledný čas o trochu delší než očekávaný čas (asi o 10 až 20%).

## Op 81 Krátká prodleva 100 msec

Operace Op 81 bude v programu čekat po dobu 100 msec (0.1 sekundy). Vlivem zpoždění při provádění programu může být výsledný čas o trochu delší než očekávaný čas (asi o 10 až 20%).

## Op 82 Odstranění skrytých číslic

Operace Op 82 odstraní skryté číslice čísla na displeji. Je to podobná funkce jako posloupnost EE INV EE, výhodou ovšem je, že není měněn mód exponentu. Tímto postupem lze snadno odstranit skryté číslice a zaokrouhlit číslo. Jinou alternativou je funkce INV ., která ponechá číslo v editovatelném tvaru.

## Op 83 Zahájení měření času

Kalkulátor používá vnitřní 16-bitový časovač s rozlišením 10 msec (0.01 sekundy) a délkou periody 10.9 minut. Operací Op 83 se aktuální stav časovače uchová jako časová značka pro následná měření časového intervalu.

## Op 84 Zjištění uplynulého času

Operace Op 84 odečte od aktuální hodnoty čítače času časovou značku uchovanou operací Op 83. Rozdíl navrátí v registru X (displej) jako uběhlý čas v sekundách. Rozlišení získaného údaje je 10 msec (0.01 sekundy) a maximální měřitelná perioda je 10.9 minut. Po této periodě rozdíl času přeteče a vynuluje se.

Metoda měření času pomocí interního čítače času je přesnější než funkce prodlevy (Op 44, Op 80, Op 81), protože nezávisí na zatížení procesoru při provádění programu.

## Op 85 Zjištění počtu datových registrů

Operace Op 85 navrátí počet datových registrů, které jsou k dispozici v kalkulátoru. To slouží k zajištění přenositelnosti programu mezi různými variantami kalkulátoru. Případně lze využít též k detekci varianty kalkulátoru.

## Op 86 Zjištění stavu uživatelských přepínačů

Operace Op 86 navrátí 16-bitové celé číslo (s hodnotou 0 až 65535), které představuje stav všech 16 uživatelských přepínačů. Funkce slouží k rychlému přístupu k přepínačům.

## Op 87 Výpočet kontrolního součtu ROM paměti

Operace Op 87 vypočte kontrolní součet ROM paměti kalkulátoru (metodou CRC-XModem) a navrátí ho v registru X jako celé 16-bitové číslo (rozsah 0 až 65535). Současně vrátí v registru T očekávanou hodnotu kontrolního součtu, uloženou v ROM. Pokud si údaje neodpovídají, kalkulátor je poškozen.

## Op 88 Nastavení prodlevy pro vypnutí kalkulátoru

Operací Op 88 lze nastavit dobu neaktivity, po které se kalkulátor sám vypne. Vstupem operace je doba v sekundách v registru X (displej), minimálně 5 sekund a maximálně 650 sekund (tj. téměř 11 minut). Zadáním hodnoty 0 se automatické vypínání kalkulátoru vyřadí z činnosti.

## Op 89 Zjištění prodlevy pro vypnutí kalkulátoru

Operací Op 89 lze zjistit dobu pro automatické vypnutí kalkulátoru při nečinnosti, v sekundách. 0 znamená vyžazené automatické vypínání.

## Op 8A Zobrazení verze firmware kalkulátoru

Oerace Op 8A zobrazí na displeji verzi firmware kalkulátoru stejně jako po resetu. Na displeji se na 1 sekundu zobrazí název varianty kalkulátoru spolu s 6-místným kódem, představujícím datum verze firmware kalkulátoru. Např. "ET-58 201005" znamená datum firmware (build) 5.10.2020.

## Op 8B Reset kalkulátoru

Operace Op 8B resetuje kalkulátor stejně, jako vyjmutí baterie.

# Tabulka znaků

Tabulka znaků, použitá k tisku na displej, používá kódování znaků vycházející z ASCII kódu (sníženého o offset 32) a liší se od původní tabulky znaků TI-58/59. Znaky se zadávají jako 2 číslice dekadického čísla v rozsahu 00 až 99. Jeden datový registr může obsahovat až 8 znaků, to je 16 číslic. Pro ten účel umožňuje editor čísla zadat až 16 dekadických číslic, ovšem zobrazí pouze max. 14 číslic.

00 spc	16 0	32 @	48 P	64 '	80 p	96 odmocnina

01 !	17 1	33 A	49 Q	65 a	81 q	97 mikro

02 "	18 2	34 B	50 R	66 b	82 r	98 omega

03 #	19 3	35 C	51 S	67 c	83 s	99 obdélník

04 $	20 4	36 D	52 T	68 d	84 t

05 %	21 5	37 E	53 U	69 e	85 u

06 &	22 6	38 F	54 V	70 f	86 v

07 '	23 7	39 G	55 W	71 g	87 w

08 (	24 8	40 H	56 X	72 h	88 x

09 )	25 9	41 I	57 Y	73 i	89 y

10 *	26 :	42 J	58 Z	74 j	90 z

11 +	27 ;	43 K	59 [	75 k	91 {

12 ,	28 <	44 L	60 \	76 l	92 |

13 -	29 =	45 M	61 ]	77 m	93 }

14 .	30 >	46 N	62 ^	78 n	94 ~

15 /	31 ?	47 O	63 _	79 o	95 pi

Osm posledních znaků s kódem 92 až 99 lze přegenerovat načtením fontů pomocí operace Op 43. V případě přegenerování fontu je zpětné lomítko 60 \ nahrazeno svislou čarou |.

Příklad, text "Calculate filter"

C	a	l	c	u	l	a	t		e	_	f	 i	l	t	e	r

35	65	76	67	85	76	65	84	Op 01	69	00	70	73	76	84	69	82	Op 02

# Knihovní programy

Kalkulátor ET-58 je vybaven knihovnou s bohatými knihovními programy. Programy knihovny se aktivují instrukcí Pgm, za kterou následuje číslo knihovního programu 1 až 50 (příp. u uživatelské knihovny více). Číslo 0 představuje hlavní uživatelský program. Knihovní programy lze prohlížet pomocí tlačítka LRN nebo přenést do hlavní paměti instrukcí Op 09.

Většina knihovních programů používá HIR registry (H0 až H15) jako pracovní registry. Pokud knihovna vyžaduje uživatelská data, přednostně používá datové registry od registru R10 výše, registry R00 až R09 rezervuje např. pro statistickou funkci Stat. Jen v některých případech využívá všechny datové registry.

U funkcí, které vypisují výzvu na 1. řádku displeje, lze text výzvy vymazat stiskem CLR. K resetování nastavení kalkulátoru do základního stavu lze použít funkci Pgm 01 SBR CE.

ML-01 Diagnostika

Build	Key-Dec	Flags	Fill	Reset

Font	Key-Hex	Stat	Clear	Diag

Knihovní program ML-01 slouží k diagnostickým a podpůrným účelům.

Lbl A Fonty

Zobrazení tabulky fontů. Na displeji se zobrazí stránka 32 znaků LCD displeje. Tlačítky SST a BST lze fontem listovat po stránkách. Font obsahuje 4 stránky se znaky 0 až 99 (poslední stránka je neúplná). Tlačítka 0 až 4 přepínají použitý font (viz Op 43 Načtení fontu, spolu s ukázkami fontů): 0 implicitní, 1 levý sloupec, 2 pravý sloupec, 3 linky a grafy, 4 pixely. Funkce se ukončí tlačítkem R/S.

Lbl A' Build

Zobrazení verze kalkulátoru (podobně jako po resetu). Na displeji kalkulátoru se na 2 sekundy zobrazí název varianty kalkulátoru spolu s 6-místným kódem, představujícím datum verze firmware kalkulátoru. Např. "ET-58 201005" znamená datum firmware (build) 5.10.2020. Na druhém řádku displeje se zobrazí kontrolní součet CRC paměti ROM.

Lbl B Tlačítka HEX

Zobrazení kódu tlačítka. Funkce zobrazuje HEX kódy stisknutých tlačítek. Tlačítka jsou přemapovaná prefixem 2nd. Lze testovat všechna tlačítka kromě tlačítek 2nd, GTO a R/S. Funkce se ukončí tlačítkem R/S.

Poznámka: Po přerušení funkce zůstane kalkulátor nastaven v HEX módu zobrazení. V tomto módu by další knihovní funkce nemusely pracovat správně, proto po ukončení funkce navraťte standardní dekadický mód instrukcí DEC nebo stiskem D.

Lbl B' Tlačítka DEC

Zobrazení kódu tlačítka. Funkce zobrazuje DEC kódy stisknutých tlačítek. Tlačítka jsou přemapovaná prefixem 2nd. Lze testovat všechna tlačítka kromě tlačítek 2nd, GTO a R/S. Funkce se ukončí tlačítkem R/S.

Lbl C, Lbl CLR Nulování statistiky

Vynulování statistických registrů R01 až R06 (pro funkci Stat), vynulování registrů X a T.

Lbl C' Přepínače

Zobrazení stavu všech uživatelských přepínačů 0 až 15. Na 1. řádku displeje se zobrazí stav všech přepínačů jako skupina 16 číslic 0 a 1. Zobrazení lze ukončit stiskem CLR.

Lbl D, Lbl CE Nulování a inicializace

Funkce uvede kalkulátor do výchozího nastavení, vynuluje statistické registry R01 až R06, vynuluje registry X a T.

Lbl D' Naplnění registrů

Naplnění všech datových registrů číslem z displeje.

Lbl E, Lbl = Diagnostika

Funkce otestuje funkčnost kalkulátoru a též zkontroluje kontrolní součet CRC paměti ROM s firmware kalkulátoru. Podle výsledku testu zobrazí na displeji text buď "Diagnose OK" nebo "Diagnose ERROR".

Lbl E' Reset kalkulátoru

Funkce resetuje kalkulátor stejně, jako vyjmutí baterie.

ML-02 Determinant matice

i->x	->1/A	j->1/a		->|A|.1/A

n	j:a	->|A|	i:b	->x

Program ML-02 slouží k výpočtu determinantu matice a její převrácené hodnoty. Podporuje čtvercové matice o rozměru 2x2 až 9x9.

Lbl A Rozměr matice

Zadání rozměru čtvercové matice 'n' (n = 1 ... 9).

Lbl B Zadání dat matice

Zadání indexu počátečního sloupce matice 'j' a zadávání dat matice. Data se zadávají od zadaného sloupce po řádcích shora dolů. Po zápisu každé položky se pokračuje stiskem R/S. V případě chyby lze znovu zadat číslo sloupce, stisknout B a pokračovat v zadávání od prvního řádku zadaného sloupce.

Lbl C Determinant

Výpočet determinantu matice.

Lbl D Zadání vektoru

Zadání indexu počáteční položky 'i' vektoru a zadávání dat vektoru. Po zápisu každé položky se pokračuje stiskem R/S. V případě chyby lze znovu zadat číslo počáteční položky, stisknout D a pokračovat v zadávání od zadané položky.

Lbl E Řešení rovnic

Řešení soustavy lineárních rovnic zadaných vektorem a maticí.

Lbl A' Čtení vektoru

Zadání indexu počáteční položky 'i' vektoru a čtení položek. Pokračování k další položce stiskem R/S. Čtení lze opakovat zadáním nového indexu položky a stiskem A'.

Lbl B' Inverze matice

Nejdříve musí být vypočítán determinant matice s C. Determinant nesmí být 0.

Lbl C' Čtení inverzní matice

Zadání indexu počátečního sloupce matice 'j' a čtení dat inverzní matice (po předešlém výpočtu s B'). Pokračování k další položce stiskem R/S. Data se čtou od zadaného sloupce shora dolů.

Lbl E' Determinant a inverze

Výpočet determinantu matice a inverze matice. Tato funkce v sobě zahrnuje volání funkcí C (determinant matice) a B' (inverze matice).

Příklad:

Mějme čtvercovou matici 3x3 s obsahem

4	8	0

A = 	8	8	8

2	0	1

Pgm 02 ... aktivace knihovního programu ML-02

3 A ... zadání rozměru matice 3x3

1 B ... zahájení zadávání dat od 1. sloupce

4 R/S 8 R/S 2 R/S ... zadání dat 1. sloupce

8 R/S 8 R/S 0 R/S ... zadání dat 2. sloupce

0 R/S 8 R/S 1 R/S ... zadání dat 3. sloupce

C [96] ... výpočet determinantu, výsledek = 96

Hledáme takový vektor x, jehož násobkem A * x vznikne vektor b:

4

b =	4

6

1 D ... budeme zadávat data výsledného vektoru od prvku 1

4 R/S 4 R/S 6 R/S ... zadání dat vektoru b

E ... řešení soustavy lineárních rovnic

1 A' ... budeme číst data vektoru x od prvku 1

R/S [4] R/S [-1.5] R/S [-2] ... řešení soustavy rovnic x

Řešením zadané soustavy rovnic je

4

x =	-1.5

-2

Nyní chceme vypočítat inverzní matici A^-1. Determinant již máme vypočítaný z dříve.

B' ... výpočet inverzní matice

1 C' ... budeme číst data inverzní matice počínaje sloupcem 1

R/S [.0833...] R/S [.0833...] R/S [-.1666...] ... čtení sloupce 1

R/S [-.0833...] R/S [.0416...] R/S [.1666...] ... čtení sloupce 2

R/S [.6666...] R/S [-.3333...] R/S [-.3333...] ... čtení sloupce 2

Inverzní matice je (zaokrouhleno na 4 desetiny):

0.0833		-0.0833		0.6667

A^-1 =	0.0833		0.04167	-0.3333

-0.1667		0.1667		-0.3333

Případně můžeme ještě převést na zlomky pomocí ML-26:

1/12		-1/12		2/3

A^-1 =	1/12		1/24		-1/3

-1/6		1/6		-1/3

ML-03 Sčítání a násobení matic

j:c	i:xi	->Ax	i->y

m,n	j:a	j:b	la1,la2	   A+B

Program ML-03 umožňuje sčítání matic (s vynásobením skalární hodnotou) a násobení matic. Při sčítání se obě matice zadávají celé do paměti. Při násobení se zadává pouze sloupec druhé matice a také se čte pouze jeden sloupec, operace se opakuje postupně pro všechny sloupce.

Lbl A Rozměry matice

Zadání rozměrů matice: zadejte počet řádků 'm' a stiskněte A. Poté zadejte počet sloupců matice 'n' a stiskněte opět A.

Lbl B Zadání dat 1. matice

Zadejte index sloupce 1. matice, od kterého budete zadávat data (j = 1 ... n) a stiskněte B. Poté zadávejte data první matice (A) po položkách sloupců v pořadí shora dolů. Pokračování stiskem R/S.

Lbl C Zadání matice pro sčítání

Zadejte index sloupce 2. matice pro sčítání, od kterého budete zadávat data (j = 1 ... n) a stiskněte C. Poté zadávejte data druhé matice (B) po položkách sloupců v pořadí shora dolů. Pokračování stiskem R/S.

Lbl D Zadání skalárního násobku

Zadejte skalární násobek první matice lambda1 a stiskněte D. Poté zadejte skalární násobek druhé matice lambda2 a stiskněte opět D.

Lbl E Součet matic

Provedení součtu matic C = lambda1*A + lambda2*B

Lbl A' Čtení matice součtu

Zadejte index sloupce výsledné matice, od kterého budete číst data (j = 1 ... n) a stiskněte A'. Čtěte data po položkách sloupců v pořadí shora dolů. Pokračování stiskem R/S.

Lbl B' Zadání sloupce matice pro násobení

Zadejte číslo položky sloupce 2. matice pro násobení, od které budete zadávat data (i = 1 ... m). Zadávejte data sloupce druhé matice, pokračujte s R/S. Násobení se provádí po sloupcích. Nejdříve zadáte sloupec 2. matice pro násobení, provedete násobení, přečtete výsledný sloupec a pak operaci opakujete postupně pro všechny sloupce druhé matice.

Lbl C' Násobení jednoho sloupce

Funkce C' provede vynásobení jednoho sloupce druhé matice s maticí A. Po přečtení výsledku lze pokračovat zadáním dalšího sloupce druhé matice.

Lbl D' Čtení sloupce výsledku násobení

Zadejte číslo položky sloupce výsledné matice, od které budete číst data (i = 1 ... n). Čtěte data a pokračujte s R/S. Po přečtení celého sloupce lze zadat další sloupec druhé matice a pokračovat násobením dalšího sloupce.

Příklad

Součet matic C = A - 2*B

A =	2	3	0

1	0	5

B = 	4	0	-1

3	2	6

Pgm 03 ... aktivace knihovního programu ML-03

2 A 3 A ... zadání rozměru matice 2 řádky (m) a 3 sloupce (n)

1 B ... zadání dat první matice počínaje sloupcem 1

2 R/S 1 R/S ... zadání dat 1. sloupce

3 R/S 0 R/S ... zadání dat 2. sloupce

0 R/S 5 R/S ... zadání dat 3. sloupce

1 C ... zadání dat druhé matice počínaje sloupcem 1

4 R/S 3 R/S ... zadání dat 1. sloupce

0 R/S 2 R/S ... zadání dat 2. sloupce

1 +/- R/S 6 R/S ... zadání dat 3. sloupce

1 D 2 +/- D ... zadání lambda1 (1) a lambda2 (-2)

E ... výpočet součtu matic C = A - 2*B

1 A' ... zahájení čtení výsledku součtu počínaje sloupcem 1

[-6] R/S [-5] ... čtení dat 1. sloupce

R/S [3] R/S [-4] ... čtení dat 2. sloupce

R/S [2] R/S [-7] ... čtení dat 3. sloupce

Výsledná matice součtu

C =	-6	3	2

-5	-4	-7

Vynásobení výsledné matice C maticí D (E = C*D)

3	1

D =	0	2

4	3

1 B' ... bude se zadávat sloupec 2. matice od 1. položky

3 R/S 0 R/S 4 R/S ... zadání dat 1. sloupce 2. matice

C' ... vynásobení 1. matice sloupcem 2. matice

1 D' ... bude se číst sloupec výsledku od 1. položky

[-10] R/S [-43] ... čtení 1. sloupce výsledku

1 B' ... bude se zadávat sloupec 2. matice od 1. položky

1 R/S 2 R/S 3 R/S ... zadání dat 2. sloupce 2. matice

C' ... vynásobení 1. matice sloupcem 2. matice

1 D' ... bude se číst sloupec výsledku od 1. položky

[6] R/S [-34] ... čtení 2. sloupce výsledku

Výsledná matice násobení

E =	-10	6

-43	-34

ML-04 Komplexní aritmetika

INIT		X-Y	X:Y	logyX	X<>Y

ENTER		X+Y	XxY	X^Y	X^1/Y

Program ML-04 slouží k základním aritmetickým výpočtům s komplexními čísly. Komplexní čísla obsahují v registru T reálnou část čísla, v registru X (obsah displeje) imaginární část čísla. K operacím s komplexními čísly se používá zásobník 10 komplexních čísel, který je umístěn v datových registrech R10 až R29. Při operacích se nejdříve uloží do zásobníku potřebné operandy a poté se provede příslušná operace.

Lbl A Přidání čísla do zásobníku

Zadejte reálnou část čísla, stiskněte x<>t, zadejte imaginární část čísla a stiskněte A. Tím bylo zadané číslo přidáno na vrchol zásobníku.

Lbl A' Inicializace zásobníku

Instrukcí A' inicializujete zásobník čísel v registrech R10 až R29. Inicializaci můžete používat i opakovaně, budete-li chtít začít s novým výpočtem. Během inicializace se displej zapne do dvouřádkového módu. Na horním řádku se zobrazí reálná část komplexního čísla (registr T) a na dolním řádku imaginární část komplexního čísla (registr X). Dvouřádkový mód displeje lze ukončit operací Op 1D nebo zavoláním podprogramu Pgm 01 SBR CE.

Lbl B Součet čísel X+Y

Instrukcí B se přičte číslo Y na vrcholu zásobníku k předposlednímu číslu X. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl B' Rozdíl čísel X-Y

Instrukcí B' se odečte číslo Y na vrcholu zásobníku od předposledního čísla X. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C Násobek čísel X*Y

Instrukcí C se číslem Y na vrcholu zásobníku vynásobí předposlední číslo X. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C' Podíl čísel X:Y

Instrukcí C' se číslem Y na vrcholu zásobníku vydělí předposlední číslo X. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl D Mocnina čísla X^Y

Instrukcí D se umocní předposlední číslo X číslem Y na vrcholu zásobníku. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl D' Logaritmus logY(X)

Instrukce D' vypočte logaritmus předposledního čísla X o základu čísla Y na vrcholu zásobníku. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl E Odmocnina čísla X^(1/Y)

Instrukcí E se odmocní předposlední číslo X číslem Y na vrcholu zásobníku. Číslo Y z vrcholu zásobníku se zruší. Číslo X s výsledkem operace se stane novým číslem na vrcholu zásobníku. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl E' Záměna operandů

Instrukcí E' se zamění číslo Y na vrcholu zásobníku s předposledním číslem X. Současně se nové číslo z vrcholu zásobníku zobrazí na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Příklad, výpočet ((2 + 3i)*(1 - i))^(1 + i):

Pgm 04 ... aktivace knihovního programu ML-04

A' ... inicializace zásobníku komplexních čísel

2 x<>t 3 A ... uložení čísla (2 + 3i) do zásobníku

1 x<>t 1 +/- A ... uložení čísla (1 - i) do zásobníku

C ... vynásobení čísel X * Y

1 x<>t 1 A ... uložení čísla (1 + i) do zásobníku

D ... mocnina X ^ Y

Výsledek výpočtu (-1.0584... + 4.0495...i)

ML-05 Komplexní funkce

INIT		e^X	x^2	P->R	DEL

ENTER		ln X	sqrt	R->P	1/X

Program ML-05 slouží k výpočtům funkcí s komplexními čísly. Komplexní čísla obsahují v registru T reálnou část čísla, v registru X (obsah displeje) imaginární část čísla. K operacím s komplexními čísly se používá zásobník 10 komplexních čísel, který je umístěn v datových registrech R10 až R29. Při operacích se nejdříve uloží do zásobníku potřebné operandy a poté se provede příslušná operace. Úhly jsou v radiánech.

Lbl A Přidání čísla do zásobníku

Zadejte reálnou část čísla, stiskněte x<>t, zadejte imaginární část čísla a stiskněte A. Tím bylo zadané číslo přidáno na vrchol zásobníku.

Lbl A' Inicializace zásobníku

Instrukcí A' inicializujete zásobník čísel v registrech R10 až R29. Inicializaci můžete používat i opakovaně, budete-li chtít začít s novým výpočtem. Během inicializace se displej zapne do dvouřádkového módu. Na horním řádku se zobrazí reálná část komplexního čísla (registr T) a na dolním řádku imaginární část komplexního čísla (registr X). Dvouřádkový mód displeje lze ukončit operací Op 1D nebo zavoláním podprogramu Pgm 01 SBR CE.

Lbl B Přirozený logaritmus ln X

Instrukcí B se vypočte přirozený logaritmus čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl B' Přirozený exponent e^X

Instrukcí B' se vypočte přirozený exponent čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C Odmocnina sqrt

Instrukcí C se vypočte druhá odmocnina čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C' Druhá mocnina X^2

Instrukcí C' se vypočte druhá mocnina čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl D Převod na polární tvar R->P

Instrukcí D se číslo X na vrcholu zásobníku převede z kartézských souřadnic na polární tvar. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude modulus čísla (absolutní hodnota), na dolním řádku (registr X) bude argument čísla v radiánech (fáze, úhel). Další operace s číslem v polárních souřadnicích nejsou podporovány.

Lbl D' Převod z polárního tvaru P->R

Instrukcí D' se číslo X na vrcholu zásobníku převede z polárního tvaru (v radiánech) na kartézské souřadnice. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla. Operace s číslem v polárních souřadnicích nejsou podporovány.

Lbl E Převrácená hodnota 1/X

Instrukcí E se vypočte převrácená hodnota čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl E' Zrušení čísla

Instrukcí E' se zruší číslo X na vrcholu zásobníku.

Příklad, výpočet odmocniny sqrt(2 + 3i):

Pgm 05 ... aktivace knihovního programu ML-05

A' ... inicializace zásobníku komplexních čísel

2 x<>t 3 A ... uložení čísla (2 + 3i) do zásobníku

C ... výpočet odmocniny sqrt

Výsledek výpočtu (1.6714... + 0.89597...i)

C' ... kontrolní výpočet x^2

Výsledek (2 + 3i)

ML-06 Komplexní trigonometrické funkce

INIT		asin X	acos X	atan X	ABS

ENTER		sin X	cos X	tan X	NEG

Program ML-06 slouží k výpočtům trigonometrických funkcí s komplexními čísly. Komplexní čísla obsahují v registru T reálnou část čísla, v registru X (obsah displeje) imaginární část čísla. K operacím s komplexními čísly se používá zásobník 10 komplexních čísel, který je umístěn v datových registrech R10 až R29. Při operacích se nejdříve uloží do zásobníku potřebné operandy a poté se provede příslušná operace. Úhly jsou v radiánech.

Lbl A Přidání čísla do zásobníku

Zadejte reálnou část čísla, stiskněte x<>t, zadejte imaginární část čísla a stiskněte A. Tím bylo zadané číslo přidáno na vrchol zásobníku.

Lbl A' Inicializace zásobníku

Instrukcí A' inicializujete zásobník čísel v registrech R10 až R29. Inicializaci můžete používat i opakovaně, budete-li chtít začít s novým výpočtem. Během inicializace se displej zapne do dvouřádkového módu. Na horním řádku se zobrazí reálná část komplexního čísla (registr T) a na dolním řádku imaginární část komplexního čísla (registr X). Dvouřádkový mód displeje lze ukončit operací Op 1D nebo zavoláním podprogramu Pgm 01 SBR CE.

Lbl B Sinus X

Instrukcí B se vypočte sinus čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl B' Arkus sinus X

Instrukcí B' se vypočte arkus sinus čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C Kosinus X

Instrukcí C se vypočte kosinus čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl C' Arkus kosinus X

Instrukcí C' se vypočte arkus kosinus čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl D Tangens X

Instrukcí C se vypočte tangens čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl D' Arkus tangens X

Instrukcí D' se vypočte arkus tangens čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl E Negace X

Instrukcí E se vypočte negace čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Lbl E' Absolutní hodnota X

Instrukcí E' se vypočte absolutní hodnota čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude reálná část čísla, na dolním řádku (registr X) bude imaginární část čísla.

Příklad, výpočet sinus(1 + 3i):

Pgm 06 ... aktivace knihovního programu ML-06

A' ... inicializace zásobníku komplexních čísel

1 x<>t 3 A ... uložení čísla (1 + 3i) do zásobníku

B ... výpočet sinus

Výsledek výpočtu (8.4716.. + 5.4126...i)

B' ... kontrolní výpočet arkus sinus

Výsledek (1 + 3i)

ML-07 Vyčíslení polynomu

n	i;ai	x->P(x)

Program ML-07 počítá hodnotu polynomu P(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 + ... an*x^n, zadaného hodnotami koeficientů.

Lbl A Řád polynomu

Funkcí A se nastaví řád polynomu 'n'.

Lbl B Zadání koeficientů

Funkcí B se zadají hodnoty koeficientů polynomu. Vstupem funkce je index koeficientu i=0..n, od kterého budou hodnoty zadávány. Následuje zadání hodnot, pokračování klávesou R/S.

Lbl C Výpočet hodnoty

Funkcí C se vypočte hodnota polynomu pro zadanou hodnotu 'x'.

Příklad, polynom P(x) = 2 - 3x + x^2:

Pgm 07 ... aktivace knihovního programu ML-07

2 A ... nastavení řádu polynomu n=2

0 B ... zahájení zadávání koeficientů od indexu i=0

2 R/S 3 +/- R/S 1 R/S ... zadání koeficientů a0 až a2

2 C [0] ... výpočet hodnoty polynomu P(2) = 0

1 +/- C [6] ... výpočet hodnoty polynomu P(-1) = 6

ML-08 Průchod funkce nulou

ZERO			f(x)	GRAPH

Program ML-08 numericky vyhledá průchody funkce nulou. To lze využít např. k vyhledání kořenů funkce, kterou je obtížné řešit obecně.

Jako první krok je potřeba v uživatelském hlavním programu vytvořit funkci označenou návěštím Lbl A'. Vstupem funkce je hodnota x, výstupem hodnota y. Funkce nesmí používat rovnítko = ani mazání s CLR.

Lbl A Vyhledání nuly

Zadejte koncovou hodnotu 'x2', do které maximálně má probíhat vyhledání nuly, a stiskněte x<>t. Zadejte počáteční hodnotu 'x1', od které bude probíhat vyhledávání, a stiskněte A. Po několika sekundách program zobrazí hodnotu 'x' průchodu funkce nulou, nebo rozbliká 9.999+9999 jako indikaci že další průchod nenalezl. Stisknete-li znovu A, program vyhledá následující průchod nulou od zadaného místa, proto na displeji ponechte naposledy nalezenou hodnotu 'x'. V registru T stále zůstává zadaný horní limit intervalu.

Hledání nuly začíná od nepatrně vyšší hodnoty 'x' než je zadaný počátek 'x1. To proto, aby se opakovaně nenacházela naposledy nalezená hodnota x. Leží-li průchod nulou v počáteční hodnotě 'x1', zvolte nižší výchozí 'x1'.

Program při hledání nuly nejdříve rozdělí zadaný interval x1 až x2 na 100 úseků. V každém úseku testuje, zda prochází nulou, tj. zda dojde ke změně znaménka hodnoty funkce. Nalezne-li úsek s průchodem nulou, vyhledá přesnou hodnotu místa 'x' s průchodem nulou, metodou půlení intervalů. Vyhledání probíhá až do maximálního rozlišení, kdy se šířka testovaného úseku dostane mimo zobrazitelný údaj.

Funkce nenalezne průchod nulou v případě, kdy se křivka pouze dotýká osy 'x' svým minimem či maximem, tj. nedojde ke změně znaménka v místě dotyku.

Začátek a konec testovaného intervalu je potřeba zvolit s rozvahou. Pokud se interval zvolí příliš velký, mohou některé průchody uniknout, protože v jednom 1/100 testovaném úseku může být více průchodů (úsek nevykáže změnu znaménka). Pokud se interval zvolí příliš malý, mohou naopak některé průchody zůstat vně testované oblasti.

Lbl D Hodnota funkce

Funkce D vypočte hodnotu funkce A' v hlavním programu pro zadanou hodnotu x.

Lbl E Vykreslení grafu

Funkce E vykreslí na displeji graf funkce. Zadejte hodnotu 'x2' konce intervalu k vykreslení, stiskněte x<>t, zadejte hodnotu 'x1' začátku intervalu k vykreslení a stiskněte E. Zobrazení grafu lze ukončit stiskem kterékoliv klávesy (kromě 2nd). Vykreslený graf je normalizován - je vyhledána maximální a minimální hodnota funkce f(x) a graf je roztažen na maximální rozsah hodnot.

Příklad, průchody nulou funkce f(x) = 4*sin(x) + 1 - x:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl A' ... označení návěští začátku funkce A'

( STO 10 ... úschova hodnoty 'x' do registru R10

sin x 4 ... 4*sin(x)

+ 1 - RCL 10 ) ... + 1 - x

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

LRN ... ukončení programovacího módu

Pgm 08 ... aktivace knihovního programu ML-08

Rad ... osa 'x' bude představovat úhel zadaný v radiánech

3 x<>t 3 +/- ... bude se hledat v intervalu -3 až +3

A [-2.2100...] ... vyhledání prvního průchodu nulou = -2.2100...

A [-0.3421...] ... vyhledání druhého průchodu nulou = -0.3421...

A [2.7020...] ... vyhledání třetího průchodu nulou = 2.7020...

A [9.999+9999] ... další průchod nulou nenalezen

CLR ... zrušení indikace chyby

3 x<>t 3 +/- E ... vykreslení grafu v rozsahu -3 až +3

ML-09 Simpsonův integrál funkce

f(x)

x0	xn	n	->I	GRAPH

Program ML-09 počítá integrál spojité funkce Simpsonovou aproximací.

Jako první krok je potřeba v uživatelském hlavním programu vytvořit funkci označenou návěštím Lbl A'. Vstupem funkce je hodnota x, výstupem hodnota y. Funkce nesmí používat rovnítko = ani mazání s CLR.

Lbl A Dolní limit x0

Funkcí A se zadá dolní limit 'x0' počítaného integrálu.

Lbl B Horní limit xn

Funkcí B se zadá horní limit 'xn' počítaného integrálu.

Lbl C Počet kroků n

Funkcí C se zadá počet kroků 'n', na které bude zadaný interval rozdělen. Počet kroků by mělo být sudé číslo. Není-li sudé číslo, program provede opravu na sudé číslo.

Lbl D Výpočet integrálu

Funkce D vypočte integrál uživatelské funkce A' v daném intervalu 'x0' až 'xn' s daným počtem kroků 'n', pomocí Simpsonovy aproximace.

Lbl E Graf

Funkce E vykreslí na displeji graf funkce v zadaném intervalu 'x0' až 'xn'. Zobrazení grafu lze ukončit stiskem kterékoliv klávesy (kromě 2nd). Vykreslený graf je normalizován - je vyhledána maximální a minimální hodnota funkce f(x) a graf je roztažen na maximální rozsah hodnot.

Lbl A' Hodnota funkce

Funkce A' vypočte hodnotu funkce A' v hlavním programu pro zadanou hodnotu x.

Příklad, integrál funkce 1/(cos(x) + 2) v rozsahu 0 až pi/2:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl A' ... označení návěští začátku funkce A'

Rad ... osa 'x' bude představovat úhel zadaný v radiánech

( cos + 2 ) 1/x ... funkce 1/(cos(x) + 2)

RTN ... konec podprogramu (INV SBR)

LRN ... ukončení programovacího módu

Pgm 09 ... aktivace knihovního programu ML-09

0 A ... počátek intervalu 'x0'

pi : 2 = B ... konec intervalu pi/2

2 0 C ... počet kroků 'n'

D [0.6046...] ... výpočet integrálu

pi B E ... vykreslení grafu v intervalu 0 až pi

2 * pi = B +/- A E ... vykreslení grafu v intervalu -2*pi až +2*pi

ML-10 Simpsonův diskrétní integrál

n	dx	i,fi	->I

Program ML-10 počítá numerický integrál z diskrétních hodnot Simpsonovou aproximací.

Lbl A Počet úseků 'n'

Funkcí A se zadá počet úseků 'n', na které je počítaný interval rozdělen. Musí se jednat o sudé číslo. Počet vstupních vzorků je 'n+1' (y0 až yn).

Lbl B Přírůstek dx

Funkcí B se zadá přírůstek souřadnice x, 'dx'.

Lbl C Zadání hodnot

Funkcí C se zadají hodnoty y, počínaje zadaným indexem i = 0...n. Pokračování klávesou R/S.

Lbl D Výpočet integrálu

Funkce D vypočítá hodnotu integrálu I pro zadané hodnoty y0...yn.

Příklad:

Pgm 10 ... aktivace knihovního programu ML-10

4 A ... počet úseků n = 4

1 B ... přírůstek dx = 1

0 C ... zahájení zadávání hodnot yi od i = 0

1 R/S 8 R/S 2 7 R/S 6 4 R/S 1 2 5 R/S ... zadání 5 hodnot

D [156] ... výpočet integrálu, I = 156

ML-11 Řešení trojúhelníků zadaných stranami

PERIM

SSS	SSA	ASS	SAS	AREA

Program ML-11 řeší trojúhelníky zadané převážně stranami (3 strany nebo 2 strany a 1 úhel).

Vrcholy trojúhelníku jsou označeny písmeny 'A', 'B', 'C'. Délky stran, nacházející se na protilehlé straně naproti vrcholu, jsou označeny 'a', 'b', 'c'. Úhly, svírané přilehlými stranami u vrcholu, jsou označeny 'α' (alfa), 'β' (beta) a 'γ' (gama). V programu jsou úhly označeny písmeny 'A', 'B' a 'C' (kalkulátor nemá k dispozici potřebná písmena řecké abecedy). S úhly se počítá v aktuálně zvolené úhlové míře.

U funkcí A až D se zadají známé vstupní parametry trojúhelníku. Po každé zadané hodnotě stiskněte R/S pro pokračování. Kalkulátor vypočítá chybějící parametry a také obsah trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování v zobrazení výsledků opět stiskem R/S. Ve funkci není nutné pokračovat pomocí R/S, lze kdykoliv zahájit jiný výpočet.

Lbl A Metoda SSS

Stiskněte A, zadejte strany 'a', 'b' a 'c'. Program vypočítá úhly 'A', 'B', 'C', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl B Metoda SSA

Stiskněte B, zadejte strany 'a', 'b' a úhel 'A'. Program vypočítá stranu 'c', úhly 'B', 'C', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl C Metoda ASS

Stiskněte C, zadejte úhel 'B', strany 'a' a 'b'. Program vypočítá stranu 'c', úhly 'A', 'C', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl D Metoda SAS

Stiskněte D, zadejte stranu 'a', úhel 'C' a stranu 'b'. Program vypočítá stranu 'c', úhly 'A', 'B', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl E Plocha trojúhelníku

Funkce E vypočítá plochu trojúhelníku. Předtím musí být použita některá z funkcí A až D, čímž se vypočítají potřebné parametry trojúhelníku.

Lbl E' Obvod trojúhelníku

Funkce E' vypočítá obvod trojúhelníku. Předtím musí být použita některá z funkcí A až D, čímž se vypočítají potřebné parametry trojúhelníku.

Příklad:

Pgm 11 ... aktivace knihovního programu ML-11

Deg ... úhly jsou ve stupních

A ... výpočet metodou SSS

2 5 R/S 4 0 R/S 5 8 R/S ... zadání 3 stran 25, 40 a 58

[20.7509...] ... vypočtený úhel A = 20.7509...

R/S [34.5336...] ... vypočtený úhel B = 34.5336...

R/S [124.715...] ... vypočtený úhel C = 124.715...

R/S [410.99...] ... plocha 410.99...

R/S [123] ... obvod 123

B ... výpočet metodou SSA

3 . 4 6 R/S 5 . 6 R/S 1 5 . 5 R/S ... zadání stran 3.46 a 5.6, úhel 15.5

[8.5159...] ... vypočtená strana c = 8.5159...

R/S [25.627...] ... vypočtený úhel B = 25.627...

R/S [138.87...] ... vypočtený úhel C = 138.87...

D ... výpočet metodou SAS

3 8 0 R/S 3 8 R/S 3 2 0 R/S ... zadání strany 380, úhel 38 a strana 320

[234.85...] ... vypočtená strana c = 234.85...

R/S [84.978...] ... vypočtený úhel A = 84.978...

R/S [57.021...] ... vypočtený úhel B = 57.021...

ML-12 Řešení trojúhelníků zadaných úhly

SAA	AAS	ASA	AREA	PERIM

Program ML-12 řeší trojúhelníky zadané převážně úhly (1 strana a 2 úhly).

Vrcholy trojúhelníku jsou označeny písmeny 'A', 'B', 'C'. Délky stran, nacházející se na protilehlé straně naproti vrcholu, jsou označeny 'a', 'b', 'c'. Úhly, svírané přilehlými stranami u vrcholu, jsou označeny 'α' (alfa), 'β' (beta) a 'γ' (gama). V programu jsou úhly označeny písmeny 'A', 'B' a 'C' (kalkulátor nemá k dispozici potřebná písmena řecké abecedy). S úhly se počítá v aktuálně zvolené úhlové míře.

U funkcí A až C se zadají známé vstupní parametry trojúhelníku. Po každé zadané hodnotě stiskněte R/S pro pokračování. Kalkulátor vypočítá chybějící parametry a také obsah trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování v zobrazení výsledků opět stiskem R/S. Ve funkci není nutné pokračovat pomocí R/S, lze kdykoliv zahájit jiný výpočet.

Lbl A Metoda SAA

Stiskněte A, zadejte stranu 'a', úhly 'A' a 'B'. Program vypočítá strany 'b' a 'c', úhel 'C', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl B Metoda AAS

Stiskněte B, zadejte úhly 'A' a 'C', stranu 'a'. Program vypočítá strany 'b' a 'c', úhel 'B', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl C Metoda ASA

Stiskněte C, zadejte úhel 'B', stranu 'a', úhel 'C'. Program vypočítá strany 'b' a 'c', úhel 'B', plochu trojúhelníku a jeho obvod. Pokračování klávesou R/S.

Lbl D Plocha trojúhelníku

Funkce D vypočítá plochu trojúhelníku. Předtím musí být použita některá z funkcí A až C, čímž se vypočítají potřebné parametry trojúhelníku.

Lbl E Obvod trojúhelníku

Funkce E vypočítá obvod trojúhelníku. Předtím musí být použita některá z funkcí A až C, čímž se vypočítají potřebné parametry trojúhelníku.

Příklad:

Pgm 12 ... aktivace knihovního programu ML-12

Deg ... úhly jsou ve stupních

C ... výpočet metodou ASA

1 1 0 R/S 1 8 R/S 5 2 . 2 R/S ... zadání úhlu 110, strana 18, úhel 52.2

[55.331...] ... vypočtená strana b = 55.331...

R/S [46.526...] ... vypočtená strana c = 46.526...

R/S [17.8] ... vypočtený úhel A = 17.8

B ... výpočte metodou AAS

1 7 . 8 R/S 8 5 . 4 R/S 2 . 2 5 R/S ... úhly 17.8 a 85.4, strana 2.25

[7.1658...] ... vypočtená strana b = 7.1658...

R/S [7.3365...] ... vypočtená strana c = 7.3365...

R/S [76.8] ... vypočtený úhel B = 76.8

R/S [8.0355...] ... vypočtená plocha 8.0355...

R/S [16.7523...] ... vypočtený obvod 16.7523...

ML-13 Kruhový oblouk

th,r	th,s	th,c	r,s	r,c

Program ML-13 řeší kruhový oblouk, kruhovou výseč a kruhovou úseč.

th = středový úhel (théta θ)

r = poloměr kružnice

s = délka oblouku

c = délka tětivy (chord)

A = obsah kruhové výseče (celá plocha)

a = obsah kruhové úseče (část nad tětivou)

h = výška kruhové úseče

Lbl A Zadán úhel th a poloměr r

Po stisku A zadejte středový úhel 'th' a poloměr 'r'. Program vypočte délku oblouku 's', délku tětivy 'c', obsah výseče 'A', obsah úseče 'a' a výšku úseče 'h'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl B Zadán úhel th a délka oblouku s

Po stisku B zadejte středový úhel 'th' a délku oblouku 's'. Program vypočte poloměr 'r', délku tětivy 'c', obsah výseče 'A', obsah úseče 'a' a výšku úseče 'h'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl C Zadán úhel th a délka tětivy c

Po stisku C zadejte středový úhel 'th' a délku tětivy 'c'. Program vypočte poloměr 'r', délku oblouku 's', obsah výseče 'A', obsah úseče 'a' a výšku úseče 'h'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl D Zadán poloměr r a délka oblouku s

Po stisku D zadejte poloměr 'r' a délku oblouku 's'. Program vypočte středový úhel 'th', délku tětivy 'c', obsah výseče 'A', obsah úseče 'a' a výšku úseče 'h'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl E Zadán poloměr r a délka tětivy c

Po stisku E zadejte poloměr 'r' a délku tětivy 'c'. Program vypočte středový úhel 'th', délku oblouku 's', obsah výseče 'A', obsah úseče 'a' a výšku úseče 'h'. Pokračování stiskem R/S.

Příklad:

Pgm 13 ... aktivace knihovního programu ML-13

Deg ... úhly jsou ve stupních

A 6 2 R/S 1 5 R/S ... zadán úhel th = 62° a poloměr r = 15

[16.2315...] ... délka oblouku s = 16.2315...

R/S [15.4511...] ... délka tětivy c = 15.4511...

R/S [121.736...] ... obsah výseče A = 121.736...

R/S [22.405...] ... obsah úseče a = 22.405...

R/S [2.1424...] ... výška úseče h = 2.1424...

ML-14 Normální rozdělení

GRAPH	GRAPH	GRAPH

Z(x)		Q(x)		P(x)

Program ML-14 počítá standardní normální (neboli Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti.

Křivka normální distribuce je popsána výrazem Z(x) = 1/sqrt(2*pi*exp(x^2)).

Integrál (plocha) křivky od zadaného hraničního bodu Q(x) se nazývá komplementární Gaussovo rozdělení, neboli též Q-funkce.

Integrál (plocha) křivky po zadaný hraniční bod P(x) se nazývá kumulované normální rozdělení.

Lbl A Standardní rozdělení Z(x)

Funkce A počítá standardní normální rozdělení pravděpodobnosti Z(x) pro 'x' v rozsahu -150 až +150. Na pozicích x = -1 a +1 se nacházejí inflekční body.

Lbl A' Graf standardního rozdělení

Funkce A' zobrazí graf standardního normálního rozdělení Z(x). Ukončení zobrazení grafu stiskem kterékoliv klávesy (kromě 2nd).

Lbl B Komplementární rozdělení Q(x)

Funkce B počítá komplementární rozdělení pravděpodobnosti Q(x) pro 'x' v rozsahu -8 až +8.

Lbl B' Graf komplementárního rozdělení

Funkce B' zobrazí graf komplementárního rozdělení Q(x). Ukončení zobrazení grafu stiskem kterékoliv klávesy (kromě 2nd).

Lbl C Kumulované rozdělení P(x)

Funkce C počítá kumulované rozdělení pravděpodobnosti P(x) pro 'x' v rozsahu -8 až +8.

Lbl C' Graf kumulovaného rozdělení

Funkce C' zobrazí graf kumulovaného rozdělení P(x). Ukončení zobrazení grafu stiskem kterékoliv klávesy (kromě 2nd).

ML-15 Generátor náhodných čísel

A,x	B,s	No(A,B)	Int(A,B)	No(x,s)

Program ML-15 používá ke generování náhodných čísel interní pseudonáhodný generátor kalkulátoru rand, založený na metodě LCG (Linear Congruential Generator, Lineární kongruentní generátor).

Lbl A Dolní hranice 'A' nebo střed 'x'

Funkce A slouží k zadání dolní hranice pro generování rovnoměrné náhodnosti 'A' nebo k zadání středu ke generování normální náhodnosti 'x'.

Lbl B Horní hranice 'B' nebo rozptyl 's'

Funkce B slouží k zadání horní hranice pro generování rovnoměrné náhodnosti 'B' nebo k zadání rozptylu ke generování normální náhodnosti 's'.

Lbl C Rovnoměrná náhodnost

Funkce C generuje náhodné desetinné číslo s rovnoměrným rozložením v intervalu od 'A' (včetně) do 'B' (vyjma).

Lbl D Rovnoměrná celočíselná náhodnost

Funkce D generuje náhodné celé číslo s rovnoměrným rozložením v intervalu od 'A' (včetně) do 'B' (vyjma).

Lbl E Normální náhodnost

Funkce E generuje náhodné desetinné číslo se standardním normálním (Gaussovým) rozložením se středem 'x' a rozptylem 's' podle vzorce y = s * sqrt(-2*ln(rnd1)) * cos(2*pi*rnd2) + x.

ML-16 Variace, permutace, kombinace, faktoriál

big x!	log x!	sup x!	hyp x!	CLR

x!	ln x!	V rep	P rep	C rep

n	r	V	P	C

Program ML-16 slouží k výpočtům počtu variací, permutací, kombinací a faktoriálu. Variace znamená uspořádaný výběr 'r' prvků z 'n' množiny (na pořadí prvků záleží). Permutace je speciální případ variace, jsou-li vybrány všechny prvky (r = n). Kombinace znamená neuspořádaný výběr 'r' prvků z 'n' množiny (na pořadí prvků nezáleží). Výběry mohou být buď s možným opakováním prvků nebo bez opakování.

Lbl A Celkový počet prvků 'n'

Funkce A slouží k zadání celkového počtu prvků 'n'.

Lbl B Počet prvků výběru 'r'

Funkce B slouží k zadání počtu prvků výběru 'r'. Není zapotřebí při výpočtu permutace.

Lbl C Variace bez opakování

Funkce C vypočte počet variací (na pořadí záleží) výběru 'r' prvků z množiny 'n', bez opakování prvků.

Lbl D Permutace bez opakování

Funkce D vypočte počet permutací (na pořadí záleží) množiny 'n' prvků, bez opakování prvků.

Lbl E Kombinace bez opakování

Funkce E vypočte počet kombinací (na pořadí nezáleží) výběru 'r' prvků z množiny 'n', bez opakování prvků.

Lbl A' Faktoriál x!

Funkce A' vypočte faktoriál čísla na displeji 'x'. Faktoriál je násobek všech celých čísel od 1 po 'x'. Výpočet se provádí aproximací a číslem může být i desetinné číslo.

Lbl B' Přirozený logaritmus faktoriálu ln x!

Funkce B' vypočte přirozený logaritmus faktoriálu čísla na displeji 'x'. Faktoriál je násobek všech celých čísel od 1 po 'x'. Výpočet se provádí aproximací a číslem může být i desetinné číslo.

Lbl C' Variace s opakováním

Funkce C' vypočte počet variací (na pořadí záleží) výběru 'r' prvků z množiny 'n', s opakováním prvků.

Lbl D' Permutace s opakováním

Funkce D' vypočte počet permutací (na pořadí záleží) množiny 'n' prvků, s opakováním prvků.

Lbl E' Kombinace s opakováním

Funkce E' vypočte počet kombinací (na pořadí nezáleží) výběru 'r' prvků z množiny 'n', s opakováním prvků.

Lbl A'' Faktoriál velkých čísel x!

Funkce A'' vypočte faktoriál velkých čísel 'x' na displeji, jejichž výsledek nelze zobrazit běžným způsobem (příliš velký exponent). Výsledek se zobrazí na 2 řádky displeje. Na horním řádku se nachází mantisa výsledku, na dolním řádku je dekadický exponent. Zobrazení lze přepnout na standardní tvar stiskem E'' nebo Op 1D. Výpočet se provádí aproximací a číslem může být i desetinné číslo.

Lbl B'' Dekadický logaritmus faktoriálu log x!

Funkce B'' vypočte dekadický logaritmus faktoriálu čísla na displeji 'x'. Faktoriál je násobek všech celých čísel od 1 po 'x'. Výpočet se provádí aproximací a číslem může být i desetinné číslo.

Lbl C'' Super-faktoriál sup x!

Funkce C'' vypočte super-faktoriál čísla na displeji 'x', tedy násobek n$ = n! * (n-1)! * ... Výsledek se zobrazí na 2 řádky displeje. Na horním řádku se nachází mantisa výsledku, na dolním řádku je dekadický exponent. Zobrazení lze přepnout na standardní tvar stiskem E'' nebo Op 1D. Číslo musí být celé číslo (funkce číslo zaokrouhlí na celé číslo).

Lbl D'' Hyper-faktoriál hyp x!

Funkce D'' vypočte hyper-faktoriál čísla na displeji 'x', tedy násobek H(n) = n^n * (n-1)^(n-1) * ... Výsledek se zobrazí na 2 řádky displeje. Na horním řádku se nachází mantisa výsledku, na dolním řádku je dekadický exponent. Zobrazení lze přepnout na standardní tvar stiskem E'' nebo Op 1D. Číslo musí být celé číslo (funkce číslo zaokrouhlí na celé číslo).

Lbl E'' Reset zobrazení displeje

Funkce E'' navrátí zobrazení displeje na standardní tvar s řádkem přepínačů, po funkcích A'', C'' a D''. Lze též použít příkaz Op 1D.

Poznámka: Před následujícími příklady proveďte výběr knihovny Pgm 16

Poznámka: Při výpočtu faktoriálů velkých čísel se přechodně počítá logaritmus faktoriálu. Celá část představuje exponent výsledku, desetinná část obsahuje mantisu výsledku. Logaritmus faktoriálu je počítán s přesností 19 číslic. Po odstranění celočíselné části logaritmu zbude na desetinnou část méně číslic a tak se u velkých čísel může objevit chyba nepřesnosti až na pozici na displeji. Např. pro faktoriál čísla 123456789! má exponent 9 číslic. Na mantisu tak zbývá pouze 10 číslic a chyba se objeví na displeji, za desátou číslicí mantisy.

Příklad 1:

V poličce jsou 4 knihy. Kolik je možností uspořádání knih?

4 A ... zadání celkového počtu prvků n = 4

D [24] ... počet permutací bez opakování = 24

Příklad 2:

25 studentů se uchází o stipendium. Pouze 3 nejlepší mohou být vybráni a podle pořadí dostanou různou výšku stipendia. Kolik je možných výsledků?

2 5 A ... zadání celkového počtu prvků n = 25

3 B ... zadání počtu prvků výběru r = 3

C [13800] ... počet variací bez opakování = 13800

Příklad 3:

V balíčku je 52 karet. Hráč si vybere 4 karty. Kolik je možností výběru?

5 2 A ... zadání celkového počtu prvků n = 52

4 B ... zadání počtu prvků výběru r = 4

E [270725] ... počet kombinací bez opakování = 270725

Příklad 4:

V abecedě je 26 písmen. Kolik z nich můžeme sestavit slov o 3 písmenech?

2 6 A ... zadání celkového počtu prvků n = 26

3 B ... zadání počtu prvků výběru r = 3

C' [17576] ... počet variací s opakováním = 17576

Příklad 5:

Kolika způsoby můžeme rozdělit 20 vstupenek mezi 10 studentů? Každý student může dostat 0 až 20 vstupenek. Vybíráme tedy kombinace o 20 prvcích z opakující se množiny 10 prvků.

1 0 A ... zadání celkového počtu prvků n = 10

2 0 B ... zadání počtu prvků výběru r = 20

E' [10015005] ... počet kombinací s opakováním = 10015005

Příklad 6:

Faktoriál velkého čísla 123456789!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A''

Výsledek: 123456789! = 2.8535125217299*10^945335859.

Poznámka: Jak lze zkontrolovat na stránce online kalkulátoru

https://www.wolframalpha.com/input/?i=fakctorial+123456789 ,

mantisa výsledku je vypočtena s přesností jen 10 číslic. To je z toho důvodu, že funkce počítá nejdříve logaritmus faktoriálu s přesností 19 číslic. Celočíselná část logaritmu představuje 9 číslic exponentu. Desetinná část logaritmu obsahuje mantisu výsledku. Po odstranění 9 číslic exponentu zbude na mantisu 10 platných číslic (tedy poslední 4 číslice 7299 jsou již nesprávné).

Příklad 7:

Super-faktoriál čísla 100:

1 0 0 C''

Výsledek 100$ = 2.7031768576518*10^6940.

Příklad 8:

Hyper-faktoriál čísla 25:

2 5 D''

Výsledek H(25) = 4.9718576220366*10^386.

ML-17 Klouzavý průměr

n	m-AVG

Program ML-17 počítá klouzavý průměr, tedy průměr z naposledy zadaných hodnot.

Lbl A Počet vzorků

Funkcí A se zadá počet prvků okna naposledy zadaných hodnot.

Lbl B Přidání vzorku

Funkcí B se přidá další hodnota a vypočte se aktuální klouzavý průměr.

Příklad:

Pgm 17 ... aktivace knihovního programu ML-17

3 A ... nastavení velikosti okna vzorků = 3

4 5 B [45] ... přidání vzorku 45, průměr = 45

5 0 B [47.5] ... přidání vzorku 50, průměr = 47.5

5 7 B [50.6666...] ... přidání vzorku 57, průměr = 50.6666...

6 5 B [57.3333...] ... přidání vzorku 65, průměr = 57.3333...

7 3 B [65] ... přidání vzorku 73, průměr = 65

8 1 B [73] ... přidání vzorku 81, průměr = 73

8 4 B [79.3333...] ... přidání vzorku 84, průměr = 79.3333...

8 4 B [83] ... přidání vzorku 84, průměr = 83

7 8 B [82] ... přidání vzorku 78, průměr = 82

6 8 B [76.6666...] ... přidání vzorku 68, průměr = 76.6666...

5 6 B [67.3333...] ... přidání vzorku 56, průměr = 67.3333...

ML-18 Složený úrok

S	(1+i)S	a	(1+i)a	INIT

N	%I	PV	FV

Program ML-18 počítá složené úroky.

Lbl A Počet period N

Funkce A slouží k zadání počtu period N. Je-li zadána 0, počet period se vypočítá.

Lbl B Úroková sazba %I

Pomocí funkce B lze zadat úrokovou sazbu v % na periodu. Je-li zadána 0, úroková sazba se vypočítá.

Lbl C Současná hodnota PV

Pomocí funkce C se zadá současná hodnota PV (Present Value). Je-li zadána 0, současná hodnota se vypočítá.

Lbl D Budoucí hodnota FV

Pomocí funkce D se zadá budoucí hodnota FV (Future Value). Je-li zadána 0, budoucí hodnota se vypočítá.

Lbl A' Anuita pro amortizační fond Sni

Funkce A' řeší anuitu pro amortizační fond Sni.

Lbl B' Anuita pro budoucí rentu (1+i)Sni

Funkce B' řeší anuitu pro budoucí rentu/budoucí hodnotu FV (1+i)Sni.

Lbl C' Anuita pro současnou rentu ani

Funkce C' řeší anuitu pro současnou rentu/současnou hodnotu PV 'ani'.

Lbl D' Anuita pro budoucí rentu (1+i)ani

Funkce D' řeší anuitu pro budoucí rentu/současnou hodnotu PV (1+i)ani.

Lbl E' Inicializace

Funkce E' inicializuje program.

Příklad 1:

Pgm 18 ... aktivace knihovního programu ML-18

E' ... inicializace

2 4 A ... počet period = 24 měsíců

5 . 7 5 ... úroková sazba na 1 rok = 5.75%

: 1 2 = B [0.48] ... úroková sazba na 1 měsíc = 0.48%

5 0 0 C ... současná hodnota PV = 500

0 D [560.78] ... výpočet budoucí hodnoty FV za 12 měsíců = 560.78

Příklad 2:

Pgm 18 ... aktivace knihovního programu ML-18

E' ... inicializace

3 6 5 A ... počet period = 365 dnů

5 . 7 5 ... úroková sazba na 1 rok = 5.75%

: 3 6 5 = B [0.02] ... úroková sazba na 1 den = 0.02%

1 0 0 0 C ... současná hodnota PV = 1000

0 D [1059.18] ... výpočet budoucí hodnoty FV za 365 dnů = 1059.18

4 A ... nový počet period = 4 čtvrtletí

6 ... jiná úroková sazba na 1 rok = 6%

: 4 = B [1.50] ... úroková sazba na 1 čtvrtletí = 1.50%

0 D [1061.36] ... jiná budoucí hodnota FV za 4 čtvrtletí = 1061.36

Příklad 3:

Pgm 18 ... aktivace knihovního programu ML-18

E' ... inicializace

1 2 A ... počet period = 12 měsíců

1 C ... současná hodnota PV = 1

1 . 0 5 7 5 D ... budoucí hodnota FV = 1.0575 (navýšení o 5.75%)

0 B [0.47] ... výpočet potřebné úrokové sazby na 1 měsíc = 0.47%

2 4 A ... počet period = 24 měsíců

5 0 0 C ... současná hodnota PV = 500

0 D [559.15] ... výpočet budoucí hodnoty FV za 24 měsíců = 559.15

Příklad 4:

Pgm 18 ... aktivace knihovního programu ML-18

E' ... inicializace

1 3 A ... počet period = 13 měsíců

1 2 3 4 C ... současná hodnota PV = 1234

1 3 0 0 D ... budoucí hodnota FV = 1300

0 B [0.40] ... výpočet potřebné úrokové sazby na 1 měsíc = 0.40%

1 2 A ... počet period = 12 měsíců

1 C ... současná hodnota PV = 1

0 D [1.05] ... výpočet budoucí hodnoty FV = 1.05

- 1 = x 1 0 0 = [4.93] ... navýšení je o 4.93%

ML-19 Splátky

sink	dueFV	ordPV	duePV	INIT

N	%I	PMT	PV/FV	B.PMT

Program ML-19 řeší splátky.

Lbl A Počet period N

Funkce A slouží k zadání počtu period N. Je-li zadána 0, počet period se vypočítá.

Lbl B Úroková sazba %I

Pomocí funkce B lze zadat úrokovou sazbu v % na periodu. Je-li zadána 0, úroková sazba se vypočítá.

Lbl C Platba na periodu PMT

Funkce C nastaví platbu na periodu PMT. Je-li zadána 0, platba na periodu se vypočítá.

Lbl D Současná nebo budoucí hodnota PV/FV

Funkcí D lze zadat současnou nebo budoucí hodnotu PV nebo FV. Zadáním 0 se položka vypočítá.

Lbl E Balonová (paušální) platba BAL

Funkcí E lze zadat balonovou platbu (větší paušální platba na konci období). Zadáním 0 se položka vypočítá.

Lbl A' Řešení potopného fondu 'sink'

Funkce A' řeší potopný fond (úspory k vyrovnání dluhů, amortizační fond).

Lbl B' Řešení budoucí renty

Funkce B' řeší splátky budoucí renty FV.

Lbl C' Řešení důchodové renty

Funkce C' řeší běžnou anuitu důchodové renty.

Lbl D' Řešení spořicí renty

Funkce D' řeší anuitu spořicí renty.

Lbl E' Inicializace

Funkce E' inicializuje program.

Příklad 1, amortizační fond:

Pgm 19 ... aktivace knihovního programu ML-19

E' ... inicializace

A' ... bude se řešit amortizační fond

4 . 5 x ... počet let = 4.5

1 2 = A [54] ... počet měsíců celkem = 54

5 . 2 5 ... úroková sazba na 1 rok = 5.75%

: 1 2 = B [0.4375] ... úroková sazba na 1 měsíc = 0.4375%

2 5 C ... platba za periodu (měsíc) = 25

0 D [1519.08] ... výpočet budoucí hodnoty FV za 4.5 let = 1519.08

1 0 x 1 2 = A [120] ... nová doba 10 let = 120 měsíců

0 D [3934.42] ... výpočet budoucí hodnoty FV za 10 let = 3934.42

Příklad 2, budoucí renta:

Pgm 19 ... aktivace knihovního programu ML-19

E' ... inicializace

B' ... bude se řešit budoucí renta

1 0 0 0 0 D ... současná hodnota = 10000

5 0 C ... platba (renta) za periodu (měsíc) = 50

1 0 x 1 2 = A [120] ... doba 10 let = 120 měsíců

0 B [0.7869] ... vypočtená renta = 78.69%

Příklad 3, důchodová renta

Pgm 19 ... aktivace knihovního programu ML-19

E' ... inicializace

C' ... bude se řešit důchodová renta

8 . 7 5 ... výše renty za rok = 8.75%

: 1 2 = B [0.7292] ... úroková sazba za 1 měsíc = 0.7292%

3 2 0 0 0 D ... budoucí hodnota FV = 32000

3 0 x 1 2 = A [360] ... doba 30 let = 360 měsíců

0 C [251.74] ... výpočet renty za 1 měsíc = 251.74

2 0 x 1 2 = A [240] ... doba 20 let = 240 měsíců

0 C [282.79] ... výpočet renty za 1 měsíc = 282.79

Příklad 4, spořicí renta

Pgm 19 ... aktivace knihovního programu ML-19

E' ... inicializace

D' ... bude se řešit spořicí renta

4 5 0 0 0 D ... budoucí hodnota FV = 45000

2 0 0 0 C ... splátka za 1 měsíc = 2000

1 0 0 0 0 E ... balonová platba BAL = 10000

2 x 1 2 = A [24] ... počet period = 24 měsíců

0 B [1.9638] ... výpočet úrokové sazby = 1.9638% na měsíc

x 1 2 = [23.5651] ... úroková sazba za 1 rok = 23.5651%

ML-20 Den v týdnu, dny mezi daty

(MMDD.YYYY)				AbsDay

Date1	Date2	NoDays  DayOfWeek 	Julian

Program ML-20 počítá den v týdnu a počet dnů mezi dvěma datumy. Nejmenší podporované datum je 1.1.1583.

Lbl A Zadání data 1

Funkce A slouží k zadání prvního data, ve tvaru MMDD.RRRR (měsíc, den a rok).

Lbl B Zadání data 2

Pomocí funkce B lze zadat druhé datum, ve tvaru MMDD.RRRR (měsíc, den a rok).

Lbl C Počet dnů mezi daty

Funkce C vypočte počet dnů mezi daty zadanými funkcemi A a B.

Lbl D Den v týdnu

Funkce D vypočte den v týdnu. Vstupem je datum ve tvaru MMDD.RRRR (měsíc, den a rok). Funkce vrací den v týdnu ve tvaru:

0 = sobota

1 = neděle

2 = pondělí

3 = úterý

4 = středa

5 = čtvrtek

6 = pátek

Lbl E Juliánský den

Funkce E zkonvertuje datum ve tvaru MMDD.RRRR (měsíc, den a rok) na Juliánský den, používaný v astronomii. Nejnižší podporované datum 1.1.1583 má Juliánský den 2299238. Juliánský den se mění v poledne, uváděný Juliánský den platí pro dopoledne (odpoledne je vyšší o 1).

Lbl E' Absolutní den

Funkce E' zkonvertuje datum ve tvaru MMDD.RRRR (měsíc, den a rok) na absolutní den, tj. počet dnů od počátku letopočtu. Nejnižší podporované datum 1.1.1583 má absolutní den 578179.

Příklad 1:

Pgm 20 ... aktivace knihovního programu ML-20

6 0 1 . 1 9 6 0 A ... zadání prvního data 1.6.1960

1 0 3 1 . 1 9 7 6 B ... zadání druhého data 31.10.1976

C [5996] ... počet dnů mezi daty = 5996

1 0 0 1 . 1 9 7 6 A ... nové první datum 1.10.1976

C [30] ... počet dnů mezi daty = 30

Příklad 2:

Pgm 20 ... aktivace knihovního programu ML-20

1 2 0 7 . 1 9 4 1 STO 01 ... datum 7.12.1941

D [1] ... dne 7.12.1941 byla neděle

RCL 01 E [2430335] ... Juliánské datum 2430335

ML-21 Hra HI-LO

M INIT		M LO		M HI		M CORR

START		GUESS		SCORE

Program ML-21 je hra HI-LO s hádáním čísel (menší-větší).

Lbl A Start nové hry

Funkce A spustí novou hru, kdy hráč hádá číslo.

Lbl B Hádání čísla

Zadejte hádané číslo 1 až 1023 a stiskněte B. Kalkulátor zobrazí -1 je-li váš odhad nízko, +1 je-li vysoko a rozbliká 0 při správné odpovědi.

Lbl C Skore

Funkce C zobrazí počet vašich pokusů.

Lbl A' Start hry počítače

Funkce A' spustí novou hru, kdy si hráč myslí číslo a kalkulátor hádá. Kalkulátor zobrazí hádané číslo - stiskněte B' je-li jeho odhad nízky, C' je-li jeho odhad vysoko a D' pokud se jeho odhad strefil.

Lbl B' Nízký odhad

Stiskněte B', je-li odhad kalkulátoru nižší než vámi myšlené číslo.

Lbl C' Vysoký odhad

Stiskněte C', je-li odhad kalkulátoru vyšší než vámi myšlené číslo.

Lbl D' Správný odhad

Stiskněte D', je-li odhad kalkulátoru správný. Kalkulátor zobrazí počet pokusů.

ML-22 Běžný a spořicí účet

Checking	Savings	I%/Yr	Periods/Yr

Balance	Deposit	Withdr	No.Period	New Bal.

Program ML-22 slouží k vedení běžného a spořicího účtu. Typ účtu se volí funkcemi A' a B'. Po výběru typu účtu budou ostatní funkce nadále pracovat s vybraným účtem.

Lbl A Balance

Funkce A navrátí aktuální balanci účtu. Typ účtu se vybere klávesami A' či B'.

Lbl B Vklad

Funkce B slouží k přidání vkladu na účet (zvýší balanci účtu). Typ účtu se vybere klávesami A' či B'.

Lbl C Výběr

Funkce C slouží k výběru z účtu (sníží balanci účtu). Typ účtu se vybere klávesami A' či B'.

Lbl D Počet period N

Funkce D slouží k zadání počtu uběhlých period N. Aktualizuje se balance spoření.

Lbl E Nová balance

Funkce E nastaví novou balanci účtu. Typ účtu se vybere klávesami A' či B'.

Lbl A' Výběr běžného účtu

Stiskem A' se bude nadále pracovat s běžným účtem.

Lbl B' Výběr spořicího účtu

Stiskem B' se bude nadále pracovat se spořicím účtem.

Lbl C' Úroková sazba I%

Funkcí C' lze zadat úrokovou sazbu I v % na rok.

Lbl D' Počet period na rok

Funkcí D' lze zadat počet sloučených period za rok.

Příklad:

Pgm 22 ... aktivace knihovního programu ML-22

A' ... výběr běžného účtu

2 3 1 . 7 0 E ... nastavení balance běžného účtu

2 3 1 . 6 0 B [463.30] ... vklad na běžný účet, nová balance = 463.30

5 0 B [513.30] ... vklad na běžný účet, nová balance = 513.30

4 3 . 1 0 C [470.20] ... výběr z běžného účtu, nová balance = 470.20

1 8 . 7 3 C [451.47] ... výběr z běžného účtu, nová balance = 451.47

1 0 3 . 7 9 C [347.68] ... výběr z běžného účtu, nová balance = 347.68

1 0 . 3 6 C [337.32] ... výběr z běžného účtu, nová balance = 337.32

B' ... výběr spořicího účtu

1 7 3 2 . 8 4 E ... nastavení balance spořicího účtu

5 C' ... úroková sazba je 5% na rok

3 6 5 D' ... počet period na rok je 365 dnů

1 0 D [1735.22] ... posun o 10 dnů, nová balance = 1735.22

3 0 4 B [2039.22] ... vklad na spořicí účet, nová balance = 2039.22

4 D [2040.22] ... posun o 4 dny, nová balance = 2040.22

4 2 8 B [2468.33] ... vklad na spořicí účet, nová balance = 2468.22

6 D [2470.36] ... posun o 4 dny, nová balance = 2470.36

1 0 0 0 C [1470.36] ... výběr ze spořicího účtu, nová balance = 1470.36

1 0 D [1472.38] ... posun o 10 dnů, nová balance = 1472.38

ML-23 DMS operace

(dd.mmss)

n	+- p	* a	/ a

Program ML-23 slouží k výpočtům s časovými a úhlovými jednotkami. Údaje se zadávají ve tvaru dd.mmss, kdy před desetinnou tečkou je počet hodin nebo stupňů, 2 první číslice za desetinnou tečkou jsou minuty a další 2 číslice za desetinnou tečkou jsou vteřiny nebo sekundy. Obsahují-li vteřiny desetiny, jsou přidány jako další číslice za údajem vteřin.

Lbl A Zadání prvního čísla

Funkcí A lze zadat první číslo časového nebo úhlového údaje. Číslo se zadává ve formátu dd.mmss.

Lbl B Přičtení nebo odečtení druhého čísla

Funkcí B lze k prvnímu číslu přičíst nebo odečíst (podle znaménka) druhý časový údaj, také zadaný ve formátu dd.mmss. Má-li se výsledek operace použít k dalším operacím, je potřeba ho uložit opět jako první číslo klávesou A.

Lbl C Vynásobení čísla konstantou

Funkcí C lze první číslo vynásobit skalární konstantou. Má-li se výsledek operace použít k dalším operacím, je potřeba ho uložit opět jako první číslo klávesou A.

Lbl D Vydělení čísla konstantou

Funkcí D lze první číslo vydělit skalární konstantou. Má-li se výsledek operace použít k dalším operacím, je potřeba ho uložit opět jako první číslo klávesou A.

Příklad:

Pgm 23 ... aktivace knihovního programu ML-23

8 A ... první číslo = 8:00:00 (8 hodin)

3 . 2 B [11.2000] ... přičtení času 3:20:00, výsledek 11:20:00

4 7 . 0 0 3 1 A ... první číslo = 47:00:31

2 4 . 4 3 3 5 +/- B [22.1656] ... odečtení 24:43:35, výsledek 22:16:56

2 0 . 3 0 4 5 A ... první číslo = 20:30:45

2 C [41.0130] ... vynásobení * 2, výsledek = 41.0130

1 6 0 . 8 9 7 7 A .. první číslo = 160:89:77 (= 161:30:17)

2 D [80.4509] ... vydělení / 2, výsledek = 80:45:09

ML-24 Konverze jednotek 1

cm->in	m->ft	m->yd	km->mi		n mi->mi

in->cm	ft->m	yd->m	mi->km		mi->n mi

Program ML-24 slouží ke konverzi jednotek.

Lbl A Konverze palců na centimetry

Lbl A' Konverze centimetrů na palce

Lbl B Konverze stop na metry

Lbl B' Konverze metrů na stopy

Lbl C Konverze yardů na metry

Lbl C' Konverze metrů na yardy

Lbl D Konverze britské míle na kilometry

Lbl D' Konverze kilometrů na britskou míli

Lbl E Konverze britské míle na námořní míli

Lbl E' Konverze námořní míle na britskou míli

ML-25 Konverze jednotek 2

°C->°F	lit->oz	lit->gal	grm->oz	kg->lb

°F->°C	oz->lit	gal->lit	oz->grm	lb->kg

Program ML-25 slouží ke konverzi jednotek.

Lbl A Konverze °F na °C

Lbl A' Konverze °C na °F

Lbl B Konverze dutých uncí na litry

Lbl B' Konverze litrů na duté unce

Lbl C Konverze galonů na litry

Lbl C' Konverze litrů na galony

Lbl D Konverze uncí na gramy

Lbl D' Konverze gramů na unce

Lbl E Konverze liber na kilogramy

Lbl E' Konverze kilogramů na libry

ML-26 Aritmetika zlomků

INIT	a/b->d	X-Y	X:Y	DEL

ENTER	d->a/b	X+Y	XxY	X<>Y

Program ML-26 slouží k výpočtům se zlomky. Zlomky obsahují v registru T čitatel, v registru X (obsah displeje) jmenovatel zlomku. K operacím se zlomky se používá zásobník 10 zlomkových čísel, který je umístěn v datových registrech R10 až R29. Při operacích se nejdříve uloží do zásobníku potřebné operandy a poté se provede příslušná operace.

Před výpočty se zlomky je potřeba nejdříve inicializovat zásobník čísel pomocí funkce A'. Funkce též přepne displej na dvouřádkový mód, kdy se v horním řádku displeje zobrazí čitatel zlomku (registr T) a v dolním řádku jmenovatel zlomku (registr X). Ke zpětnému přepnutí displeje na standardní mód lze použít funkci B' nebo operaci Op 1D nebo program Pgm 01 SBR CE.

Lbl A Přidání čísla do zásobníku

Zadejte čitatel zlomku, stiskněte x<>t, zadejte jmenovatel zlomku a stiskněte A. Tím bylo zadané číslo přidáno na vrchol zásobníku.

Lbl A' Inicializace zásobníku

Funkcí A' inicializujete zásobník čísel v registrech R10 až R29. Inicializaci můžete používat i opakovaně, budete-li chtít začít s novým výpočtem. Během inicializace se displej zapne do dvouřádkového módu. Na horním řádku se zobrazí čitatel zlomku (registr T) a na dolním řádku jmenovatel zlomku (registr X). Dvouřádkový mód displeje lze ukončit funkcí B' nebo operací Op 1D nebo zavoláním podprogramu Pgm 01 SBR CE.

Lbl B Konverze desetin na zlomek

Funkcí B zkonvertuje desetinné číslo v registru X (displej) na zlomek a/b. Funkce vynásobí desetinné číslo násobkem 518918400000, což je součin prvočísel: 2^11 * 3^4 * 5^5 * 7 * 11 * 13. Podaří-li se tímto způsobem dosáhnout celého čísla, vzniklý zlomek vykrátí největším společným dělitelem. Není-li desetinné číslo násobkem uvedených prvočísel, nemusí být nalezení zlomku úspěšné a může být navrácen čitatel zlomku v desetinném tvaru. Funkce B současně přepne displej do dvouřádkového módu (je zobrazen současně registr T i X). Funkce pracuje s číslem na displeji, ne se zásobníkem.

Lbl B' Konverze zlomku na desetiny

Funkce B' vydělí čitatel zlomku 'a' (v registru T) jmenovatelem 'b' (v registru X) a výsledek navrátí v X jako desetinné číslo. Funkce B' současně přepne displej do jednořádkového módu (je zobrazen registr X a příznaky). Funkce pracuje s číslem na displeji, ne se zásobníkem.

Lbl C Součet zlomků X+Y

Funkce C přičte poslední zlomkové číslo Y na vrcholu zásobníku k předposlednímu číslu X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X+Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku. Výsledek operace normalizuje. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Lbl C' Rozdíl zlomků X-Y

Funkce C' odečte poslední zlomkové číslo Y na vrcholu zásobníku od předposledního čísla X. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X-Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku. Výsledek operace normalizuje. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Lbl D Násobek zlomků X*Y

Funkce D vynásobí předposlední zlomkové číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X*Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku. Výsledek operace normalizuje. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Lbl D' Podíl zlomků X:Y

Funkce D' vydělí předposlední zlomkové číslo X posledním číslem Y na vrcholu zásobníku. Poslední číslo na vrcholu zásobníku zruší. Předposlední číslo bude obsahovat výsledek X:Y a stane se novým posledním číslem na vrcholu zásobníku. Výsledek operace normalizuje. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Lbl E Záměna operandů

Funkce E zamění číslo Y na vrcholu zásobníku s předposledním číslem X.

Lbl E' Zrušení čísla

Funkce E' zruší číslo X na vrcholu zásobníku.

Lbl +/- Negace X

Funkcí SBR +/- se vypočte negace čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Lbl 1/x Převrácená hodnota 1/X

Funkcí SBR 1/x se vypočte převrácená hodnota čísla X na vrcholu zásobníku. Výsledek operace nahradí původní hodnotu čísla X. Současně je výsledek operace zobrazen na displeji - na horním řádku (registr T) bude čitatel zlomku, na dolním řádku (registr X) bude jmenovatel zlomku.

Příklad, 23/6 + 1/3:

Pgm 26 ... aktivace knihovního programu ML-26

A' ... inicializace zásobníku

2 3 x<>t 6 A ... vložení prvního čísla, 23/6

1 x<>t 3 A ... vložení druhého čísla, 1/3

C ... součet čísel, na displeji výsledek 25/6

ML-27 Astabilní generátor s obvodem 555

>C	>R1	>R2	>f	>tL

C uF	R1 kO	R2 kO	f Hz	>tH ms

Program ML-27 slouží k výpočtům obvodu 555 zapojeného jako astabilní generátor.

nabíjecí doba (výstup ve stavu HIGH) tH = ln(2) * (R1 + R2) * C

vybíjecí doba (výstup ve stavu LOW) tL = ln(2) * R2 * C

perioda T = tH + tL = ln(2) * (R1 + 2*R2) * C

frekvence f = 1/T

střída signálu D = tH / T = (R1 + R2) / (R1 + 2*R2) = tH * f

Program počítá se 4 hlavními údaji: kondenzátor C (v uF), odpory R1 a R2 (v kohmech) a frekvence f (v Hz). Při výpočtech je potřeba znát 3 údaje, ze kterých program odvodí 4. údaj.

Lbl A Zadání kapacity C

Pomocí funkce A lze zadat kapacitu kondenzátoru C v uF.

Lbl A' Výpočet kapacity C

Funkce A' vypočítá kapacitu kondezátoru C v uF z parametrů R1, R2 a f.

Lbl B Zadání odporu R1

Pomocí funkce B lze zadat hodnotu nabíjecího rezistoru R1 v kohmech.

Lbl B' Výpočet odporu R1

Funkce B' vypočítá odpor rezistoru R1 v kohmech z parametrů C, R2 a f.

Lbl C Zadání odporu R2

Pomocí funkce C lze zadat hodnotu vybíjecího rezistoru R2 v kohmech.

Lbl C' Výpočet odporu R2

Funkce C' vypočítá odpor rezistoru R2 v kohmech z parametrů C, R1 a f.

Lbl D Zadání frekvence f

Pomocí funkce D lze zadat frekvenci signálu f v Hz.

Lbl D' Výpočet frekvence f

Funkce D' vypočítá frekvenci signálu f v Hz.

Lbl E Výpočet doby tH

Funkce E vypočítá nabíjecí dobu tH (signál je ve stavu HIGH) v ms. Před výpočtem musí být známy hodnoty C, R1 a R2.

Lbl E' Výpočet doby tL

Funkce E' vypočítá vybíjecí dobu tL (signál je ve stavu LOW) v ms. Před výpočtem musí být známy hodnoty C a R2.

Příklad:

Pgm 27 ... aktivace knihovního programu ML-27

1 0 A ... známe kondenzátor C = 10 uF

1 B ... známe odpor R1 = 1 kohm

2 C ... známe odpor R2 = 2 kohm

D' [28.85...] ... výpočet frekvence f = 28.85... Hz

1/x [0.03465...] ... výpočet periody T = 34.65... ms

E [20.79...] ... výpočet doby tH = 20.79... ms

E' [13.86...] ... výpočet doby tL = 13.86... ms

E + E' = [34.65...] ... pro kontrolu, tH + tL = T

D' * E / 1 0 = [60] ... střída D = tH * f / 1000 * 100 = 60%

ML-28 (EE-07) Konverze poměrů

->P2/P1	->U2/U1	->Np	->dB

P2/P1	U2/U1	Np	dB

Program ML-28 konvertuje jednotky pro poměry, útlumy a zesílení. Zadáním údaje v jedné jednotce lze přečíst údaj zkonvertovaný na kteroukoliv jinou jednotku.

Lbl A Zadání poměru výkonů P2/P1

Lbl A' Výpočet poměru výkonů P2/P1

Lbl B Zadání poměru napětí U2/U1 nebo proudu I2/I1

Lbl B' Výpočet poměru napětí U2/U1 nebo proudu I2/I1

Lbl C Zadání poměru v Neperech Np

Lbl C' Výpočet poměru v Neperech Np

Lbl D Zadání poměru v decibelech dB

Lbl D' Výpočet poměru v decibelech dB

Příklad:

Pgm 28 ... aktivace knihovního programu ML-28

2 0 A ... zadání poměru výkonů P2/P1 = 20

B' [4.472...] ... výpočet poměru napětí U2/U1 = 4.472...

C' [1.4978...] ... výpočet poměru v Neperech Np = 1.4978...

D' [13.010...] ... výpočet poměru v decibelech dB = 13.010...

ML-29 (EE-11) Reaktance LC

->f	->L	->C	XL->L	XC->C

f	L	C	->XL	->XC

Program ML-29 slouží k výpočtu reaktancí a rezonancí LC obvodů.

Lbl A Zadání frekvence f v Hz

Lbl A' Výpočet rezonanční frekvence f (L a C musí být známé)

Lbl B Zadání indukčnosti L v henry

Lbl B' Výpočet indukčnosti L v henry (f a C musí být známé)

Lbl C Zadání kapacity C ve faradech

Lbl C' Výpočet kapacity C ve faradech (f a L musí být známé)

Lbl D Výpočet induktivní reaktance XL v ohmech (f a L musí být známé)

Lbl D' Přepočet induktivní reaktance XL na indukčnost L (f musí být známé)

Lbl E Výpočet kapacitní reaktance XC v ohmech (f a C musí být známé)

Lbl E' Přepočet kapacitní reaktance XC na kapacitu C (f musí být známé)

Příklad:

Pgm 29 ... aktivace knihovního programu ML-29

Eng ... technický exponent

1 5 EE 1 2 +/- C ... zadání kapacity 15 pF

2 7 EE 6 A ... zadání frekvence 27 MHz

E [392.97...] ... výpočet kapacitní reaktance XC = 392.97... ohmů

1 0 EE 6 +/- B ... zadání indukčnosti 10 uH

D [1.6964...+3] ... výpočet indukční reaktance XL = 1.6964... kohmů

C' [3.4746...-12] ... pro rezonanci na f=27 MHz s L=10 uH je potřeba

kondenzátor C = 3.4746... pF

E [1.6964...+3] ... kontrolní výpočet kapacitní reaktance

XC = 1.6964... kohmů. Podmínkou rezonance je shoda XC = XL

ML-30 (EE-12) Konverze sériové/paralelní impedance

->Rs	->Xs	->Rp	-> Xp

Rs	Xs	Rp	Xp

Program ML-30 slouží k přepočtu sériových a paralelních impedancí. Po zadání sériové rezistance a reaktance (Rs a Xs spojeny sériově) lze vypočítat náhradní paralelní rezistanci a reaktanci (Rp a Xp spojeny paralelně). Stejné platí i pro opačný převod. Všechny údaje jsou v ohmech.

Lbl A Zadání sériové rezistance Rs.

Lbl B Zadání sériové reaktance Xs

Lbl C Zadání paralelní rezistance Rp

Lbl D Zadání paralelní reaktance Xp

Lbl A' Výpočet sériové rezistance Rs

Lbl B' Výpočet sériové reaktance Xs

Lbl C' Výpočet paralelní rezistance Rp

Lbl D' Výpočet paralelní reaktance Xp

Příklad:

RX impedanční metr naměřil při 125 MHz paralelní odpor 75 ohmů a kapacitu 25 pF. Potřebujeme vypočítat náhradní sériové zapojení.

Pgm 29 ... aktivace knihovního programu ML-29

Eng ... technický exponent

1 2 5 EE 6 A ... zadání frekvence f = 125 MHz

2 5 EE 1 2 +/- C ... zadání kapacity C = 25 pF

E [50.929...] ... výpočet reaktance XC = 50.929... ohmů

Pgm 30 ... aktivace knihovního programu ML-30

D ... zadání vypočtené XC jako paralelní reaktance Xp

7 5 C ... zadání paralelní rezistance Rp = 75 ohmů

A' [23.856...] ... výpočet sériové rezistance Rs = 23.856... ohmů

B' [34.856...] ... výpočet sériové reaktance Xs = 34.856... ohmů

Pgm 29 ... aktivace knihovního programu ML-29

x<>t ... úschova vypočtené Xs

1 2 5 EE 6 A ... zadání frekvence f = 125 MHz

x<>t E' [36.528...-12] ... přepočet XC na kapacitu C = 36.528... pF

Náhradní sériové zapojení pro 125 MHz má rezistanci 23.856... ohmů a kapacitu 36.528... pF.

ML-31 (EE-13) Aktivní filtr

C1	C2	->BP	->LP	->HP

alpha	A	F	B

Program ML-31 slouží k výpočtu aktivních filtrů s operačním zesilovačem - pásmová propust BP, dolní propust LP a horní propust HP.

Aktivní pásmová propust (Bandpass BP)

Známé údaje: Šířka 3-dB pásma 'B' v Hz, zisk ve středu pásma 'A' v dB, frekvence středu pásma 'F' v Hz, kapacity C1 a C2 ve faradech. Program spočítá hodnoty R1, R2 a R3.

Aktivní dolní propust (Lowpass LP)

Známé údaje: Peaking faktor 'alpha', zisk 'A' v dB, hraniční frekvence 'F' v Hz, C1 ve faradech. Program spočítá C, R1, R2 a R3.

Aktivní horní propust (Highpass HP)

Známé údaje: Peaking faktor 'alpha', zisk 'A' v dB, hraniční frekvence 'F' v Hz, C2 ve faradech. Program spočítá C, R1 a R2.

Lbl A Zadání peaking faktor 'alpha' (LP, HP)

Peaking faktor udává zaoblení zlomové hrany filtru. Faktor alpha = 1 představuje standardní průběh. Pro alpha > 1 se hrana zlomu zaobluje. Pro alpha < 1 se na hraně zlomu vytváří ostrá 'špička', frekvence v bodě zlomu křivky budou zdůrazněny.

Lbl B Zadání zisku 'A' v dB (BP, LP, HP)

Lbl C Zadání frekvence 'F' v Hz (BP, LP, HP)

Lbl D Zadání šířky 3-dB pásma 'B' v Hz (BP)

Lbl A' Zadání kapacity C1 ve faradech (BP, LP)

Lbl B' Zadání kapacity C2 ve faradech (BP, HP)

Lbl C' Výpočet pásmové propusti

Před výpočtem zadejte 'B', 'A', 'F', 'C1' a 'C2'. Po stisku C' program zobrazí hodnoty 'R1', 'R2' a 'R3'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl D' Výpočet dolní propusti

Před výpočtem zadejte 'alpha', 'A', 'F' a 'C1'. Po stisku D' program zobrazí hodnoty 'C', 'R1', 'R2' a 'R3'. Pokračování stiskem R/S.

Lbl E' Výpočet horní propusti

Před výpočtem zadejte 'alpha', 'A', 'F' a 'C2'. Po stisku E' program zobrazí C, R1 a R2. Pokračování stiskem R/S.

Příklad BP:

Pgm 31 ... aktivace knihovního programu ML-31

Eng ... technický exponent

1 6 D ... zadání 3-dB šířky pásma B = 16 Hz

3 0 B ... zadání zesílení A = 30 dB

1 5 0 C ... zadání středové frekvence F = 150 Hz

1 0 0 EE 9 +/- A' B' ... zadání C1 a C2 = 100 nF

C' [3.145...+3] ... výpočet R1 = 3.145... kohm

R/S [690.0...] ... výpočet R2 = 690.0... ohm

R/S [198.9...+3] ... výpočet R3 = 198.9... kohm

Příklad LP:

Pgm 31 ... aktivace knihovního programu ML-31

Eng ... technický exponent

1 . 4 1 4 2 A ... zadání peaking faktoru alpha = 1.4142 (=sqrt(2))

2 0 B ... zadání zesílení A = 20 dB

1 EE 3 C ... zadání hraniční frekvence F = 1 kHz

2 0 EE 9 +/- A' ... zadání C1 = 20 nF

D' [440-9] ... výpočet C = 440 nF

R/S [562.69...] ... výpočet R1 = 562.69... ohm

R/S [5.626...+3] ... výpočet R2 = 5.626... kohm

R/S [511.5...] ... výpočet R3 = 511.4... ohm

Příklad HP:

Pgm 31 ... aktivace knihovního programu ML-31

Eng ... technický exponent

. 5 A ... zadání peaking faktoru alpha = 0.5

6 B ... zadání zesílení A = 6 dB

4 0 0 C ... zadání hraniční frekvence F = 400 Hz

4 7 EE 9 +/- B' ... zadání C2 = 47 nF

E' [23.55-9] ... výpočet C = 23.55... nF

R/S [84.496...+3] ... výpočet R1 = 84.496... kohm

R/S [1.692...+3] ... výpočet R2 = 1.692... kohm

ML-32 (EE-14) Pasivní dolní propust

n	eps	R	fc	->calc

Program ML-32 počítá pasivní filtr dolní propusti vyššího řádu, a to buď jako Chebyshevův nebo Butterworthův filtr.

Pasivní dolní propust je tvořena střídajícími se kondenzátory zapojenými paralelně a cívkami zapojenými sériově, s číslováním od 1 do n. Pro sudé číslo 'n' je filtr zakončen cívkou, pro liché 'n' je zakončen kondenzátorem. Rezistor RG představuje interní odpor generátoru signálu. Rezistor RL je vstupní odpor zátěže. Program předpokládá, že hodnoty obou rezistorů se shodují, RG = RL = R.

Lbl A Zadání řádu filtru 'n'

Lbl B Zadání zvlnění eps v dB

Zvlnění eps je povolené zvlnění průběhu filtru v dolních (propustných) pásmech, platné pro Chebyshevův filtr. V případě Butterworthova filtru se zadává eps = 0.

Lbl C Zadání zakončovacího odporu R v ohmech

Lbl D Zadání mezní frekvence fc v Hz

Lbl E Výpočet parametrů filtru

Program průběžně zobrazuje střídavě hodnoty Ck a Lk. Pokračování s R/S.

Příklad 1, Butterworthův filtr 9. řádu:

Pgm 32 ... aktivace knihovního programu ML-32

Eng ... technický exponent

9 A ... Zadání řádu filtru n = 9

0 B ... Zadání zvlnění eps = 0, zvolí Butterworthův filtr

2 EE 3 C ... Zadání zakončovacího odporu R = 2 kohm

1 0 EE 3 D ... Zadání mezní frekvence fc = 10 kHz

E [2.763...-9] ... Výpočet C1 = 2.763... nF

R/S [31.83...-3] ... Výpočet L2 = 31.83... mH

R/S [12.19...-9] ... Výpočet C3 = 12.19... nF

R/S [59.82...-3] ... Výpočet L4 = 59.82... mH

R/S [15.91...-9] ... Výpočet C5 = 15.91... nF

R/S [59.82...-3] ... Výpočet L6 = 59.82... mH

R/S [12.19...-9] ... Výpočet C7 = 12.19... nF

R/S [31.83...-3] ... Výpočet L8 = 31.83... mH

R/S [2.763...-9] ... Výpočet C9 = 2.763... nF

Příklad 2, Chebyshevův filtr 7. řádu:

Pgm 32 ... aktivace knihovního programu ML-32

Eng ... technický exponent

7 A ... Zadání řádu filtru n = 7

. 5 B ... Zadání zvlnění eps = 0.5 dB, zvolí Chebyshevův filtr

1 EE 3 C ... Zadání zakončovacího odporu R = 1 kohm

3 . 5 EE 3 D ... Zadání mezní frekvence fc = 3.5 kHz

E [78.99...-9] ... Výpočet C1 = 78.99... nF

R/S [57.21...-3] ... Výpočet L2 = 57.21... mH

R/S [119.9...-9] ... Výpočet C3 = 119.9... nF

R/S [61.13...-3] ... Výpočet L4 = 61.13... mH

R/S [119.9...-9] ... Výpočet C5 = 119.9... nF

R/S [57.21...-3] ... Výpočet L6 = 57.21... mH

R/S [78.99...-9] ... Výpočet C7 = 78.99... nF

ML-33 (EE-15) Konvoluce signálu

n0	dt	->y(t)

Konvoluce je odezva lineárního systému na vstupní signál. V hlavním uživatelském programu je nejdříve potřeba vytvořit funkci označenou Lbl A', která navrací průběh vstupního signálu v závislosti na čase x(t). Dále je potřeba vytvořit funkci označenou Lbl B', která navrací průběh výstupního signálu soustavy v závislosti na čase h(t), jako reakce na vstupní impulzní signál. Obě funkce nesmí používat klávesy = ani CLR. Program spočítá výstupní signál y(t).

Lbl A Zadání počtu úseků n0 v každém přírůstku času dt

Lbl B Zadání přírůstku času dt

Lbl C Výpočet hodnot y(t)

Funkce zobrazí v horním řádku displeje aktuální čas 't' a v dolním řádku hodnotu výstupního signálu y(t). Výpočet probíhá od času 0+dt, v čase 0 je y(0) = 0. Pokračování s R/S. Návrat displeje na běžný mód zobrazení s Op 1D.

Příklad:

Vstupní signál má průběh x(t) = 2*t pro t <= 0.3 jinak 0. Odezva na impulz má tvar h(t) = 10*exp(-5*t).

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl A' ... návěští začátku funkce vstupního signálu x(t)

( CE x 2 ) x<>t ... hodnota 2*t do registru T

. 6 x>=t Nop ... je-li 2*t < 0.6, skok na návěští Nop

CP ... pro t > 0.3 vynulování registru T

Lbl Nop ... návěští pro případ t <= 0.3

x<>t ... návrat registru T na displej

RTN ... konec funkce A' (= INV SBR)

Lbl B' ... návěští začátku funkce odezvy h(t)

( ( +/- x 5 ) ... hodnota -5*t

INV lnx x 1 0 ) ... hodnota 10*exp(-5*t)

RTN ... konec funkce B' (= INV SBR)

LRN ... návrat z programovacího módu

Pgm 33 ... aktivace knihovního programu ML-33

4 A ... zadání počtu úseků pro rozdělení času dt, n0 = 4

. 1 B ... zadání časového přírůstku dt = 0.1

C [0.0861...] ... výpočet y(0.1) = 0.0861...

R/S [0.2960...] ... výpočet y(0.2) = 0.2960...

R/S [0.5808...] ... výpočet y(0.3) = 0.5808...

R/S [0.3978...] ... výpočet y(0.4) = 0.3978...

R/S [0.2412...] ... výpočet y(0.5) = 0.2412...

R/S [0.1463...] ... výpočet y(0.6) = 0.1463...

R/S [0.0887...] ... výpočet y(0.7) = 0.0887...

ML-34 (EE-17) Diskrétní Fourierova transformace

N	n,f(n)	->DFT	n,F(n)	->IDFT

Program ML-34 počítá diskrétní Fourierovu transformaci. Převádí vzorky signálu reálného času na frekvenční spektrum (DFT, diskrétní Fourierova transformace) a též zpětný převod ze spektra na časový průběh (IDFT, inverzní diskrétní Fourierova transformace). Program podporuje až 100 vzorků při DFT převodu a 50 vzorků při IDFT převodu.

Lbl A Zadání počtu vzorků N

Pro DFT max. 100 vzorků, pro IDFT max. 50 vzorků (zadávají se páry hodnot, amplituda a fáze).

Lbl B Zadání časových vzorků f(n)

Zadejte index první položky n (= 0...N-1), stiskněte B a zadávejte časová data f(n). Pokračování s R/S. Časové vzorky jsou v paměti uloženy v datových registrech R00 až R99.

Lbl C Výpočet DFT

Stiskem C se časové vzorky přepočtou na frekvenční vzorky. Frekvenční vzorky se zobrazují po dvojicích hodnot - zobrazí se amplituda amp(n), stiskněte R/S, zobrazí se fáze phase(n), stiskněte R/S.

Lbl D Zadání frekvenčních vzorků F(n)

Zadejte index první položky n (= 0...N-1), stiskněte D a zadávejte dvojice vzorků - zadejte amplitudu amp(n), stiskněte R/S, zadejte fázi phase(n), stiskněte R/S. Frekvenční vzorky jsou v paměti uloženy převedené na reálnou a imaginární část čísla. V registrech R00 až R49 jsou uloženy reálné části čísel, v registrech R50 až R99 jsou uloženy imaginární části čísel.

Lbl E Výpočet IDFT

Stiskem E se frekvenční vzorky přepočtou na časové vzorky. Pokračování s R/S.

Příklad:

Frekvenční spektrum obsahuje 32 vzorků (= N). Vzorek n = 2 má hodnotu (0 - 16i), vzorek n = 30 má hodnotu (0 + 16i), ostatní vzorky mají hodnotu 0. Vzorky budou zapsány přímo do paměti ve formátu komplexních čísel. Zpětnou transformací IDFT bychom měli získat původní signál, který měl tvar S = sin(n*pi/8), kde n = 0...N-1. Signálem je sinusovka o frekvenci 1/8.

Pgm 34 ... aktivace knihovního programu ML-34

CMs ... vynulování všech datových registrů

3 2 A ... zadání počtu vzorků N = 32

1 6 STO 80 ... vložení imaginární složky vzorku (0 + 16i) s indexem 30

+/- STO 52 ... vložení imaginární složky vzorku (0 - 16i) s indexem 2

Fix 4 ... vzorky budeme číst na 4 desetinná místa

E ... provedení převodu na časové vzorky

[0] ... f(0) = 0

R/S [0.3827] ... f(1) = 0.3827, očekáváme sin(1*pi/8) = 0.3827

R/S [0.7071] ... f(2) = 0.7071, očekáváme sin(2*pi/8) = 0.7071

R/S [0.9239] ... f(3) = 0.9239, očekáváme sin(3*pi/8) = 0.9239

R/S [1] ... f(4) = 1, očekáváme sin(4*pi/8) = 1

R/S [0.9239] ... f(5) = 0.9239, očekáváme sin(5*pi/8) = 0.9239

R/S [0.7071] ... f(6) = 0.7071, očekáváme sin(6*pi/8) = 0.7071

R/S [0.3827] ... f(7) = 0.3827, očekáváme sin(7*pi/8) = 0.3827

R/S [0] ... f(8) = 0, očekáváme sin(8*pi/8) = 0

R/S [-0.3827] ... f(9) = -0.3827, očekáváme sin(9*pi/8) = -0.3827

R/S [-0.7071] ... f(10) = -0.7071, očekáváme sin(10*pi/8) = -0.7071

R/S [-0.9239] ... f(11) = -0.9239, očekáváme sin(11*pi/8) = -0.9239

R/S [-1] ... f(12) = -1, očekáváme sin(12*pi/8) = -1

R/S [-0.9239] ... f(13) = -0.9239, očekáváme sin(13*pi/8) = -0.9239

R/S [-0.7071] ... f(14) = -0.7071, očekáváme sin(14*pi/8) = -0.7071

R/S [-0.3827] ... f(15) = -0.3827, očekáváme sin(15*pi/8) = -0.3827

... dále se pro f(16) až f(31) opakují vzorky jako pro f(0) až f(15).

ML-35 Ohmův zákon

->U   ->I   ->R   ->Pui  Pu->R

U     I     R    Pr->U  Pr->I

Program ML-35 slouží k výpočtům napětí, proudu a odporu podle Ohmova zákona. Po zadání dvou z veličin se vypočte třetí veličina. Doplňkově se počítá ztrátový výkon na rezistoru.

Lbl A Zadání napětí U

Lbl A' Výpočet napětí U (z proudu I a odporu R)

Lbl B Zadání proudu I

Lbl B' Výpočet proudu I (z napětí U a odporu R)

Lbl C Zadání odporu R

Lbl C' Výpočet odporu R (z napětí U a proudu I)

Lbl D Zadání ztrátového výkonu P a výpočet napětí U na odporu R

Lbl D' Výpočet ztrátového výkonu P (z napětí U a proudu I)

Lbl E Zadání ztrátového výkonu P a výpočet proudu I odporem R

Lbl E' Zadání ztrátového výkonu P a výpočet odporu R s napětím U

Příklad

Pgm 35 ... aktivace knihovního programu ML-35

Eng ... technický exponent

5 A ... zadání napětí U = 5V

4 EE 3 +/- B ... zadání proudu I = 4 mA

C' [1.25+3] ... výsledný odpor R = 1.25 kohmů

D' [20-3] ... ztrátový výkon na odporu je P = 20 mW

1 E [25] ... pro ztrátový výkon 1 W by byl odpor R = 25 ohmů

C ... vypočtený odpor R = 25 ohmů se použije na vstupu

B' [200-3] ... odporem 25 ohmů by při 5V tekl proud 200 mA

ML-36 Sérové a paralelní řazení

RLC   +RLs,Cp   +RLp,Cs

Program ML-36 počítá výslednou hodnotu odporu, indukčnosti nebo kapacity, spojené sériově či paralelně.

Lbl A Zadání hodnoty prvního odporu, kapacity, indukčnosti

Lbl B Přidání sériového odporu nebo indukčnosti, paralelní kapacity

Lbl C Přidání paralelního odporu nebo indukčnosti, sériové kapacity

Příklad:

Pgm 36 ... aktivace knihovního programu ML-36

1 0 A ... zadání prvního rezistoru R1 = 10 ohmů

2 0 C [6.666...] ... přidání paralelního R2 = 20 ohmů

3 0 B [36.666...] ... přidání sériového R3 = 30 ohmů

4 0 C [19.13...] ... přidání paralelního R4 = 40 ohmů

... Výsledný odpor je 19.13... ohmů.

ML-37 (AV-23) Konverze časové zóny

->date'

zone   date   time   dt   ->time'

Program ML-37 počítá změnu data a času při přeletu do jiného časového pásma. Datum je ve formátu MM.DD (měsíc, den), čas ve formátu HH.MMSS (hodiny, minuty, sekundy).

Lbl A Zadání časové zóny (západ: -, východ +)

Časová zóna představuje odchylku času od UTC času. Směrem na západ od nultého poledníku v Greenwich má zóna záporné znaménko, směrem na východ má kladné znaménko.

Poznámka: Původní program AV-23 používá časové zóny pro letectví, kdy zóna představuje korekci pro přepočet lokálního času na UTC čas. Tedy časové zóny mají opačné znaménko.

Lbl B Zadání výchozího data ve formátu MM.DD

Lbl C Zadání výchozího času ve formátu HH.MMSS

Lbl D Zadání přírůstku času 'dt' ve formátu HH.MMSS

Maximální povolená hodnota 'dt' je +- 648 hodin (tj. 27 dnů).

Lbl E Výpočet cílového času ve formátu HH.MMSS

Lbl E' Výpočet cílového data ve formátu MM.DD

Program nezohledňuje přechodný rok, únor počítá s 28 dny. Při přeletu přes datum 29. února v přechodný rok je nutné výsledné datum opravit o 1 den.

Příklad 1:

Let z Tusconu (zóna -7) do New Yorku (zóna -5) zabere 5 hodin, 22 minut. Start je 31. prosince v 22:10.

Pgm 37 ... aktivace knihovního programu ML-37

7 +/- A ... startovací zóna = -7

1 2 . 3 1 B ... startovací datum = 31. prosince

2 2 . 1 0 C ... startovací čas = 22:10

5 . 2 2 D ... doba letu = 5 hodin, 22 minut

5 +/- A ... cílová zóna = -5

E [5.32] ... výpočet času příletu = 5:32:00

E' [1.01] ... výpočet data příletu = 1. ledna

Příklad 2:

Přejete si letět z Honolulu, Hawaii (zóna -10) do New Dehli, Indie (zóna +5.5). Doba letu bude s mezipřistáním 35 hodin, 27 minut. Odlet bude 19. září v 8:40.

Pgm 37 ... aktivace knihovního programu ML-37

1 0 +/- A ... startovací zóna = -10

9 . 1 9 B ... startovací datum = 19. září

8 . 4 0 C ... startovací čas = 8:40

3 5 . 2 7 D ... doba letu = 35 hodin, 27 minut

5 . 5 A ... cílová zóna = +5.5

E [11.37] ... výpočet času příletu = 11:37:00

E' [9.21] ... výpočet data příletu = 21. září

Váš kontakt v New Dehli se opozdí o 6 dnů. Setkáte se na letišti 27. září v 15:00. Pokud doba letu zůstává stejná, kdy musíte odletět z Honolulu?

5 . 5 A ... cílová zóna = +5.5

9 . 2 7 B ... cílové datum = 27. září

1 5 C ... cílový čas = 15:00

3 5 . 2 7 +/- D ... doba letu = - 35 hodin, 27 minut (posun času zpět)

1 0 +/- A ... startovací zóna = -10

E [12.03] ... výpočet času odletu = 12:03:00

E' [9.25] ... výpočet data odletu = 25. září

Příklad 3:

Je-li v Chicagu (zóna -6) čas 21.15 a datum 23. listopadu, jaký je datum a čas v Praze (zóna 1)?

Pgm 37 ... aktivace knihovního programu ML-37

6 +/- A ... první zóna = -6

1 1 . 2 3 B ... první datum = 23. listopadu

2 1 . 1 5 C ... první čas = 21:15

0 D ... není posun času, zajímá nás aktuální čas

1 A ... druhá zóna = +1

E [4.1500] ... druhý čas = 4:15:00

E' [11.24] ... druhé datum = 24. listopadu

ML-38 (MU-06) Shellovo třídění

Geom  Mean

N   Enter  Sort  View   Median

Program ML-38 setřídí zadaná data metodou 'Shell sort' a zjistí median dat (tj. střední hodnotu).

Lbl A Zadání počtu prvků N (max. 100)

Lbl B Zadání dat od zadaného indexu n (0...N-1)

Pokračování stiskem R/S.

Lbl C Setřídění dat

Lbl D Zobrazení dat od zadaného indexu n (0...N-1)

Pokračování stiskem R/S.

Lbl D' Výpočet geometrického průměru

Lbl E Zobrazení medianu (střední hodnota dat)

Lbl E' Výpočet aritmetického průměru

Příklad:

Pgm 38 ... aktivace knihovního programu ML-38

1 0 A ... zadání počtu prvků N = 10

0 B ... start zadávání dat od indexu 0

1 0 . 6 R/S ... zadání dat d0 = 10.6

5 . 1 2 R/S ... zadání dat d1 = 5.12

1 1 R/S ... zadání dat d2 = 11

9 . 2 R/S ... zadání dat d3 = 9.2

4 . 3 +/- R/S ... zadání dat d4 = -4.3

1 . 4 5 +/- R/S ... zadání dat d5 = -1.45

. 4 R/S ... zadání dat d6 = 0.4

3 7 R/S ... zadání dat d7 = 37

. 1 R/S ... zadání dat d8 = 0.1

8 . 3 R/S ... zadání dat d9 = 8.3

C ... setřídění dat

0 D ... zobrazení dat od indexu 0

[-4.3] ... zobrazení dat d0 = -4.3

R/S [-1.45] ... zobrazení dat d1 = -1.45

R/S [0.1] ... zobrazení dat d2 = 0.1

R/S [0.4] ... zobrazení dat d3 = 0.4

R/S [5.12] ... zobrazení dat d4 = 5.12

R/S [8.3] ... zobrazení dat d5 = 8.3

R/S [9.2] ... zobrazení dat d6 = 9.2

R/S [10.6] ... zobrazení dat d7 = 10.6

R/S [11] ... zobrazení dat d8 = 11

R/S [37] ... zobrazení dat d9 = 37

E [8.3] ... zobrazení mediánu = 8.3

E' [7.597] ... zobrazení aritmetického průměru = 7.597

D' [3.6508...] ... zobrazení geometrického průměru = 3.6508...

ML-39 (MU-09) Rozklad na prvočinitele

Prime

Program ML-39 rozloží celé číslo na prvočinitele.

Lbl A Zadání celého čísla a vyhledání prvního prvočinitele

Pokračování stiskem R/S, 1 = není další prvočinitel.

Příklad:

Pgm 39 ... aktivace knihovního programu ML-39

9 8 7 6 5 4 3 2 1 A ... zadání čísla k rozkladu

[3] ... zobrazení 1. provčinitele

R/S [3] ... zobrazení 2. prvočinitele

R/S [17] ... zobrazení 3. prvočinitele

R/S [17] ... zobrazení 4. prvočinitele

R/S [379721] ... zobrazení 5. prvočinitele

R/S [1] ... není další prvočinitel

Rozklad čísla 987654321 = 3*3*17*17*379721

ML-40 (MU-21) Aritmetika s proměnnými

->A   ->B   ->C   ->D   ->E

A       B      C       D      E

Program ML-40 umožňuje snadné výpočty s proměnnými.

Lbl A až E Vyvolání proměnné A až E

Lbl A' až E' Nastavení hodnoty proměnné A až E

Příklad:

Výpočet akcelerace a = 2 * d / t^2 (d = vzdálenost, t = čas) a rychlosti v = a * t.

Pgm 40 ... aktivace knihovního programu ML-40

2 5 A' ... uložení distance d = 25 do proměnné A

1 . 7 B' ... uložení času t = 1.7 do proměnné B

2 x A : B x^2 = [17.30...] ... výpočet akcelerace a = 2 * d / t^2

x B = [29.41...] ... výpočet rychlosti v = a * t

1 . 5 B' ... uložení času t = 1.5 do proměnné B

2 x A : B x^2 = [22.22...] ... výpočet akcelerace a = 2 * d / t^2

x B = [33.33...] ... výpočet rychlosti v = a * t

1 . 3 B' ... uložení času t = 1.3 do proměnné B

2 x A : B x^2 = [29.58...] ... výpočet akcelerace a = 2 * d / t^2

x B = [38.46...] ... výpočet rychlosti v = a * t

ML-41 (MU-14) Interpolace

N    Enter   x->f(x)

Program ML-14 interpoluje zadaná data polynomem (N-1)tého řádu, použitím Aitkenovy metody.

Lbl A Zadání počtu vzorků dat N (max.33)

Lbl B Zadání párů (x,y) od zadaného indexu n (0...N-1)

Při zadávání se zadá hodnota xi, stiskne R/S, zadá hodnota yi a stiskne opět R/S.

Lbl C Výpočet interpolované hodnoty x->f(x)

Výpočet další hodnoty stiskem C nebo R/S.

Příklad:

Pgm 41 ... aktivace knihovního programu ML-41

5 A ... zadání počtu vzorků dat N = 5

0 B ... zahájení zadávání dat od indexu n = 0

. 6 R/S . 2 2 5 7 R/S ... zadání vzorku (x0, y0) = (0.6, 0.2257)

. 7 R/S . 2 5 8 0 R/S ... zadání vzorku (x1, y1) = (0.7, 0.2580)

. 9 R/S . 3 1 5 9 R/S ... zadání vzorku (x2, y2) = (0.9, 0.3159)

1 R/S . 3 4 1 3 R/S ... zadání vzorku (x3, y3) = (1, 0.3413)

1 . 1 R/S . 3 6 4 3 R/S ... zadání vzorku (x4, y4) = (1.1, 0.3643)

. 8 C [0.28811] ... interpolace f(0.8) = 0.28811

Poznámka: Interpolace se od aproximace liší tím, že při aproximaci jsou body proloženy křivkou snažící se napodobit průběh dat rovnoměrnou hladkou křivkou, naproti tomu interpolace striktně dodržuje průchod křivky datovými body, i za cenu zvlněného průběhu křivky.

Graf interpolace bodů podle příkladu. Interpolační křivka (červenou barvou) má zde velmi dobrý průběh. Pro porovnání aproximace lineární regresí (zelenou barvou).

Změníme-li druhý a třetí bod z příkladu na hodnoty y=0.21 a 0.35, interpolační křivka (červenou barvou) se snaží i nadále udržet průchod křivky danými body a dostává značně zvlněný tvar. Pro porovnání opět aproximace lineární regresí (zelenou barvou).

ML-42 (MU-16) Vyhledání minima a maxima

Max   x->crit   next   f(x)   f'(x)

Program ML-42 vyhledává minima a maxima funkce. Před použitím je nutné v hlavním programu vytvořit funkci označenou Lbl A', která přepočítá x na f(x). Funkce nesmí používat = ani CLR.

Program při hledání kritických bodů rozdělí interval od výchozí hodnoty 'x' k maximální hodnotě 'x' na 100 dílů, ve kterých provádí hledání. Změní-li derivace funkce na začátku a konce dílu znaménko, jedná se o kritický bod a program vyhledá přesné místo metodou půlení intervalu.

Lbl A Zadání maximální hodnoty 'x' k hledání kritických bodů

Lbl B Vyhledání kritického bodu 'x' od zadaného počátečního 'x'

Je-li kritický bod nalezen, obsahuje registr T typ bodu: -1 maximum, +1 minimum. Není-li kritický bod nalezen, bliká na displeji počáteční hodnota 'x'. Pokračujte v hledání dalšího bodu stiskem C nebo R/S.

Lbl C Vyhledání dalšího kritického bodu

Je-li další kritický bod nalezen, obsahuje registr T typ bodu: -1 maximum, +1 minimum. Není-li kritický bod nalezen, bliká na displeji poslední nalezený kritický bod 'x'. Pokračujte v hledání dalšího bodu stiskem C nebo R/S.

Lbl D Výpočet hodnoty funkce pro zadané 'x'

Lbl E Výpočet derivace funkce pro zadané 'x'

Před výpočtem derivace je nutné zadat maximum 'x' pomocí A a minimum 'x' pomocí B, ze kterých si program připraví epsilon 'x' pro test derivace.

Příklad, f(x) = x^3 - x^2 - x + 2:

RST LRN ... aktivace programovacího módu

Lbl A' ... návěští začátku funkce

( STO 10 x^2 x RCL 10 ... x^3

- RCL 10 x^2 ... - x^2

- RCL 10 + 2 ) ... - x + 2

RTN ... konec funkce A' (= INV SBR)

LRN ... konec programovacího módu

Pgm 42 ... aktivace knihovního programu ML-42

2 A ... zadání maxima k hledání kritického bodu = 2

1 +/- B [-0.33333...]  ... vyhledání prvního kritického bodu x1 = -0.33333...

D [2.1851...] ... hodnota funkce v kritickém bodě f(x) = 2.1851...

x<>t [-1] ... kritický bod je maximum

C [1] ... vyhledání dalšího kritického bodu x2 = 1

D [1] ... hodnota funkce v kritickém bodě f(x) = 1

x<>t [1] ... kritický bod je minimum

C [bliká 1] ... není další kritický bod

ML-43 Kontrolní součet

CCITT  CCITTB   Dallas   XOR     INIT

CRC32   IBM     Modbus  Kermit  XModem

Program ML-43 počítá kontrolní součet zadaných dat různými metodami. Před výpočtem stiskněte nejdříve klávesu E', která provede přípravu pro počítání nové řady dat a přepne kalkulátor do HEX módu. Poté zadávejte bajty dat (v HEX kódu) a stiskem příslušné metody vypočítáte následující hodnotu kontrolního součtu. Pokračování dalším bajtem po stisku R/S.

Lbl A Výpočet CRC-32 (32 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-32 (32 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo A.

Použitý CRC-32-IEEE802.3 počítá pomocí polynomu x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 s inicializací 0xFFFFFFFF a používá se v Ethernetu a MPEG2.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> CBF43926

FC 05 4A -> A8E10F6D

Lbl B Výpočet CRC-IBM (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-IBM (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo B.

Použitý CRC-IBM počítá s polynomem x16 + x15 + x2 + 1 s inicializací 0 a používá se v řadičích disků a na sběrnici Dallas Maxim 1-Wire.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> BB3D

FC 05 4A -> 9742

Lbl C Výpočet CRC-Modbus (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-Modbus (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo C.

Použitý CRC-Modbus počítá s polynomem x16 + x15 + x2 + 1 s inicializací 0xFFFF a používá se v komunikačním protokolu Modbus.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 4B37

FC 05 4A -> 5733

Lbl D Výpočet CRC-Kermit (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-Kermit (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo D.

Použitý CRC-Kermit (původní CRC-CCITT) počítá s polynomem x16 + x12 + x5 + 1 s inicializací 0 a používá se v komunikačním protokolu Kermit.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 8921

FC 05 4A -> 71BA

Lbl E Výpočet CRC-XModem (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-XModem (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo E.

Použitý CRC-XModem počítá s polynomem x16 + x12 + x5 + 1 s inicializací 0 a používá se v komunikačním protokolu XModem. Tuto metodu CRC používá také kalkulátor ET-58 k vnitřní kontrole integrity ROM paměti, protože pro ni existuje rychlá nenáročná metoda výpočtu, a tak je vhodná pro použití v malých zařízeních.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 31C3

FC 05 4A -> 8048

Lbl A' Výpočet CRC-CCITT (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-CCITT (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo A'.

Použitý CRC-CCITT počítá s polynomem x16 + x12 + x5 + 1 s inicializací 0xFFFF.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 29B1

FC 05 4A -> 4CD4

Lbl B' Výpočet CRC-CCITT-B (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-CCITT-B (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo B'.

Použitý CRC-CCITT-B počítá s polynomem x16 + x12 + x5 + 1 s inicializací 0x1D0F.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> E5CC

FC 05 4A -> 9144

Lbl C' Výpočet CRC-Dallas (8 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-Dallas (8 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo C'.

Použitý CRC-Dallas počítá s polynomem x^8 + x^5 + x^4 + 1 s inicializací 0 a používá se na sběrnici Dallas Maxim 1-Wire.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> A1

FC 05 4A -> F1

Lbl D' Výpočet CRC-XOR (16 bitů)

Zadání bajtu v HEX kódu (00...FF) a výpočet následující hodnoty metodou CRC-XOR (16 bitů). Pokračování dalším bajtem s R/S nebo C'.

Použitý CRC-XOR počítá kontrolní součet s XOR operací s rotací vlevo, s inicializací 0. Používá se v malých zařízeních ke kontrole integrity paměti ROM, kvůli nenáročnému použití. Není-li k dispozici instrukce pro bitovou rotaci, lze nahradit instrukcí ADD a následným přičtením carry přenosu.

Kontrolní vzorky:

"123456789" = 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 406A

FC 05 4A -> 0760

Příklad:

Pgm 43 ... aktivace knihovního programu ML-43

E' ... inicializace nové posloupnosti CRC

1 2 A ... zadání 1. bajtu 12 (v HEX kódu) s výpočtem CRC-32

3 4 R/S 5 6 R/S ... zadání 2. a 3. bajtu 34, 56

[D9C1A93A] ... výsledný CRC-32 = D9C1A93A (HEX)

ML-44 (LE-09) Hra Codebreaker

Guess                Start

Při hře Codebreaker hádáte číslo o 4 číslicích 1...9 (bez vícenásobného výskytu číslic), kalkulátor zobrazuje počet uhádnutých číslic.

Lbl A Zadání odhadu čísla o 4 číslicích 1...9

Kalkulátor vrátí výsledek odhadu jako číslo N.R, kde N představuje počet číslic na správných pozicích a R je počet číslic na nesprávných pozicích. Zobrazí-li výsledek 4.0, číslo bylo správně uhádnuto.

Lbl E Start nové hry

Poznámka: Pro reprodukovatelnost náhody je možné inicializovat generátor náhody operací Op 52. Běžně není potřeba generátor náhody inicializovat.

Příklad:

Pgm 44 ... aktivace knihovního programu ML-44

2 0 7 Op 52 ... inicializace generátoru náhody - pouze pro demonstraci

1 2 3 4 A [1.1] ... 1 číslice správně, 1 číslice na nesprávné pozici

5 6 7 8 A [1.0] ... 1 číslice správně

1 2 3 9 A [1,2] ... 1 číslice správně, 2 číslice na nesprávných pozicích

9 2 3 8 A [1.2] ... 1 číslice správně, 2 číslice na nesprávných pozicích

2 9 3 5 A [0.4] ... 4 číslice na nesprávných pozicích

5 2 9 3 A [4.0] ... úspěch, číslo je 5293

ML-45 (LE-12) Hra Acey-Deucy

?Num3  ?Bank

Start   Num1   Num2   Odds  Bet

Ve hře ML-45 Acey-Deucy sázíte na výskyt čísla v intervalu. Program vygeneruje dvé náhodná čísla Num1 a Num2. Podle čísel vám nabídne šanci na výhru (násobek sázky). Po vsazení vaší sázky program vypočítá třetí číslo Num3. Pokud Num3 leží v intervalu Num1 až Num2, vyhráváte sázku vynásobenou šancí. Pokud nevyhrajete, o sázku přijdete.

Lbl A Start nové hry s bankem 1000

Lbl B Vygenerování prvního čísla Num1 = 1...1000

Lbl C Vygenerování druhého čísla Num2 = 1...1000 (Num2 >= Num1)

Lbl D Výpočet šance (násobek sázky)

Lbl E Vložení sázky

Lbl B' Zobrazení minulého třetího čísla Num3 = 1...1000

Lbl C' Zobrazení stavu banku

Poznámka: Pro reprodukovatelnost náhody je možné inicializovat generátor náhody operací Op 52. Běžně není potřeba generátor náhody inicializovat.

Příklad:

Pgm 45 ... aktivace knihovního programu ML-45

0 Op 52 ... inicializace generátoru náhody - pouze pro demonstraci

A [1000] ... start nové hry s bankem 1000

B [1] ... vygenerování prvního čísla Num1 = 1

C [118] ... vygenerování druhého čísla Num2 = 118

D [7.55] ... určení šance = 7.55

2 5 E [-25] ... sázka = 25, prohra

B' [825] ... třetí číslo bylo Num3 = 825

C' [975] ... nový stav banku je 975

B [38] ... vygenerování prvního čísla Num1 = 38

C [636] ... vygenerování druhého čísla Num2 = 636

D [0.67] ... určení šance = 0.67

1 0 0 E [67.22] ... sázka = 100, výhra 100*0.6722... = 67.22...

B' [181] ... třetí číslo bylo Num3 = 181

C' [1042.22] ... nová výše banku je 1042.22

ML-46 (LE-13) Hra Craps

?Last  ?Bet

Roll      Bet   Start  ?Bank  Dice

Ve hře ML-46 Craps házíte dvěma kostkami. Hodíte-li při prvním hodu součet 7 nebo 11, vyhráváte. Hodíte-li 2, 3 nebo 12, prohráváte. V ostatních případech pokračujete dalším hodem.

Hodíte-li v dalším hodu 7, prohráváte. Hodíte-li znovu stejné číslo jako při prvním hodu, vyhráváte. Jinak pokračujete dalším hodem.

Hod kostkami je indikován číslem M.N, kde M a N je číslo na kostce 1...6. Důležitý je pouze součet čísel na kostkách, ne jejich pořadí.

Lbl A Hod kostkami

Lbl A' Zobrazení minulého hodu

Lbl B Zadání sázky

Při výhře se sázka přičte k banku, při prohře se odečte. Nebude-li sázka změněna, platí minulá výše sázky.

Lbl B' Zobrazení zvolené sázky

Lbl C Start nové hry s bankem 1000

Lbl D Zobrazení banku

Lbl E Hod jednou kostkou 1...6 (neovlivní stav hry)

Poznámka: Pro reprodukovatelnost náhody je možné inicializovat generátor náhody operací Op 52. Běžně není potřeba generátor náhody inicializovat.

Příklad:

Pgm 46 ... aktivace knihovního programu ML-46

0 Op 52 ... inicializace generátoru náhody - pouze pro demonstraci

C ... Start nové hry s bankem 1000

2 5 B ... nastavení sázky = 25

A [1.1] ... první hod 1+1 = 2, prohra

D [975] ... zobrazení nové výše banku = 975

A [5.1] ... první hod 5+1 = 6

A [4.2] ... další hod 4+2 = 6, výhra

D [1000] ... zobrazení nové výše banku = 1000

A [1.3] ... první hod 1+3 = 4

A [4.3] ... další hod 4+3 = 7, prohra

D [975] ... zobrazení nové výše banku = 1000

A [4.6] ... první hod 4+6 = 10

A [4.4] ... další hod 4+4 = 8

A [2.2] ... další hod 2+2 = 4

A [1.6] ... další hod 1+6 = 7, prohra

A [4.5] ... první hod 4+5 = 9

A [5.3] ... další hod 5+3 = 8

A [5.6] ... daší hod 5+6 = 11

5 0 0 B ... nastavení nové sázky = 500

A [5.4] ... další hod 5+4 = 9, výhra

D [1450] ... zobrazení nové výše banku = 1450

ML-47 (LE-14) Hra Přistání na Marsu

?Burn

Burn    Fuel    Vel     Alt    Start

Hra ML-47 simuluje přistání na Marsu. Hru začínáte s výškou 2603 stop, rychlostí klesání 487 stop za sekundu a se zásobou paliva 630. Pro úspěšné přistání musí být rychlost maximálně 6, kterou ještě jsou schopny tlumiče utlumit. Ztratíte-li palivo nad zemí, modul přejde ve volný pád.

Zpočátku spálení jednotky paliva zajistí zrychlení 1 stopa/sec^2. S klesající hmotností modulu účinnost motorů roste. Gravitace na Marsu je 13 stop/sec^2.

Lbl A Zážeh motorů se zadanou spotřebou paliva 0 až 75

Lbl A' Zobrazení posledního zážehu motorů

Lbl B Zobrazení zásoby paliva 'f'

Lbl C Zobrazení rychlosti 'v'

Lbl D Zobrazení výšky 'h'

Lbl E Start nové hry

Příklad:

Pgm 47 ... aktivace knihovního programu ML-47

E ... start nové hry, rychlost klesání -487, výška 2603, palivo 630

7 5 A ... zážeh 75, v = -422, h = 2149

5 0 A ... zážeh 50, v = -381, h = 1747

5 0 A ... zážeh 50, v = -339, h = 1387

5 0 A ... zážeh 50, v = -296, h = 1069

2 5 A ... zážeh 25, v = -280, h = 782

B [380] ... zobrazení zásoby paliva = 380

2 5 A ... zážeh 25, v = -263, h = 510

7 5 A ... zážeh 75, v = -184, h = 286

7 5 A ... zážeh 75, v = -101, h = 144

5 0 A ... zážeh 50, v = -47, h = 70

B [155] ... zobrazení zásoby paliva = 155

2 5 A ... zážeh 25, v = -26, h = 34

2 0 A ... zážeh 20, v = -11, h = 15

1 3 A ... zážeh 13, v = -6, h = 6

1 5 A ... zážeh 15, v = +2, h = 4

B [82] ... zobrazení zásoby paliva = 82

6 A ... zážeh 6, v = -3, h = 4

1 0 A ... zážeh 10, v = -1, h = 2

8 A ... hladké přistání s rychlostí dopadu v = -2.82

B [58] ... zobrazení zbylého paliva = 58

ML-48 Hra Nim

Turn            N->Start

Při hře Nim začínáte s N kameny. Každý hráč odebere 1 až 3 kameny. Prohrává ten hráč, který odebere poslední kámen. Další hru začíná ten, kdo v poslední hře prohrál.

Poznámka: Kalkulátor záměrně dělá občasné chyby v taktice, aby poskytl hráči větší šanci na výhru.

Lbl A Tah hráče 1 až 3 kameny

Lbl E Zadání počtu kamenů N a start nové hry

Příklad:

RST ... jen pro demonstraci, hru začne hráč

Pgm 48 ... aktivace knihovního programu ML-48

1 5 E ... start nové hry s 15 kameny

3 A ... hráč odebere 3 kameny

[3] ... kalkulátor odebere 3 kameny

[9] ... zbude 9 kamenů

2 A ... hráč odebere 2 kameny

[2] ... kalkulátor odebere 2 kameny

[5] ... zbude 5 kamenů

1 A ... hráč odebere 1 kámen

[3] ... kalkulátor odebere 3 kameny

[1] ... zbude 1 kámen

1 A ... hráč odebere 1 kámen, tím prohrál

ML-49 Měření reakčního času, stopky

React		Start  Pause

Program ML-49 slouží k měření reakční doby a k měření časových intervalů.

Po stisku A program chvíli čeká (po náhodný čas, aby okamžik nebyl předvídatelný), pak spustí měření času a úkolem je stisknout kterékoliv tlačítko kalkulátoru (kromě tlačítek 2nd, GTO a R/S). Reakční dobu zobrazí v sekundách, s rozlišením 10 ms.

Po stisku D se spustí měření časového intervalu (stopky). Uplynulý čas se zobrazuje s rozlišením 0,01 sekundy, s maximální délkou intervalu 10 minut. Přesnost měření času není vysoká, odchylka může být i 20%.

Stiskem E se měření času zastaví na aktuální hodnotě (lap time). Měření času přitom v kalkulátoru probíhá dál. Opětovným stiskem E (nebo stiskem R/S) měření času pokračuje.

Lbl A Start nového měření reakčního času

Lbl D Start stopek. Max. měřitelný interval je 10 minut.

Lbl E Pozastavení stopek (lap time), pokračování v měření (též R/S).

ML-50 (LE-20) Hra Námořní bitva

?Range  ?Bear   ?Display           Clear

Range     Bear     Fire                   Start

Z důvodu poškození z boje nemá vaše fregata funkční radar ani motor. Poslední informací bylo, že se ve vzdálenosti 15000 yardů blíží ponorka z neznámého směru, s počáteční rychlostí 30 uzlů. Rychlost 30 uzlů odpovídá zhruba urazené vzdálenosti 1000 yardů za minutu. Vaše fregata je vybavena 15 torpédy, schopnými palby 1 torpédo za minutu. Po výstřelu je schopna tajná rozvědka hlásit výsledek zásahu podle vzdálenosti od cíle:

- více než 500: Žádné poškození ponorky. Ponorka pluje přímým směrem k vám.

- 50 až 500: Částečné poškození ponorky. Rychlost ponorky se sníží o 6 uzlů (tj. 200 yardů za minutu, minimální rychlost je 6 uzlů) a ponorka se snaží uniknout změnou směru o 45°. Novým minutím o více než 500 ponorka pokračuje přímým směrem na vás.

- Méně než 50: Potopení ponorky.

Vaše fregata se potopí vystřílením všech torpéd, aniž potopíte ponorku, nebo pokud se ponorka dostane k vám blíže než na 500 yardů.

Při příští hře se mohou počáteční podmínky mírně lišit. Chcete-li začínat hru vždy se stejnými podmínkami, použijte před hrou funkci E'.

Lbl A Nastavení vzdálenosti dopadu torpéda v yardech

Nastavením 0 se torpédo nevypálí, jen se přesune ponorka.

Lbl A' Zobrazení aktuálně nastavené vzdálenosti dopadu torpéda

Lbl B Nastavení směru torpéda ve stupních

Lbl B' Zobrazení aktuálně nastaveného směru torpéda

Lbl C Vypálení torpéda s nastaveným směrem a vzdáleností.

Každý krok zabere 1 herní minutu, za kterou se ponorka dostane blíže. Stav se zobrazí jako číslo XXXX.NN, kde XXXX je vzdálenost od cíle a NN je počet zbylých torpéd. Blikání XXXX.00 znamená, že nezbyla žádná torpéda. 0.NN indikuje minutí cíle o více než 5000 yardů. Blikání XX.NN znamená potopení ponorky.

Lbl C' Zobrazení výsledku posledního útoku

Lbl E Start nové hry

Počáteční stav je 15000.15, tj. vzdálenost ponorky 15000 yardů a 15 zbylých torpéd.

Lbl E' Nulování registrů hry do výchozího stavu

Příklad:

Pgm 50 ... aktivace knihovního programu ML-50

E' ... nulování registrů hry, pouze pro účely demonstrace

E [15000.15] ... start nové hry, vzdálenost 15000, 15 torpéd

... očekávaná vzdálenost ponorky je 15000 - 1000 = 14000 yardů

1 4 0 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 14000 yardů

9 0 B ... nastavení směru torpéda na 90 stupňů

C [0.14] ... minutí cíle o více než 5000 yardů

... očekávaná vzdálenost ponorky je 14000 - 1000 = 13000 yardů

1 3 0 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 13000 yardů

1 8 0 B ... nastavení směru torpéda na 180 stupňů

C [0.13] ... minutí cíle o více než 5000 yardů

... očekávaná vzdálenost ponorky je 13000 - 1000 = 12000 yardů

1 2 0 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 12000 yardů

2 7 0 B ... nastavení směru torpéda na 270 stupňů

C [478.12] ... minutí cíle o 478 yardů. Ponorka zpomalila na 24 uzlů,

tj. 800 yardů za minutu, a změnila směr o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 12000 - 800/2 = 11600 yardů

1 1 6 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 11600 yardů

2 7 2 B ... nastavení směru torpéda na 272 stupňů

C [1266.11] ... minutí pod 5000 yardů, ponorka pokračuje v přímém směru

s rychlostí 800 yardů za minutu

... očekávaná vzdálenost ponorky je 11600 - 800 = 10800 yardů

1 0 8 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10800 yardů

2 6 8 B ... nastavení směru torpéda na 268 stupňů

C [425.10] ... minutí cíle o 425 yardů. Ponorka zpomalila na 18 uzlů, tj. 600 yardů za minutu, a změnila směr o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10800 - 600/2 = 10500 yardů.

1 0 5 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10500 yardů

2 6 5 B ... nastavení směru torpéda na 265 stupňů

C [164.09] ... minutí cíle o 164 yardů. Ponorka zpomalila na 12 uzlů, tj. 400 yardů za minutu, a změnila směr o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10500 - 400/2 = 10300 yardů

1 0 3 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10300 yardů

2 6 4 B ... nastavení směru torpéda na 264 stupňů

C [181.08] ... minutí cíle o 181 yardů. Ponorka zpomalila na 6 uzlů, tj. 200 yardů za minutu, a změnila směr o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10300 - 200/2 = 10200 yardů

1 0 2 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10200 yardů

2 6 1 B ... nastavení směru torpéda na 261 stupňů

C [255.07] ... minutí cíle o 255 yardů. Ponorka pokračuje rychlostí 6 uzlů, tj. 200 yardů za minutu, a je odchýlená o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10200 - 200/2 = 10100 yardů

1 0 1 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10100 yardů

2 6 2 B ... nastavení směru torpéda na 262 stupňů

C [176.06] ... minutí cíle o 176 yardů. Ponorka pokračuje rychlostí 6 uzlů, tj. 200 yardů za minutu, a je odchýlená o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10100 - 200/2 = 10000 yardů

1 0 0 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda na 10000 yardů

2 6 3 B ... nastavení směru torpéda na 263 stupňů

C [100.05] ... minutí cíle o 100 yardů. Ponorka pokračuje rychlostí 6 uzlů, tj. 200 yardů za minutu, a je odchýlená o 45°.

... očekávaná vzdálenost ponorky je 10000 - 200/2 = 9900 yardů

9 9 0 0 A ... nastavení vzdálenosti torpéda je 9900 yardů

2 6 4 B ... nastavení směru torpéda na 264 stupňů

C [bliká 26.05] ... zásah se vzdáleností 26 yardů, zbylo 5 torpéd